| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству |  |
| __________________ | Князевский К.Ю. |
| «___» _______ 2012г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля

  - Предмет договора

Поставка автомобиля (номенклатурная группа № 1.127 - поставка автотранспорта) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобиль «Chevrolet Tahoe» или эквивалент | - двигатель и коробка передач : LTZ 5,3 л АТ-6 - рабочий объем, куб. см: 5328 - количество и расположение цилиндров: 8-v-образный - трансмиссия: Автоматическая 6-ступенчатая - тип двигателя: Бензиновый - топливо: неэтилированный, с октановым числом не менее 91 - мощность, л.с. (кВт): 325 (239) при 5200 об/мин - крутящий момент, Н*м: 470 при 4200 об/мин - система полного привода - максимальная скорость: 192 км/ч - расход топлива (л. / 100км): Городской цикл - 14,4; Загородный цикл - 9,5; Смешанный цикл - 12,2 - размер (Длина*Ширина*Высота):5131*2007*1953 мм - колесная база: 2946 - дорожный просвет: 231 мм - объем багажного отделения: 1162-2269 л. - объем топливного бака: 98 л. - размер шин: 275/55 R20 - Автоматическая регулировка уровня подвески с изменяемой жесткостью. - передняя подвеска: независимая, с телескопическими, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. - задняя подвеска: зависимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. - фронтальные подушки безопасности с системой определения переднего пассажира (индикация статуса на зеркале заднего вида). - трехточечные ремни безопасности. - шторки безопасности для первого и второго ряда сидений с сенсором переворота. - боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. - защита от угона, PASS-Key III (или эквивалент). - антибуксировочная система: стабилизирующая система с cистемой защиты от переворачивания StabiliTrak (или эквивалент). - предупредительные сигналы: включены фары, не пристегнут ремень безопасности водителя / переднего пассажира, включен сигнал поворота. - крепление для запасного колеса, с запиранием. - шина для запасного колеса, 265/70 R17. - запасное колесо 17ii, полноразмерное стальное. - инструментальная панель, аналоговая с спидометром, одометром, тахометром, показателями уровня топлива, зарядки аккумулятора, температуры двигателя, давления масла. - внутреннее освещение салона: верхний свет, со стороны водителя, пассажира, багажного отсека. При дистанционном открытии активация света в т.ч. подсветка для передних и задних пассажиров. - трехзонный климат-контроль с индивидуальными климатическими настройками для водителя и переднего пассажира. - обогреватель, вспомогательный для задних пассажиров. - кондиционер, задний вспомогательный. - обогрев заднего стекла. - центральный замок, программируемый, с защитой от разблокирования. - напольное покрытие в цвет салона. - напольные коврики для первого и второго ряда сидений. - ключ двухсторонний. - внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения. - 3 вспомогательные эл. розетки, 12 V, две на передней панели и одна в багажнике. - система дистанционного запуска двигателя, включат дистанционное открывание дверей. - рулевая колонка, регулируемая по наклону. - кожаная отделка рулевого колеса. - блок управления на рулевом колесе: аудиосистема, круиз-контроль, включает управление информационным центром водителя на инструментальной панели справа от рулевого колеса. - электрические стеклоподъемники со стороны водителя – с функцией «экспресс-вниз» и блокировкой. - солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира, со встроенными зеркалами с подсветкой. - аудиосистема Bose (или эквивалент) с 9 динамиками и сабвуфером в центральной консоли. - аудиосистема, AM/FM радио, CD/DVD/MP3/USB. - управление аудиосистемой для задних пассажиров, с 2 выходами для наушников, дополнительной розеткой. - для задних пассажиров DVD плейер, пульт управления, дисплей, беспроводные наушники. - USB порт. - передние сиденья с кожаной отделкой , регулировка сидений водителя и переднего пассажира в 12 направлениях, электрорегулировка поясничной поддержки, подогрев подушки и спинки сидений, память регулировки сиденья водителя не менее 2-х позиций, регулируемые подголовники. - подогрев и охлаждение сидений водителя и переднего пассажира. - электрорегулировка сидений переднего пассажира. - электрорегулировка сиденья водителя. - сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 с кожаной отделкой для 3 пассажиров с центральным подлокотником. - подогрев сидений второго ряда. - электропривод замков сидений второго ряда. - сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 50/50, для 3 пассажиров, съемные, оборудованы ремнями безопасности. - люк с электроприводом, регулируемый по наклону, с функцией экспресс-открытия. - боковые подножки, черные, между передними и задними колесами. - дверь багажника с электроприводом. - фары, галогеновые с автоматическим контролем. - передние противотуманные фары. - тонировка стекол (все стекла за исключением ветрового стекла, а также стекла водителя и переднего пассажира). - решетка радиатора, хромированная. - поперечные рейлинги на крыше. - буксирные крюки. - внешние зеркала с подогревом и электроприводом регулировки и складывания, с эффектом автозатемнения со стороны водителя, хромированные. - боковые молдинги в цвет кузова. - внешние ручки дверей, хромированные. - шины, 275/55 R20, всесезонные. - колеса, 20ii (50.8см х 21.6см), алюминиевые, 5-ти спицевые. - система контроля давления в шинах. - гидроусилитель руля. - задний ультразвуковой парковочный датчик. - стеклоочиститель, задний, с омывателем. - задний дифференциал с автоматической блокировкой. - электрорегулировка педального узла. - внутреннее зеркало заднего вида с дисплеем. - подножки с электроприводом. - круиз-контроль. - камера заднего вида. - цвет – белый (white diamond). - зимняя резина 275/55 R20 нешипованная «Nokian Hakkapeliita 7» (или эквивалент) - 4 шт. - Литые диски размером 275/55 R20 - 4 шт. - Требуется установка комплекта резины. - Мультимедийный центр с навигацией INTRO (или эквивалент) - защита картера - защита раздатки | 1 | шт. |

  - Требования к комплектации товара

Продукция должна быть укомплектована в соответствии с комплектацией завода-изготовителя с учетом требований п. 2 настоящего технического задания.

  - Порядок формирования цены

В соответствии с требованиями проекта договора

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с требованиями проекта договора

  - Условия поставки продукции

- Продукция должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для продукции такого рода, а именно иметь Сертификат соответствия (Одобрение типа транспортного средства), который подтверждает соответствие Продукции определенным требованиям безопасности и качества, установленным для нее действующими стандартами и правилами: ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК на территории России. (Постановление Госстандарта РФ от 1 апреля 1998 г. N 19 "О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов" Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 1998 г. Регистрационный N 1522; Приложение 1 к постановлению от 1 апреля 1998 г. №19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»; Приложение 2 к постановлению от 1 апреля 1998 г. №19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»; Положение о паспортах ТС от 23 июня 2005 г. № 496/192/134; Дополнение к положению о паспортах ТС; Приказ Ростехрегулирования от 10.12.2007 г №3453; Приложение к приказу Ростехрегулирования от 10.12.2007 г. №3453; Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.).

- Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2012 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

- Продукция не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Исполнитель должен обеспечить сохранность продукции до момента её передачи Покупателю

- Гарантийный срок – 3 года или 100 000 км пробега с момента подписания акта приема-передачи Продукции.

- Покупатель с участием представителя Поставщика осуществляет приемку Продукции в соответствии с требованиями п. 2 настоящего технического задания, а так же в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, упаковке. Прием продукции по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7. По окончании сдачи-приемки Продукции подписывает товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи Товара.

- Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

- Товар передается уполномоченному представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара.

- Продукция считается переданной Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества и комплектности Продукции, указанной в накладной, после подписания товарной накладной, Акта приёма-передачи Продукции и иных товарораспорядительных документов.

- Внесение каких-либо изменений в текст указанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

- Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой Продукции.

- Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара.

- На момент поставки продукции изложенной в п.2 настоящего Технического задания должны быть предоставлены:

- ключи зажигания;

- инструкция или руководство по эксплуатации автотранспортного средства с переводом на русском языке;

- технический паспорт транспортного средства (оригинал);

- гарантийный талон, заполненную сервисную книжку с гарантийным талоном и отметкой о проведении предпродажной подготовки;

- заверенную копию сертификата Одобрения типа транспортного средства - сертификата, подтверждающего соответствие автомототранспорта и спецтехники требованиям "Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов" при сертификации транспортных средств в России;

- опись ЗИП транспортного средства и листок комплектации;

- иные документы, предусмотренные заводом изготовителем, а также действующим законодательством РФ.

  - Прочие условия

  - Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл.2

Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория (площадь) для хранения автомобиля | г. Москва | Не менее 1-й |

  - Место поставки товара:

Самовывоз с территории (площади) Поставщика с учетом требований п. 7.1 настоящего технического задания.

  - Сроки выполнения

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «29» декабря 2012 г. до «09» января 2013 г.

| Начальник гаража |  |  |  | В.Л. Масловский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера- начальник Управления по базированию и строительству |  |  |  | С.Д. Попович |