ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку материнских плат 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка материнских плат для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

Дата выпуска не ранее 3 квартала 2013 г.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Материнская плата без микропроцессора Kontron Q45/ATXE (или эквивалент)
	Гнездо процессора – LGA 775
Процессор -  Intel® Core™2 Duo для серий Е8000 и Е9000, Intel® Core™2 Quad для серии Q9000

Чипсет - Intel® Q45 + ICH10DO Embedded Chipset

Системная шина - 800/1066/1333 ГГц
BIOS - AMI® на 8 Mб Flash диске
Управление питанием – с помощью технологий ACPI 3.0, ACPI 2.0 и APM 1.2

Возможности расширения – не менее 4 x PCI 32 бита; не менее 1 x PCI-Express, не менее 16 x ревизии 2.0; не менее 1 x PCI-Express 4x ревизии 2.0

Оперативная память -  4x DIMM-240 до 8 Гб DDR3

Графика – Встроенный графический акселератор Intel® GMA 4500 

Разрешение видео выхода - CRT не менее 2048x1536

Графические интерфейсы - CRT выход и SDVO цифровой выход для DVI, LVDS & HDMI
Дисковые накопители – не менее 5x SATA150/SATA300 с поддержкой RAID 0/1/5/10 для каждого из портов.

Параллельный порт – не менее 1-го параллельного порта с SPP, ECP или EPP типом, для внешнего соединения

Последовательные порты -  не менее 3x RS232C и не менее 1х  RS485

USB – не менее 12 x портов USB 2.0 (4x внутри и 8x внешних)

Ethernet – не менее 2x Intel® Gigabit Ethernet, один с поддержкой технологии Intel® AMT 5.0

Клавиатура/Мышь - Стандартные разъемы PS/2 (доступно для внутреннего соединения)

Звук – не менее 7.1 каналов HD audio
Аппаратный мониторинг системы - Температура, вентиляторы и напряжение

Мониторинг API/DMI – программный интерфейс для контроля, включая технологию HDD S.M.A.R.T.

Батарея - наплатная литиевая батарея и внешний разъем для батареи

Питание - Стандарт ATX
Температура эксплуатации – с нижним пределом не выше 0°С и верхним пределом не ниже + 55°C
Стойкость к ЭМ излучениям EMC/ESD - Соответствие EN55022 / FCC Class-B и EN61000-4-2(ESD)

Соответствие безопасности - UL609501-1: 2003
Формат платы - ATX
Габариты - 19,05 см x 30,48 см  стандарта АТХ, форм-фактор ЕАТХ 
	не менее 24

месяцев
	200
	шт.

	2
	Материнская плата KONTRON KTQ67/ATXE (или эквивалент)
	Процессор -  Intel® Core™2nd Generation (i7/i5/i3)

Чипсет - Intel® Q67 Embedded Chipset

Системная шина - 1066/1333 ГГц
BIOS - AMI® (EFI core version) на Flash диске не менее 8 Mб
Управление питанием – с помощью технологий ACPI 3.0

Возможности расширения – не менее 5-ти PCI 32 бита; не менее 1-го PCI-Express 16x ревизии 2.0; не менее 1-го PCI-Express 4x ревизии 2.0; не менее 1-го miniPCI-Express

Оперативная память - не менее 4-x DIMM-240 до 32 Гб DDR3

Графика – встроенный графический акселератор Intel® HD Graphics в зависимости от процессора

Разрешение виде выхода - CRT не менее 2048x1536

Графические интерфейсы - CRT выход; не менее 2-х Display port

Дисковые накопители – не менее 4-х SATA150/SATA300 и не менее 2-х SATA600 с поддержкой RAID 0/1/5/10 для каждого из портов; не менее 1-го mSATA
Параллельный порт – параллельный порт с SPP, ECP или EPP типом, для внешнего соединения

Последовательные порты -  не менее 4-x RS232C
USB – не менее 14-ти портов USB 2.0 (8x внутренних и 6x внешних)

Ethernet – не менее 3-хx Intel® Gigabit Ethernet, один с поддержкой технологии Intel® AMT 8.0

Клавиатура/Мышь - стандартные разъемы PS/2  (доступно для внутреннего соединения)

Звук - 7.1 каналов HD audio
Аппаратный мониторинг системы -  температура, вентиляторы, напряжение, открытие корпуса

Мониторинг API/DMI – программный интерфейс для контроля, включая технологию HDD S.M.A.R.T.

Батарея - наплатная литиевая батарея

Питание - Стандарт ATX/BTX
Температура эксплуатации – с нижним пределом не выше 0° и верхним пределом не ниже +60°C
Стойкость к ЭМ излучениям EMC/ESD - Соответствие EN55022 / FCC Class-B и EN61000-4-2(ESD)

Соответствие безопасности - UL60950-1: 2005, Второе издание; CSA C22.2 No.60950-1

Габариты - 19,05 см x 30,48 см  стандарта АТХ, форм-фактор ЕАТХ 
	не менее 24

месяцев
	200
	шт.


Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 14 недель с даты заключения договора.

Начальник подразделения                                                                                                   Е.Ф.Медведев
Исполнитель                                                                                                                          И.Ю.Фомичева
