Утверждаю. Генеральный директор ФГУП «Атомфлот». _______________В.В. Рукша.

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

На ремонт теплового узла здания заводоуправления

ФГУП "Атомфлот" по адресу: г. Мурманск, 17

- Характеристика существующего объекта

- Здание заводоуправления

- Площадь здания – 3367,72м2

- Объем здания – 34214м3

- Источник теплоснабжения: котельная ФГУП «Атомфлот»

- Тип системы отопления: закрытая, зависимая

- Особенности учета теплоснабжения административного здания тепла осуществляется одним теплопунктом, в котором в котором делится на четыре контура отопления и системы отопления лестничных маршей.

- Краткое описание объемов и видов работ:

  - Монтажные работы:

- монтаж теплообменника пластинчатого 680кВт, «Энергостиль-М», монтаж линии подпитки, монтаж расширительного мембранного бака, установка прибора учета тепла (монтаж и подключение расходомера, монтаж и подключение вычислителя,  монтаж и подключение датчиков температуры), установка регулятора температуры (монтаж регулирующего клапана, установка и подключение электропривода, монтаж и подключение датчика температуры, монтаж и подключение датчика температуры наружного воздуха, монтаж и подключение контроллера), монтаж реле давления, монтаж щита управления, электромонтажные работы, пусконаладочные работы, теплоизоляционные работы.

  - Все конкретные виды работ, объемы и  материалы указаны в рабочем проекте Шифр: 01.06.2012-АТП. Ремонт теплового узла здания заводоуправления. Раздел 1. Общая пояснительная записка, разработанном ООО «Энергосбережение».

- Срок выполнения работ:

  - Начальный срок выполнения работ – 16 ноября 2012 г.

  - Конечный срок выполнения работ – 31 декабря 2012 г.

- Требования к материалам:

# Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к выполняемым работам:

- Работы должны осуществляться в соответствии Рабочим проектом  Шифр: 01.06.2012-АТП Ремонт теплового узла здания заводоуправления и  требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, в том числе:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

- Приложение к Техническому заданию:

# Рабочий проект Шифр: 01.06.2012-АТП Ремонт теплового узла здания заводоуправления. Раздел 1. Общая пояснительная записка, разработанная ООО «Энергосбережение».

Приложение к Техническому заданию