«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# Предмет закупки: Поставка контрольно-измерительных приборов

# Обнинск

2015

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 2.2. Требования по надежности

Подраздел 2.3. Требования к комплектности

Подраздел 2.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Микрометр цифровой МКЦ-50-0,001или эквивалент; Нутромер индикаторный НИ 10-18 0,01или эквивалент; Нутромер индикаторный НИ 6-10 0,01 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 2.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКДП

3321109

# РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

Микрометр цифровой МКЦ-50-0,001 или эквивалент : Пределы измерения 25-50 мм Погрешность измерения ±0,002 мм Дискретность отсчета 0,001 (0.00005”) мм . Нутромер индикаторный НИ 10-18 0,01 или эквивалент: Диапазон измерений) 10-18 мм Наибольшая глубина измерения не менее130 мм Цена деления 0,01мм Класс точности 1. Нутромер индикаторный НИ 6-10 0,01 или эквивалент: Диапазон измерений) 6-10 мм Наибольшая глубина измерения 60; 100 мм Цена деления 0,01мм Класс точности 1

Подраздел 2.2. Требования по надежности

Срок эксплуатации не менее 5 лет

Подраздел 2.3 Требования к комплектности

Микрометр цифровой МКЦ-50-0,001 или эквивалент: - микрометр; - футляр; - установочная мера; - ключ. Нутромер индикаторный НИ 10-18 0,01 или эквивалент: -индикатор ИЧ; -сменные измерительные стержни 2 комплекта по 9 штук; -ключ; -футляр. Нутромер индикаторный НИ 6-10 0,01 или эквивалент: -индикатор ИЧ; -сменные измерительные стержни 2 комплекта по 9 штук; -ключ; -футляр.

Подраздел 2.4 Требования к упаковке

Упаковка предусмотренная заводом изготовителем товара (если предусмотрено), в ином случае упаковка должна защищать изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Микрометр цифровой МКЦ-50-0,001или эквивалент – 1шт; Нутромер индикаторный НИ 10-18 0,01или эквивалент – 1шт; Нутромер индикаторный НИ 6-10 0,01 или эквивалент – 1шт.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая документация и руководство по эксплуатации должны быть на русском языке и бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.