4

ТОМ 2
Техническая часть

Предмет закупки: вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23
Снежинск

2014
Техническое задание 

	1 Общие сведения

	1.1 Наименование

	Вакуумный сушильный шкаф BINDER VD23 либо его аналог.

	1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014г. (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не является выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	1.3 КОД ОКП

	2919225

	2 Область применения

	Сушильный шкаф Binder VD23 либо его аналог должен быть предназначен для быстрой равномерной сушки образцов микроузлов (МУ) без образования конденсата.

	3 Условия эксплуатации

	Требования к условиям эксплуатации не предъявляются.

	4 Технические требования

	4.1 Основные параметры

	Сушильный шкаф должен иметь следующие технические характеристики:

 - диапазон температур от 15°C до 200°C;

- флуктуация температуры ±0,1оС;

- максимальная интенсивность утечки 0,01 атм/ч.;

- номинальная скорость откачки не менее 3,4 м³;

- давление в камере, не более 150Па;

- номинальная мощность, не более 1кВт.;

- габаритные размеры, не более 515х625х500мм.

	4.2 Основные эксплуатационные показатели

	Сушильный шкаф должен обеспечивать:

- однородное тепловое поле (флуктуация температуры ±0,1оС);

- отсутствие конденсата в камере;

- продувку камеры инертным газом;

- синхронное отображение графиков давления и температуры;

- цифровую настройку температуры с точностью ± 1оС.

	4.3 Требование к комплектации

	Сушильный шкаф Binder VD23 либо его аналог должен включать в себя:

- конвекторы для создания гомогенного температурного поля;

- вакуумный модуль с химическим диафрагменным насосом  с сепаратором и ловушкой для загрязнений;

- зажимные полки гибкого позиционирования из нержавеющей стали;

- MP контроллер с 2 программами по 10 сегментов, альтернативно переключаемый на 1 про-грамму с 20 сегментами;

- интегрированные недельные программные часы с функцией реального времени;

- счетчик часов наработки;

- продувочный клапан с точной дозировкой;

- упругое предохранительное стекло с защитой от осколков;

- уплотнение двери из термообработанного силикона;

- гибкий датчик температуры РТ100;

- цифровой индикатор давления, с диапазоном измерения от 100Па до 1 атм, точность индикации 100Па;

- 2 коммутационных выхода 24 В постоянного тока (макс. 0,4 A), переключаемые 2 управляющими контактами программного регулятора;

- интерфейс RS422 для коммуникационного программного обеспечения типа APT-COM™ DataControlSystem;

- ограничитель потока для инертного газа.

	4.4 Требование к комплектности

	       Сушильный шкаф Binder VD23 либо его аналог должен включать все необходимые принадлежности для нормального функционирования:

 - комплект для соединения: зажимное кольцо из алюминия, универсальное центрирующее кольцо, малый фланец с гибким валом (2,5м), каучуковый шланг, два шланговых хомута; 

- сертификат калибровки для цифрового индикатора давления;

- сертификат калибровки цифрового индикатора температуры объекта.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	4.6 Требования к технической документации

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке в двух экземплярах на бумажных и электронных носителях.

	5 Требованию к транспортированию

	Условия поставки: DDP

	6 Требования к сроку предоставления гарантий

	Срок гарантии - не менее 1 года.

	7 Дополнительные требования

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

	8 Требование к количеству и сроку поставки

	Сушильный шкаф Binder VD23 либо его аналог должен поставляться в количестве – 1шт.

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.11.2014.
Место поставки: г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13. 

	9 Требования к особым условиям

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


[image: image1][image: image2]
