Том 2 «Техническая часть»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Металлообнаружитель – 2 комплекта

Типа «ОРЕОЛ» или эквивалент.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Металлообнаружитель предназначен для обнаружения несанкционированно проносимого холодного и огнестрельного оружия из магнитных и немагнитных сплавов (предметов поиска) через контрольно–пропускные пункты (КПП).

Металлообнаружитель относится к классу стационарных технических средств обнаружения, применяемых для досмотра людей на проходных и КПП различных гражданских и военных объектов, таких как АЭС, предприятия атомной промышленности, ядерные установки и хранилища, банки, офисы, административные учреждения и т.п.

Металлообнаружитель может использоваться как самостоятельное (автономное) средство, так и в составе различных систем учёта, контроля и физической защиты.

В дальнейшем по тексту металлообнаружитель именуется МО или изделие.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	МО должен сохранять работоспособность в диапазоне температур:

· от плюс 5°С до плюс 50°С;

· при относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С без конденсации влаги.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры составных частей изделия составляют не более:

- арка металлообнаружителя 886 х 726 х 2243 мм, допустимое отклонение ± 8 мм;

- блок электронный 150 х 340 х 370 мм, допустимое отклонение ± 2,5 мм;

- панель управления и индикации 58 х 120 х 190 мм, допустимое отклонение ± 2,5 мм.

При этом арка металлообнаружителя выполнена в виде разборной жесткой П-образной конструкции с размерами прохода 760 х 2011 мм, допустимое отклонение ± 6 мм.

 Масса МО не должна превышать, кг: 100. 

	Подраздел 4.2. Основные технико–экономические и эксплуатационные показатели

	 Изделие должно обеспечивать обнаружение предмета поиска при проходе через проем арки металлообнаружителя со скоростью от 0,5 до 2,5 м/с с выдачей сигнала тревоги, состоящего из:

- отображения на дисплее изделия шкалы, показывающей уровень обнаруженного металла (пять-шесть разрядов);

- включения индикатора «ТРЕВОГА»;

- включения на дисплее изделия надписи ОБНАРУЖЕН ЧЕРНЫЙ/ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ;

- замыкания контактов 4-5 внешнего соединителя «ТР» блока электронного;

- размыкания контактов 5-6 внешнего соединителя «ТР» блока.

Режим работы МО – круглосуточный, непрерывный, автоматический.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 МО имеет следующие показатели надежности:

· срок службы – не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	На поверхностях составных частей МО не должно быть вмятин, забоин, царапин, следов коррозии, нарушений покрытий и других дефектов, ухудшающих внешний вид.

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	 Электропитание МО должно осуществляться от сети переменного тока напряжением ( 220 В (+10/–15) % частотой 50 Гц. Потребляемая мощность – не более (50±5) Вт.


	Подраздел 4.6 Требования к комплектности


Жгут ИК-излучател

		1


	Жгут ИК-приёмника

	1


	Жгут ПП

	1


	Жгут ПГ

	1


	Комплект монтажных частей в составе:

	
	Анкерный болт с гайкой распорной 10(80

	4


	Комплект запасных частей в составе: 

	
	Вставка плавкая ВП1–1 А 250 В ОЮО.480.003 ТУ

	2


	Розетка DВ–9F с корпусом DP–9C
		
	Комплект инструмента и принадлежностей в составе:

	
	Предмет поиска (№ 1)
	1


	Предмет поиска (№ 2)
	1


	Ключ 7811–0023 С1 Х9 ГОСТ 2839–80 

	1


	Ведомость эксплуатационных документов
	1



	

	Подраздел 4.7 Требования к маркировке 

	Каждое устройство, входящее в изделие, должно иметь маркировку, клеймо ОТК и ПЗ согласно требованиям сборочных чертежей на составные части изделия.
 Датой изготовления считают дату приемки МО представителем ОТК либо представителем Заказчика (в случае приемки ПЗ).
Маркировка изделия должна быть выполнена на табличке, наклеенной на панель шкафа нижнего внутри изделия, где приведены:

· обозначение изделия;

· заводской номер;

· дата изготовления (квартал и год изготовления).

На каждом упаковочной таре должны быть нанесены:

· манипуляционные знаки;

· шифр тары;

· заводской номер изделия;

· дата изготовления (квартал и год изготовления);

· надпись «с документацией» (если в таре находится документация);

· масса упаковки брутто.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

	Изделие считается принятым при поступлении всех его компонентов на склад, после проведения Покупателем верификации. Верификация осуществляется на территории Покупателя, с учетом соответствия количества и комплектности изделия в ходе передачи изделия Покупателю. Изделие не должно иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих его нормальной работе. Проверяется наличие и целостность заводской маркировки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Изделие должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для нормальной эксплуатации и ремонта изделия. Папка с технической документацией на изделие должна находиться в групповой таре в коробке с наклеенным транспарантом «ДОКУМЕНТАЦИЯ».
Входящая в комплект поставки эксплуатационная документация должна выполняться любым способом согласно ГОСТ 2.601–2013, ГОСТ 2.610–2006.
Обязательно наличие сопроводительной документации: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование упакованного изделия может производиться:

а) автомобильным транспортом по дорогам с асфальто-бетонным и цементно-бетонным покрытием (дороги первой категории) на расстояние от 200 до 1000 км;

б) автомобильным транспортом по дорогам с булыжным покрытием (дороги второй и третьей категории) на расстояние от 50 до 250 км со скоростью до 40 км/ч;

в) железнодорожным совместно с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования Ст, с общим числом перегрузок от двух до четырех. 

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50(С и повышенной влажности воздуха до 80% при температуре 25(С. После транспортирования при отрицательной температуре после распаковывания выдержать изделие в нормальных климатических условиях не менее 12 ч.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Изделие должно храниться в складских помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, в таре предприятия-изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.

 В складских помещениях, где хранится изделие, должна обеспечиваться температура от плюс 5 до плюс 40(С. Допускается увеличение относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25(С.

 Изделие во время хранения не должно подвергаться переконсервации и техническим проверкам.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие качества МО требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения в отапливаемом помещении – не менее 3 года с даты приемки ОТК или ПЗ (в зависимости от условий заказа). 
Неисправности МО, возникшие в течение гарантийных сроков хранения и эксплуатации, связанные с производственными дефектами, при соблюдении потребителем условий, установленных в эксплуатационной документации, устраняются предприятием–изготовителем по рекламационному акту.

Оформление порядка и сроков вызова и прибытия представителя поставщика, устранение дефектов (восстановление или замена дефектного МО, составление и учет рекламационных документов, исследование причин возникновения дефектов, удовлетворение рекламаций) осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703–2005.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Раздел «Техническое обслуживание» руководства по эксплуатации МО должен содержать подробные инструкции в объеме, достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	На всех стадиях жизненного цикла МО не должен оказывать опасного воздействия на окружающую природную среду, не наносит вред здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Средства измерений и контрольное оборудование, используемые при проверке МО, должны быть надежно заземлены общей шиной заземления.

Заземление МО должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 12.1.030–81. 

МО по степени защиты от поражения электрическим током относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0–75.

МО должен быть пожаробезопасен согласно ГОСТ 12.1.004–91.

При проверке МО на соответствие требованиям ТУ запрещается включать и работать при отсутствии или повреждении заземления.

При проведении проверок следует строго придерживаться:

· правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

· инструкции по технике безопасности при производстве ремонтных работ на установках до 1000 В.
Конструкция МО должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения. 
МО должна иметь элементы крепления для установки и закрепления их на объектах постоянной эксплуатации. Крепление МО на объектах должно исключать опасные для обслуживающего персонала перемещения во всех направлениях, возникающие в процессе эксплуатации.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация на МО должна быть представлена на русском языке.


6

