ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по  ремонту помещений 1,2,4,5 этажей  корпуса 2 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г.Екатеринбург,  ул. Студенческая,9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1. Санузел женский в осях 14-16/А-Б. 1 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 28 м2.

Стены.

- Разборка  деревянных кабин – 8,2 м2.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 109,7 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 24,4 м2.

- Устройство перегородок гипсокартонных по металлическому каркасу с изоляцией – 9,2 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 20,65 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 85,5 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой  на клее из сухих смесей – 128,3 м2.

- Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных (кабины санитарно-технические с дверями) – 12 м2.

Полы.

- Разборка покрытий полов из керамической плитки – 28 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 28 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 28 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 28 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600 мм - 28 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка дверей ПВХ – 5,04 м2.

- Установка замка врезного – 3 шт.

- Установка доводчика – 1 шт.

Сантехнические работы.

- Демонтаж умывальников – 2 шт.

- Демонтаж: унитазов – 3 шт.

- Разборка канализационных труб диаметром 100 мм – 8 м.

- Разборка стальных труб диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 8 м.

- Прокладка металл-полимерных труб диаметром 20 мм – 10 м.

- Установка крана шарового – 7 шт.

- Установка соединительных деталей – 7 шт.

- Установка умывальников – 2 шт.

- Установка унитазов – 3 шт.

- Установка смесителей – 2 шт.

- Подводка гибкая – 7 шт.

2. Коридор в осях 15-22/Б-В. 2 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 129 м2.

Стены.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 84,08 м2.

- Выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 5 мм – 170,22 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 170,22 м2.

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями с последующей окраской водоэмульсионной краской износостойкой, колерованной – 254, 3 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 74,5 м.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 129 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 129 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 129 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 129 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600 мм- 129 м2.

- Устройство плинтусов керамогранитных – 7,45 м2.

3.  Помещение № 214, 216  в осях 17-18/В-Г, 19-20/В-Г. 2 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 58,8 м2.

Стены.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 45,3 м2.

- Выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 5 мм – 112,02м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 112,02 м2.

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями с последующей окраской водоэмульсионной краской износостойкой, колерованной – 157,32 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 46 м.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 58,8 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 58,8 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 58,8 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 58,8 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 58,8 м2.

- Устройство плинтусов керамогранитных 600х600 мм – 2,3 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка блоков дверных из массива – 4,2 м2.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка доводчика – 2 шт.

4.  Помещение № 215 в осях 18-19/А-Б. 2 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 40,6 м2.

Стены.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 61,1 м2.

- Выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 5 мм – 9,8 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 9,8 м2.

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями с последующей окраской водоэмульсионной краской износостойкой, колерованной – 70,9 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 24,1 м.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 40,6 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 40,6 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 40,6 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 40,6 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600 мм – 40,6 м2.

- Устройство плинтусов керамогранитных – 2,41 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных из массива – 2,94 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка доводчика – 1 шт.

5.  Помещение № 217 в осях 19-21/А-Б. 2 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 61 м2.

Стены.

- Разборка стены из кирпича – 19,4 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 47,4 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 7,49 м2.

- Выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 5 мм – 38,3 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 38,3 м2.

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями с последующей окраской водоэмульсионной краской износостойкой, колерованной – 85,7 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 30,5 м.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 61 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 61 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 61 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 61 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600 мм – 61 м2.

- Устройство плинтусов керамогранитных – 3,05 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных из массива – 2,94 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка доводчика – 1 шт.

6.  Гардероб в осях 20-21/В-Г. 2 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 40,6 м2.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 35,3 м2.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 38,4 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 13,65 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 35,3 м2.

- Облицовка стен керамической плиткой – 73,7 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 24,1 м.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 40,6 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 40,6 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 40,6 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 40,6 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600 мм – 40,6 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка блоков дверных из массива однодольных – 1,68 м2.

- Установка блоков дверных из массива двухпольных – 2,94 м2.

- Установка замка врезного – 2 шт.

- Установка доводчиков – 1 шт.

Сантехнические работы.

- Демонтаж умывальников – 4 шт.

- Разборка стальных труб диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка из металл-полимерных труб диаметром 20 мм – 10 м.

- Установка кранов шаровых 20 мм – 6 шт.

- Установка соединительных деталей – 6 шт.

- Установка умывальников – 3 шт.

- Установка смесителей – 3 шт.

- Установка подводки гибкой – 6 шт.

7.  Санузел женский  и санпропускник в осях 21-23/В-Г. 2 этаж.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 22,9 м2.

Стены.

- Разборка  деревянных кабин – 8,2 м2.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 79,8 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 23,9 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 79,8 м2.

- Облицовка стен керамической плиткой – 79,8 м2.

- Монтаж кабин сантехнических из ПВХ профиля с дверями – 12 м2.

Полы.

- Разборка покрытий полов из плиток керамических – 20,5 м2.

- Разборка покрытий полов поливинилхлоридных плит – 2,4 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 22,9 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 22,9 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 22,9 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 22,9 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка блоков дверных из массива однопольных – 3,36 м2.

- Установка замка врезного – 2 шт.

Сантехнические работы.

- Демонтаж унитазов – 3 шт.

- Демонтаж умывальников – 2 шт.

- Смена трапов диаметром 100 мм – 1 шт.

- Разборка канализационных труб диаметром 100 мм – 6 м.

- Разборка стальных труб диаметром 20 мм – 12 м.

- Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 6 м.

- Прокладка из металл-полимерных труб диаметром 20 мм – 12 м.

- Установка унитазов – 3 шт.

- Установка умывальников – 2 шт.

- Установка смесителей – 2 шт.

- Установка подводки гибкой – 7 шт.

- Установка крана шарового – 7 шт.

- Соединительные детали – 7 шт.

8. Санузел мужской и санпропускник в осях 20-23/А-Б. 2 этаж.

Потолок.

- Разборка потолка типа Армстронг – 21,2 м2.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 22,9 м2.

Стены.

- Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе – 7,5 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей  - 7,5 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных из массива однопольных – 2,1 м2.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка доводчика – 1 шт.

9. Завершить ремонт в гардеробе в осях 20-21/В-Г

и санузле в осях 20-21/А-Б, 21-22/В-Г. 4 этаж.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 8 м2.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 20,5 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей – 7,9 м2.

- Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 38,2 м2.

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями – 38,2 м2.

- Окраска водоэмульсионной краской по обоям стен износостойкой, с колеровкой                    – 76,5 м2.

10. Кладовка в осях 21-22/В-Г.

Потолок.

- Очистка вручную поверхности – 2,4 м2.

- Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков – 2,4 м2.

- Выравнивание потолков из сухих растворных смесей толщиной 5 мм – 2,4 м2.

- Окраска водоэмульсионными красками потолков, износостойкая – 2,4 м2.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 15 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 5,78 м2.

- Выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 5 мм – 22,6 м2.

- Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 22,6 м2.

- Окраска стен водоэмульсионной краской износостойкой, колерованной – 22,6 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 6,8 м.

- Устройство покрытий полов из линолеума – 2,4 м2.

11. Ремонт помещения на 4-ом этаже в осях 35-36/В-Г.

Потолок.

- Панели алюминиевые в комплекте с комплектующими 0,6х0,6 м – 5 шт.

- Разборка воздуховодов из листовой стали – 3 м2.

12. Санузлы на 4-ом этаже в осях 35-36/А-Б и на 5-ом этаже в осях 35-36/А-Б.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков с заполнением алюминиевыми панелями по каркасу из оцинкованного профиля – 10,6 м2.

Стены.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 13,68 м2.

- Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 55,6 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей – 55,6 м2.

Полы.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 10,6 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 10,6 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 10,6 м2.

- Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм – 10,6 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 10,6 м2.

Сантехнические работы.

- Демонтаж умывальников – 1 шт.

- Разборка из водогазопроводных труб диаметром 20 мм – 4 м.

- Разборка канализационных труб диаметром 100 мм – 1 м.

- Установка мойки с тумбой – 1 шт.

- Установка смесителей – 1 шт.

- Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 1 м.

- Прокладка металл-полимерных  труб диаметром 20 мм – 4 шт.

- Переходник 100х500 мм – 1 шт.

- Установка подводки гибкой – 2 шт.

- Установка крана шарового – 2 шт.

13. Электромонтажные работы ЗД-034.18.46-ЗС и ЗД-034.18.47-ЗС.

- Демонтаж светильников – 58 шт.

- Демонтаж розеток – 30 шт.

- Демонтаж выключателей – 11 шт.

- Демонтаж кабеля – 410 м.

- Демонтаж автоматических выключателей – 7 шт.

- Установка светильников светодиодных (давальческий) – 62 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х1,5 мм2 – 460 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг-3х2,5 мм2 – 260 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг-5х6 мм2 – 20 м.

- Установка коробок распределительных – 75 шт.

- Установка коробок для с/у розеток и выключателей – 49 шт.

- Прокладка трубы гофрированной диаметром 16 мм – 720 м.

- Прокладка трубы гофрированной диаметром 25 мм – 20 м.

- Установка выключателей 1-кл., с/у – 12 шт.

- Установка выключателей 2-кл., с/у – 6 шт.

- Установка розеток 2-мест., с/у – 31 шт.

- Установка щита распределительного навесного на 12 модулей  ЩРН-П-12 – 1 шт.

- Установка выключателей автоматических 3-полюс., 40А, ВА47-063 – 1 шт.

- Установка выключателей автоматических 1-полюс., 10А, ВА47-063 – 9 шт.

- Установка шины на DIN-рейку «О» РЕ63.08 – 1 шт.

- Установка шины на DIN-рейку «N» РЕ63.08 – 1 шт.

- Установка шины соединительной  - 1 м.

- Установка соединительных клемм WAGO, с пастой, 4 соединит. провода – 210 шт.

14. Прочие работы.

- Установка инвентарных лесов – 24 м2.

- Очистка помещений от мусора строительного – 93,8 т.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 93,8 т.

- Погрузка и перевозка строительного мусора – 93,8 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 26/15 от 04.12.2015г.