ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку, монтаж, активацию, калибровку тахографов и поставку карт водителей для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку комплекса контрольных устройств непрерывного обеспечения регистрации информации о скорости, режима труда и отдыха водителей с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплекс контрольных устройств непрерывного обеспечения регистрации информации о скорости, режима труда и отдыха водителей (с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ): цифровой тахограф российского образца с блоком СКЗИ (далее цифровой тахограф) или аналог. Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые устройства должны быть новыми, года выпуска 2013 или 2014, (не бывшими в употреблении, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов). Цифровой тахограф, дополнительное оборудование, инструменты, должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей комплектующих. Цифровой тахограф и дополнительное оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП: 457383

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цифровой тахограф предназначен для регистрации режима движения, труда и отдыха водителей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой тахограф предназначен для всесезонной эксплуатации с возможным температурным диапазоном от -40 до +70 градусов С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Основные характеристики цифрового тахографа: Напряжение питания; Универсальное от 10 до 30В. Потребляемая мощность; не более 15 Вт. Диапазон измерения пути; от 0 до 999999,9 км. Разрешение при измерении пути; 0,1 км. Погрешность измерения пройдённого пути; не более ±0,1 км.. Пределы регистрации скорости движения транспортного средства; от 0 до 250 км/ч. Разрешение измеряемой скорости; 1 км/ч. Предельная погрешность измерения скорости; ± 1 км/ч. Температурный режим; от – 400С до + 70 0С. Индикация - графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм; от 3 строк х 15 символов. Место установки; гнездо 1DIN согласно ISO 7736. Навигационная система; -. Интерфейс; RS232, USB, GPRS. Количество кнопок управления; 4. Количество карт-ридеров для Смарт-карт; 2. Габаритные размеры; 191х187х58 мм. Масса; 1,1 кг.. Расходные материалы; термохимическая бумага - 57 мм, диаметром 30 мм..

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

I.В состав цифрового тахографа должно входить бортовое устройство и следующие внешние компоненты: 1. Карты тахографа (далее - карты): 1.1. Карта водителя для тахографа российского образца. 1.2. Карта предприятия для тахографа российского образца. 2. Датчик движения; 3. Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве. 4. Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержать внутри: 4.1. Устройство обработки данных; 4.2. Программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации; 4.3. Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок СКЗИ тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее: – аутентификацию; – регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ тахографа); – хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации; 4.4. Блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде; 4.6. Датчики ускорения (необходимость установки определяется организацией-изготовителем тахографа); 4.7. Два устройства ввода карт (считывающие устройства); 4.8. Средство отображения информации (дисплей); 4.9. Печатающее устройство; 4.10. Средства визуального и звукового предупреждения; 4.11. Разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных; 4.12. Разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству. II . Дополнительные требования к тахографу - Тахограф обеспечивает возможность: - подключения к импульсному датчику скорости, установленному на транспортном средстве; - использования на транспортных средствах класса FL и АТ (п. 9.1.1.2 ДОПОГ), предназначенных для перевозки опасных грузов и пассажиров. - Наличие двойного влагозащитного покрытия субблоков тахографа, гарантирующего работу тахографа в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля. - Металлический корпус тахографа. III. Типы карт цифрового тахографа: – карта водителя – должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности водителя; – карта предприятия – должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств (далее - транспортные предприятия), с использованием шифровальных (криптографических) средств, установку блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителей. IV.Функции цифрового тахографа и требования к его конструкции: 1. Тахограф должен при работе с картами обеспечивать: 1.1. Регистрацию фактов ввода и извлечения карт; 1.2. Определение типа карты и контроль срока ее действия; 1.3. Разграничение доступа к управлению функциями и данным тахографа в зависимости от типа вставленной в него карты; 1.4. Взаимную аутентификацию карты и блока СКЗИ тахографа с использованием шифровальных (криптографических) средств; 1.5. Запись в память карты информации в некорректируемом виде; 1.6. Механическую блокировку карты после её ввода в слот тахографа; 1.7. Извлечение карты водителя только при остановке транспортного средства и после записи данных о деятельности водителя из тахографа в память карты. V.Цифровой тахограф должен обеспечивать вывод на дисплей: 1. Предупреждающей информации: 1.1. О превышении установленной для транспортного средства скорости движения; 1.2. О вводе недействительной карты; 1.3. Об управлении без карты; 1.4. О неисправности карты, возникшей в процессе работы; 1.5. О нестыковке во времени; 1.6. О виде неисправности; 1.7. Об окончании срока службы блока СКЗИ тахографа; 1.8. О сбоях, неисправностях (отказах) тахографа; 1.9. О случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за исключением случаев отключения питания в режиме "корректировка установочных данных": 2. Данные из памяти тахографа: 2.1. О деятельности водителей; 2.2. О превышении скорости; 2.3. О расстоянии, пройденном транспортным средством; 2.4. О событиях и неисправностях; 3. Должен содержать иную информацию: 3.1. О загрузке данных на внешние устройства из защищенного архива и из карты; 3.2. Данные из блока СКЗИ тахографа: заводской номер блока СКЗИ тахографа, время, координаты местонахождения транспортного средства; 3.3. О несовместимости карт в случае комбинации из любых действительных карт, отмеченных знаком "X" в таблице 1 (приложение N 1 к настоящим Требованиям). VI.Цифровой тахограф должен обеспечивать хранение в течение не менее 365 суток, в том числе и при отсутствии внешнего электропитания данных о: – не менее 2 190 циклах ввода и извлечения карт водителя; – не менее 93 440 случаев изменения деятельности водителей. VII. Блок СКЗИ тахографа обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде и хранение в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих идентификационных данных и фактов их изменения: - наименование организации-изготовителя тахографа; - адрес организации-изготовителя тахографа; - номер платы бортового устройства; - серийный номер тахографа; - номер версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа; - дата установки версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа; - дата (месяц, год) изготовления тахографа; - дата (месяц, год) ввода тахографа в эксплуатацию; - наименование организации-изготовителя блока СКЗИ тахографа; - заводской номер блока СКЗИ тахографа; - дата (месяц, год) изготовления блока СКЗИ тахографа; - дата (месяц, год) активизации блока СКЗИ тахографа; - дата (месяц, год) вывода блока СКЗИ тахографа из эксплуатации. Цифровой тахограф должен обеспечивать хранение следующих данных о вводе и извлечении карты водителя и карты мастерской: - фамилия и имя держателя карты; - номер карты, наименование организации, выдавшей карту, дата окончания срока действия карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве); - дату и время ввода карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве); - показание счетчика пробега транспортного средства в момент ввода карты; - дата и время извлечения карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве); - показания счетчика пробега транспортного средства в момент извлечения карты; - регистрационный номер предыдущего транспортного средства (VRN), для управления которым водитель использовал карту; - информация о вводе держателем карты данных о своей деятельности вручную. VIII. Тахограф должен регистрировать и обеспечивать хранение следующих данных о последних пяти корректировках установочных данных: - цель корректировки установочных данных (первая установка, активизация, установка после ремонта (обслуживания), периодическая инспекция); - наименование и адрес сервисного центра (далее - мастерской), выполнившего корректировку установочных данных; - номер карты мастерской и срок ее действия; - идентификационные данные транспортного средства (прежние и новые); - осуществление регулировки устройства ограничения скорости; - осуществление регулировки счетчика пробега (прежние и новые показания); - осуществление корректировки даты и времени (прежние и новые значения). IX.Цифровой тахограф должен регистрировать и обеспечивать хранение следующих данных о последних 20 проведенных контрольных операциях: - дата и время контроля; - номер карты контролера; - осуществленный вывод данных (на дисплей, на печать, загрузка с бортового устройства, загрузка с карты водителя). X.Цифровой тахограф должен регистрировать и обеспечивать хранение следующих данных о последних 20 блокировках, установленных транспортным предприятием: - дата и время блокировки; - дата и время разблокировки; - номер карты предприятия; - название и адрес транспортного предприятия. XI.Цифровой тахограф должен выводить на дисплей и регистрировать информацию о том, что карта неисправна или недействительна, если после трех попыток выполнить команду "загрузить данные" информация не загрузилась. XII.Цифровой тахограф должен обеспечивать: - выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) данных о сеансе использования карты, включающих дату и время начала ввода карты, показания счетчика пробега транспортного средства; - выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) зарегистрированных данных, относящихся к периоду времени, в течение которого соответствующая карта была вставлена в тахограф; - удаление из памяти карты при заполнении объёма памяти записей самых ранних данных для записи на это место последних зарегистрированных данных. XIII.Цифровой тахограф при распечатке данных должен обеспечивать: - до выдачи распечатки - запись данных в память карты водителя; - выдачу "ежедневной распечатки данных о деятельности водителя, записанных на карте" при вставленной карте водителя; - выдачу "распечатки данных о событиях и неисправностях" при вставленной карте мастерской или карте водителя; - осуществление по соответствующей команде выбора необходимой распечатки при одновременно вставленных картах водителя и мастерской; - возобновление печатания после загрузки бумаги с начала распечатки; - вывод на печать информации, содержащейся в его памяти и в памяти карт, в виде следующих шести распечаток: - "ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в карте водителя"; - "ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в тахографе"; - "распечатка данных о событиях и ошибках, хранящихся на карте водителя"; - "распечатка данных о событиях и неисправностях, записанных в тахографе"; - "распечатка технических данных транспортного средства"; - "распечатка данных о превышении скорости". XIV. Цифровой тахограф должен обеспечивать: - вывод на дисплей визуальных предупреждений в течение не менее 30 секунд, сопровождаемых звуковым сигналом в случае обнаружения любого события или неисправности; - прекращение звукового сигнала при нажатии на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению; - предупреждение водителя за 15 минут до момента и в момент превышения максимального разрешенного времени непрерывного управления транспортным средством; - выводит на дисплей причину предупреждения и сохраняет ее видимой до тех пор, пока пользователь не нажмет на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению. XV. Требования к установке тахографов 1. Общие требования Установке на автомобилях подлежат тахографы, имеющие соответствующее утверждение типа. - Установку тахографов на автомобили выполняют организации, включая изготовителей автомобилей, аттестованные в установленном порядке. - Тахограф устанавливают в кабине автомобиля, чтобы водитель со своего места имел доступ ко всем необходимым функциям, включая установку и выемку регистрационных листков (листков распечатки), мог наблюдать за показаниями спидометра, счетчика расстояния и часов. - Конкретные операции по подсоединению датчика движения и тахографа проводят в соответствии с инструкциями их изготовителя. - Постоянная тахографа k должна быть приведена в соответствие с характеристическим коэффициентом автомобиля w при помощи приспособления (адаптора). Постоянная тахографа k выражается либо в оборотах на километр (k = ... об./км), либо в импульсах на километр (k = ... имп./км). Характеристический коэффициент автомобиля w выражается либо в оборотах на километр (w = ... об./км), либо в импульсах на километр (w = ... имп./км). - Характеристический коэффициент автомобиля должен быть постоянным при любом передаточном числе трансмиссии. Для этого датчик движения, измеряющий скорость АТС и передающий соответствующий сигнал бортовому устройству, должен сопрягаться с таким элементом на выходном вале коробки передач или в любом другом месте АТС (например, на неведущих колесах), по движению которого может измеряться скорость АТС. В случае размещения датчика движения на выходном валу коробки передач и наличии на автомобиле дополнительной коробки передач, раздаточной коробки или ведущего моста, имеющих два или более передаточных числа, автомобиль должен быть оборудован переключающим устройством, которое автоматически приводит эти передаточные числа в соответствие с постоянной установленного тахографа. - После установки тахографа проводят его калибровку (регулировку). Проведение калибровки проводят с целью: - проверки подсоединения датчика движения к тахографу; - адаптирования постоянной контрольного устройства k к характеристическому коэффициенту автомобиля w; - введения текущего времени; - введения текущего показания счетчика пути; - обновления или подтверждения других параметров, заложенных в тахографе и датчике движения: идентификацию АТС, размера шин и регулировки устройства ограничения скорости (в случае применения). - В процессе калибровки проводят испытания на соответствие установленного тахографа в сборе требованиям к точности измерений и регистрации данных. В случае выявления у тахографа больших погрешностей тахограф или его отдельные компоненты, не соответствующие требованиям по точности, подлежат замене. В ходе выполнения работ: - не должно быть допущено изменение конструкции и принципиальной электрической схемы ТС, повреждений имеющейся проводки в транспортном средстве или нежелательных ослаблений штекерных соединений; - должны использоваться только оригинальные монтажные детали и комплектующие, рекомендованные производителем транспортного средства и тахографа, а также неповреждённые компоненты; - вся электрическая проводка должна быть хорошо закреплена и проложена так, чтобы она была защищена от механических и термических воздействий; - электрическая проводка за пределами кабины водителя должна быть защищена от ударов, износов и истирания во время эксплуатации транспортного средства; - штекерные соединения должны быть застопорены во избежание самопроизвольного отсоединения. 2. Активация тахографа Работы по активации тахографа должны быть выполнены в объеме и порядке, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ в области технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. По результатам активации тахограф должен полностью обеспечивать контроль за доступом к своим функциям и соответствующим данным. Функции регистрации и хранения должны быть полностью работоспособными, в соответствии с требованиями технической документации на тахограф. 4. Опломбирование тахографа. Работы по опломбированию тахографа должны быть выполнены в объеме и порядке, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ в области технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. Опломбированию подлежат все места соединения тахографа с электрической системой ТС, а также все места крепления дополнительного оборудования, используемого в комплекте с техническим устройством, включая установочную табличку, если только она не прикреплена таким образом, что ее нельзя снять, не повредив нанесенную на нее информацию. Опломбирование производится пломбами с оттиском клейма организации, производившей работы. Требования к картам 1. Текст карт должен печататься на фоне следующего цвета: 1.1 Карта водителя: белый; 1.2. Карта предприятия: желтый. В соответствии с требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства. 2. Карта должна иметь состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации. 3. Карта должна обеспечивать хранение: 3.1. Идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер); 3.2. Серийного номера карты; 3.3. Идентификатора организации-изготовителя карты. 4. Карта водителя должна обеспечивать хранение следующих идентификационных данных: 4.1. Номер карты; 4.2. Наименование организации, выдавшей карту, дата выдачи; 4.3. Дата начала действия карты, дата окончания срока действия карты; 4.4. Фамилия и имя держателя карты; 4.5. Дата рождения держателя карты; 4.6. Номер водительского удостоверения; 4.7. Наименование органа, выдавшего водительское удостоверение. 5. Карта водителя должна обеспечивать хранение не менее 84 записей следующих данных за каждый календарный день, в течение которого используется эта карта, включая каждый период использования транспортного средства в течение указанного дня (период использования включает все последовательные циклы ввода/извлечения карты на транспортном средстве). 6. Карта водителя должна обеспечивать хранение за последние 28 дней следующих данных о каждом календарном дне, в течение которого используется данная карта или в течение которого водитель внёс вручную данные о своей деятельности: 6.1 Дата; 6.2 Счётчик ежедневного присутствия (показания которого увеличиваются на одну единицу за каждый календарный день); 6.3. Общее расстояние, пройдённое водителем на транспортном средстве в течение этого дня; 6.4. Статус водителя на 00 часов 00 минут; 6.5. Время изменения: 6.6. Статуса управления (экипаж, один); 6.7. Состояния считывающего устройства (водитель, второй водитель); 6.8. Положения карты (вставлена, не вставлена); 6.9 .Вида деятельности (управление, готовность, работа, перерыв/отдых). 7. Карта водителя должна обеспечивать хранение не менее 42 записей данных о местах, в которых начинаются и/или заканчиваются ежедневные периоды работы, введённые водителем: 7.1. Дата и время ввода; 7.2. Показания счётчика пробега транспортного средства. 8. Карта водителя должна обеспечивать хранение данных о следующих типах событий, зарегистрированных тахографом со вставленной в него картой: 8.1. Нестыковка времени (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 8.2. Ввод карты в процессе управления (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 8.3. Последний сеанс использования карты, который был завершён неправильно (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 8.4. Прекращение электропитания; 8.5. Ошибка данных о движении; 8.6. Попытки нарушения защиты. 9. Карта мастерской должна обеспечивать хранение данных, необходимых для осуществления активизации тахографа и блока СКЗИ тахографа. 10. Карта контролёра должна обеспечивать хранение следующих идентификационных данных: 10.1. Номер карты; 10.2. Название выдавшей карту организации, дата ее выдачи; 10.3. Дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 10.4. Название контрольного органа; 10.5. Адрес контрольного органа. 11. Карта контролера должна обеспечивать хранение 230 записей следующих данных о проверочных операциях: 11.1. Дата и время проверки; 11.2. Тип проверки (вывод на дисплей и/или на печать, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка с карты); 11.3. Период, за который загружаются данные (в соответствующих случаях); 11.4. Регистрационный номер транспортного средства; 11.5. Номер проверенной карты водителя и наименование организации, выдавшей карту. 12. Карта предприятия должна обеспечивать хранение следующих идентификационных данных: 12.1 Номер карты; 12.2 Название организации, выдавшей карту, дата выдачи; 12.3. Дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 12.4. Название транспортного предприятия; 12.5. Адрес транспортного предприятия. 13. Карта предприятия должна обеспечивать хранение 230 записей следующих данных о действиях транспортного предприятия: 13.1. Дата и время осуществлённого действия; 13.2. Тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 13.3. Период, за который загружаются данные (в соответствующем случае); 13.4. Регистрационный номер транспортного средства; 13.5. Номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае загрузки данных с карты). Требования по защите информации 1. Тахограф должен обеспечивать регистрацию в некорректируемом виде данных о скорости и маршруте движения транспортного средства, времени периодов труда и отдыха водителя транспортного средства созданием квалифицированной электронной подписи, присоединяемой к защищаемым данным, и разграничение доступа к защищаемой информации с использованием шифровальных (криптографических) средств. 2. Разработка блока СКЗИ тахографа и карт должна осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утверждённым приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. N 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный N 6382). 3. Модель карты тахографа и модель блока СКЗИ тахографа должна соответствовать настоящим Требованиям при использовании во всех моделях тахографов, учтённых в перечне сведений о моделях тахографов. 4. Модель блока СКЗИ тахографа и модель тахографа должны соответствовать настоящим Требованиям при использовании со всеми моделями карт, учтенных в перечне сведений о моделях карт. 5. Тахограф должен обеспечивать передачу шести типов данных: 5.1. Обзор; 5.2. Деятельность на указанную дату; 5.3. События и неисправности; 5.4. Подробные данные о скоростном режиме; 5.5. Технические данные; 5.6. Выгрузка данных с карты.

Подраздел 4.3 Требования по надёжности

В соответствии с требованиями к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (в ред. Приказа Минтранса России от 17.12.2013 N 470).

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Должны быть выполнены монтажные и пуско-наладочные работы (установка и активизация тахографа, активизация блока СКЗИ, калибровка и опломбирование тахографа) в соответствии с требованиями: - приказа Минтранса России от 13.02.2013 № 36; - технической документации организации - изготовителя тахографа; - копию лицензии на осуществление деятельности: - по передаче шифровальных (криптографических) средств; - по монтажу, установке (инсталляции), наладке, обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. - копии документов о прохождении персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, специальной подготовки по программе в объеме не менее чем предусмотрено приказом Минтранса России от 17.01.2012 № 7 и программе в части установки и активации блоков СКЗИ тахографа применительно к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства на основании приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 № 36. - копию уведомления ФБУ «Росавтотранс» об учёте сведений о Поставщике по внесению в перечень мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов с присвоением регистрационного номера РФ.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Взаимозаменяемость запасных и сменных частей.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

В соответствии с ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования».

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Напряжение питания; Универсальное от 10 до 30В. Потребляемая мощность; не более 15 Вт.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Соответствие параметрам в подразделе 4.1. технического задания.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки и установки - цифровой тахограф (поставка и установка) – 8 (семь) единиц; - карта для тахографа - 14 (четырнадцать) единиц. Запчасти и принадлежности Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов (ЗиП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочным листом) завода изготовителя. Комплект документации Техническая документация: 1. Паспорт на каждый тахограф с формуляром блока СКЗИ тахографа. 2. Руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тахограф. 3. Копию сертификата соответствия тахографа утвержденную приказам Минтранса России № 36 от 13.02.2013 и № 285 от 31.07.2012. 4. Копию сертификата соответствия тахографа ГОСТ Р 41.105 (п. 5.1.1.5). 5. Копию сертификата соответствия тахографа техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. 6. Документацию на составные части тахографа, в том числе предназначенные для использования на транспортных средствах, осуществляющих перевозку опасных грузов. 7. Копия выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о поставляемых тахографах в перечень моделей тахографов. 8. Копию выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о блоках СКЗИ поставляемых тахографах в перечень моделей блоков СКЗИ тахографа. 9. Оформленные гарантийные талоны. 10. Счета, счета-фактуры, товарные накладные. 11. Акты приемки-передачи и документы, подтверждающие калибровку на каждый установленный тахограф. Цифровые тахографы, дополнительное оборудование, запчасти и принадлежности (ЗиП) должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей базового оборудования и комплектующих.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД, таможни РФ, ГИБДД РФ.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД. Тахографы и доп. оборудование должны быть защищены от всякого рода повреждений, коррозии и нарушения пломбировок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Поставка и установка цифровых тахографов и дополнительного оборудования на транспортные средства производится поставщиком по следующему адресу: - г. Иркутск, ул. 6-ая Советская, дом 20 - г. Хабаровск ул. Шимановская 1а - Новосибирская обл., Коченевский р-он, с.Прокудское, ул. Политотдельская, 135а.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: - акты испытаний; - сертификаты соответствия; - свидетельства поверки и пр. по ИТТ и др.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования до склада покупателя осуществляется продавцом. Процесс погрузки и разгрузки оборудования (тахографов) должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Цифровые тахографы, дополнительное оборудование и пломбировки не должны иметь видимых и скрытых повреждений, вызванных, в том числе и неправильными условиями хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства на тахограф - Исполнитель должен гарантировать, что устанавливаемые тахографы являются новыми, неиспользованными, готовыми к эксплуатации. - В случае возникновения неисправности тахографа или его комплектующих, в период гарантийного обслуживания, Исполнитель обязан направить (адресом прибытия является адрес дислокации ТС) своих специалистов в срок не позднее 5 (пяти) дней, с момента получения заявки от Заказчика, для устранения неисправности. - В случае невозможности устранения неисправности тахографа или его комплектующих на месте, Исполнитель производит ремонт неисправного тахографа (комплектующих) в своем сервисном центре, доставка оборудования (комплектующих) в сервисный центр и обратно осуществляется силами Исполнителя и за его счет. Срок ремонта (замены) - не более 5 (пяти) календарных дней. - На поставляемые тахографы должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, ответственность за исполнение которых возлагается на Исполнителя. - Срок действия гарантийных обязательств не может быть менее 18 месяцев, с момента ввода тахографа в эксплуатацию. - Качество продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую возможность замены составных частей для проведения ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование и комплектующие должны соответствовать экологическим требованиям. ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Цифровые тахографы должны соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных и заводских испытаний, подтверждающие заявленные характеристики. Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен декларировать возможность оказания на соответствующей договорной основе технической помощи в вопросах эксплуатации и ремонта оборудования с момента окончания гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка и установка оборудования осуществляется согласно спецификации. Поставка должна быть комплектна.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования (т/с) должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского не допускается. Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе. Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах: ● тестовые и табличные документы – программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office Professional (версии 2003 не выше), Adobe PDF; ● графические документы – Adobe PDF, JPEG, TIFF.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик оборудования должен обеспечить инструктаж специалистов ЗАКАЗЧИКА с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования, его обслуживанию и ремонту.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | т/с | транспортное средство |
| 2 | ЧТД | чертежно-техническая документация |
| 3 | ЗиП | запчасти и принадлежности |
| 4 | ТО | техническое обслуживание |
| 5 | ОКП | общепромышленный классификатор продукции |
| 6 | а/м | автомобиль |
| 7 | СКЗИ | Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень автотранспорта для установки тахографов | 16 |

Приложение №1

Список транспортных средств для оборудования тахографами филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

| № п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobicom | Р081АЕ 38 rus | 2012 |
| 2 | КамАЗ 54115-15 | Н663ОВ 38 rus | 2005 |
| 3 | Mersedes 416 CDI | Н988НН 38 rus | 2006 |
| 4 | ПАЗ 32053 | Т311РН 38 rus | 2007 |
| 5 | КамАЗ 6520-73 | С846АР 38 rus | 2014 |
| 6 | ГАЗ 322130 | Р553ВН 38 rus | 1997 |
| 7 | 29791К (автомобиль-лаборатория) на базе Форд Транзит | Е 927 ТЕ 54 rus | 2010 |
| 8 | МАЗ 555102-223 | м 915 вх 27 rus | 2005 |