17.05.2012
Техническое задание
на проведение доразведки на Далматовском месторождении в 2012 году

1. Целевое назначение работ:

- проведение доразведки блока  II11-5-С2 Восточной залежи Далматовского ме​сторождения с переводом запасов категории С2 в категорию C1 с целью под​готовки разведанных запасов урана к вскрытию и доразведки блоковII1-2-Р1 Западной залежи Далматовского месторождения с целью перевода прогнозных ресурсов категории Р1 в запасы категории С2.

2.Оценочные параметры:

- соблюдение требований нормативно-методических документов по оценке и разведке  урановых месторождений применительно к отработке способос скважинного подземного выщелачивания;

- кондиции, утверждённые для Далматовского месторождения протоколом ГКЗ Минприроды России № 37-к от 17.02.95.

3.
Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

3.1. Выявление запасов урана категорий С1 и С2на основе:

- бурения разведочных скважин по сети 100-50 х 50-25 м для блоков категории С1, по сети 400-200 х 50 м для блоков категории С2;

- геофизических исследований скважин (методы ГК, КС, инклинометрия, кавернометрия);

- геологической документации и фотодокументации керна;

- кернового опробования и аналитических исследований керновых проб с оп​ределением коэффициента радиоактивного равновесия.

2.2.Объем бурения 10065 п. м, в том числе:

- на блоке II11-5-С2 бурение 5 разведочных скважин средней глубиной 455 м с отбором керна по рудоносному горизонту (30 м в каждой скважине);
- на блоке II1-2-Р1 бурение 19 разведочных скважин средней глубиной 410 м с отбором керна по рудоносному горизонту (30 м в каждой скважине).
Конструкцию и условия сооружения разведочных скважин, методику проведения работ принять в соответствии с Рабочей документацией на проведение доразведки на Далматовском месторождении в 2012 году к «ТЭО строительства предприятия по отработке Далматовского месторождения способом подземного выщелачивания».

4.Требования к последовательности работ:

- работы выполняются по разработанному графику, учитывающему последовательное и совмещённое проведение бурения скважин, геофизических исследований в скважинах, геологической документации керна, опробования, лабораторных исследований и камеральной обработки материалов.

5. Ожидаемые геологические результаты, формы отчётной документации, сроки выполнения геологического задания:

- выявление запасов категории С1 в блоках категории С2;

-  выявление запасов категории С2 в блоках категории Р1.


6.
Форма отчётной документации:

- по каждой скважине оформить дело, которое объединяет все первичные и камеральные материалы, дела передаются на хранение в ЗАО «Далур»;

- представить электронную базу первичных данных по всем пробуренным скважинам и скважинам, участвующим в подсчете запасов, пробуренным при детальной разведке месторождения;

- отчёт о результатах работ с подсчётом запасов урана категорий С1 и С2 по данным доразведки.

7. Сроки выполнения работ: 

-  начало работ – с момента подписания договора. 

-  окончание работ – 30 августа 2012 года.

          Главный геолог ЗАО «Далур»                                          Лаптев Ю.И.
