| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический Типа «Гюрза-035ПЗ» (ФРКМ.425160.00 ТУ) или эквивалент | Комплектность: - блок обработки сигналов (БОС) –1 шт.; - муфта переходная (МП) – 1 к-т; - устройство оконечное ОУ-001 – 1 к-т; - кабель РК 50-2-16 – 5 м; - паспорт ФРКМ.425160.035-02 ПС; - руководство по эк-цииФРКМ.425160.035-02 РЭ. Тип извещателя – пассивный, его невозможно обнаружить на расстоянии по электромагнитным излучениям. Тип выходного сигнала – релейный. Способ передачи информационного сигнала – проводной. Длительность тревожного извещения –2 с. Информативность – три состояния выходного шлейфа: «Охрана», «Тревога», «Неисправность». Тип источника тока – бесперебойный источник постоянного тока. Напряжение питания – от 8 до 35 В. Потребляемый ток - не более 1,5 мА с включенными светодиодами в режиме тревога. Сохраняет работоспособность при токе нагрузки в выходной цепи, не превышающем 30 мА и напряжении не более 60 В. Наличие встроенной схемы защиты от экстремальных токов и напряжений по всем входным и выходным портам БОС. Устойчив к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии (УК1) 4 степени жесткости по входным портам электропитания постоянного тока и по цепи чувствительного элемента (импульсы напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5-99). Устойчив к влиянию радиочастотного электромагнитного поля (УИ1) 4 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006). Устойчив к воздействию электростатических разрядов (УЭ1) 4 степени жесткости (воздушный разряд напряжением 15 кВ и контактный разряд напряжением 8 кВ по ГОСТ Р 51317.4.2-2010). Не создает кондуктивных индустриальных радиопомех по портам электропитания постоянного тока (ЭК1), превышающих нормы для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Не создает излучаемых индустриальных радиопомех (ЭИ1), превышающих нормы для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Постоянный контроль целостности чувствительных элементов и линии их подключения. Наличие возможности дистанционного контроля работоспособности извещателя. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96IP55. Вероятность обнаружения несанкционированных действий 0,98, при доверительной вероятности 0,9. Наработка извещателя на ложную тревогуне менее 100 суток с доверительной вероятностью 0,9. Значение средней наработки извещателя на отказ в дежурном режимене менее 60000 часов (с доверительной вероятностью 0,9). Устойчивая работа при наличии следующих помеховых факторов: - дождь,снег, град, интенсивность осадков – 300 мм/ч; - иней и гололед, толщина (при скорости ветра, м/с) – 5(10); - снежный покров, высота – 1,5 м; - роса – любой интенсивности; - соляной (морской) туман – IV тип атмосферы (приморско-промышленная атмосфера по ГОСТ 15150-69); - динамическая пыль (песок) со скоростью циркуляции частиц до 10 м/с и плотностью потока пыли до 6 кг/м2/с; - среднее значение скорости ветра – 20 м/с; - максимальное значение скорости ветра – 30 м/с; - высота травяного покрова – не более 1 м; - паводковые воды, глубина – 0,3 м; -линии электропередач (до 500 кВ) – 5 м. Рабочий температурный диапазон – от минус 65 до плюс 70 °С. Относительная влажность при температуре +40°С – 100%. Габаритные размеры (мм): - блок обработки сигналов – 140х128х41; - муфта переходная (комплект в сборе) – 150х28х28; - муфта соединительная (комплект в сборе) –160х28х28; - устройство оконечное (комплект в сборе) – 125х28х28. Масса, не более (кг): - блок обработки сигналов – 0,5; - муфта переходная (комплект в сборе) – 0,1; - муфта соединительная (комплект в сборе) – 0,1; - устройство оконечное (комплект в сборе) – 0,1. Срок гарантии - Не менее 8 лет | комплект | 9 |
|  | Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный Типа «Гюрза-070ПЗ» (ФРКМ.425170.001 ТУ) или эквивалент | Комплектность: - блок обработки сигналов (БОС) –1 шт.; - муфта переходная (МП) – 2 к-та; - устройство оконечное ОУ-001 – 2 к-та; - кабель РК 50-2-16 – 10 м; - паспорт ФРКМ.425170.001 ПС; - руководство по эк-цииФРКМ.425170.001 РЭ. Тип извещателя – пассивный, его невозможно обнаружить на расстоянии по электромагнитным излучениям. Тип выходного сигнала – релейный. Способ передачи информационного сигнала – проводной. Длительность тревожного извещения –2 с. Информативность – три состояния выходного шлейфа: «Охрана», «Тревога», «Неисправность». Тип источника тока – бесперебойный источник постоянного тока. Напряжение питания – от 8 до 35 В. Потребляемый ток - не более 1,5 мА с включенными светодиодами в режиме тревога. Сохраняет работоспособность при токе нагрузки в выходной цепи, не превышающем 30 мА и напряжении не более 60 В. Наличие встроенной схемы защиты от экстремальных токов и напряжений по всем входным и выходным портам БОС. Устойчив к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии (УК1) 4 степени жесткости по входным портам электропитания постоянного тока и по цепи чувствительного элемента (импульсы напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5-99). Устойчив к воздействию наносекундных импульсных помех (УК2) 4 степени жесткости по входным портам электропитания постоянного тока и по цепи чувствительного элемента (импульс напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.4-2007). Устойчив к влиянию радиочастотного электромагнитного поля (УИ1) 4 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006). Устойчив к воздействию электростатических разрядов (УЭ1) 4 степени жесткости (воздушный разряд напряжением 15 кВ и контактный разряд напряжением 8 кВ по ГОСТ Р 51317.4.2-2010). Не создает кондуктивных индустриальных радиопомех по портам электропитания постоянного тока (ЭК1), превышающих нормы для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Не создает излучаемых индустриальных радиопомех (ЭИ1), превышающих нормы для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Постоянный контроль целостности чувствительных элементов и линии их подключения. Наличие возможности дистанционного контроля работоспособности извещателя. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96IP55. Вероятность обнаружения несанкционированных действий 0,98, при доверительной вероятности 0,9. Наработка извещателя на ложную тревогуне менее 100 суток с доверительной вероятностью 0,9. Значение средней наработки извещателя на отказ в дежурном режимене менее 60000 часов (с доверительной вероятностью 0,9). Устойчивая работа при наличии следующих помеховых факторов: - дождь,снег, град, интенсивность осадков – 300 мм/ч; - иней и гололед, толщина (при скорости ветра, м/с) – 5(10); - снежный покров, высота – 2,5 м; - роса – любой интенсивности; - соляной (морской) туман – IV тип атмосферы (приморско-промышленная атмосфера по ГОСТ 15150-69); - динамическая пыль (песок) со скоростью циркуляции частиц до 10 м/с и плотностью потока пыли до 6 кг/м2/с; - среднее значение скорости ветра – 20 м/с; - максимальное значение скорости ветра – 30 м/с; - высота травяного покрова – не более 1 м; - паводковые воды, глубина – 0,3 м; -линии электропередач (до 500 кВ) – 5 м. Рабочий температурный диапазон – от минус 65 до плюс 70 °С. Относительная влажность при температуре +40°С – 100%. Габаритные размеры (мм): - блок обработки сигналов – 155х125х45; - муфта переходная (комплект в сборе) – 150х28х28; - муфта соединительная (комплект в сборе) –160х28х28; - устройство оконечное (комплект в сборе) – 125х28х28. Масса, не более (кг): - блок обработки сигналов – 0,5; - муфта переходная (комплект в сборе) – 0,1; - муфта соединительная (комплект в сборе) – 0,1; - устройство оконечное (комплект в сборе) – 0,1. Срок гарантии - Не менее 8 лет | комплект | 2 |
|  | Извещатель охранный объёмный электростатический Типа «Гюрза- 027ПЗ» (ФРКМ.425160.000 ТУ) или эквивалент | Комплектность: - блок обработки сигналов (БОС) –1 шт.; - устройство оконечное ОУ-027 – 1 к-т; - кабель РК 50-2-16 – 5 м; - паспорт ФРКМ.425160.027-02 ПС; - руководство по эк-цииФРКМ.425160.027-02 РЭ. Тип извещателя – пассивный, его невозможно обнаружить на расстоянии по электромагнитным излучениям. Тип выходного сигнала – релейный. Способ передачи информационного сигнала – проводной. Длительность тревожного извещения – 2 с. Информативность – три состояния выходного шлейфа: «Охрана», «Тревога», «Неисправность». Тип источника тока – бесперебойный источник постоянного тока. Напряжение питания – от 8 до 35 В. Потребляемый ток - не более 1,5 мА с включенными светодиодами в режиме тревога. Сохраняет работоспособность при токе нагрузки в выходной цепи, не превышающем 30 мА и напряжении не более 60 В. Наличие встроенной схемы защиты от экстремальных токов и напряжений по всем входным и выходным портам БОС. Устойчив к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульсы напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5-99). Устойчив к воздействию наносекундных импульсных помех 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульс напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.4-2007). Устойчив к влиянию радиочастотного электромагнитного поля 2 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 3 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006). Устойчив к воздействию электростатических разрядов 4 степени жесткости (воздушный разряд напряжением 15 кВ и контактный разряд напряжением 8 кВ по ГОСТ Р 51317.4.2-99). Не создает кондуктивных индустриальных радиопомех по портам электропитания и ввода-вывода, превышающих нормы для технических средств, подключаемых к низковольтным распределительным сетям постоянного тока, предназначенных для применения в промышленных зонах. Не создает излучаемых индустриальных радиопомех, превышающих нормы для технических средств, предназначенных для применения в жилых и промышленных зонах. Постоянный контроль целостности чувствительных элементов и линии их подключения. Наличие возможности дистанционного контроля работоспособности извещателя. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP55. Вероятность обнаружения несанкционированных действий 0,98, при доверительной вероятности 0,9. Наработка извещателя на ложную тревогу не менее 100 суток с доверительной вероятностью 0,9. Значение средней наработки извещателя на отказ в дежурном режиме не менее 60000 часов (с доверительной вероятностью 0,9). Устойчивая работа при наличии следующих помеховых факторов: - индустриальные электромагнитные и радиопомехи, расстояние от сети 220 В до чувствительного элемента, не менее 0,4 м; - линии электропередачи (до 500 кВ), расстояние от зоны обнаружения 100 м; - удар электрошокером по корпусу извещателя до 85000 В. Рабочий температурный диапазон – от минус 65 до плюс 70 °С. Относительная влажность при температуре +40°С – 100%. Срок службы 16 лет. Габаритные размеры (мм): - блок обработки сигналов – 140х128х41. Масса, не более (кг): - блок обработки сигналов – 0,5. Срок гарантии - Не менее 8 лет | комплект | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный пьезоэлектрический Типа «Гюрза-050ПЗ» (ФРКМ.425160.ТУ) или эквивалент | Комплектность: - блок обработки сигналов (БОС) –1 шт.; - устройство оконечное ОУ-050 – 1 к-т; - кабель РК 50-2-16 – 5 м; - паспорт ФРКМ.425160.050-02 ПС; - руководство по эк-ции ФРКМ.425160.050-02 РЭ. Тип извещателя – пассивный, его невозможно обнаружить на расстоянии по электромагнитным излучениям. Тип выходного сигнала – релейный. Способ передачи информационного сигнала – проводной. Длительность тревожного извещения – 2 с. Информативность – три состояния выходного шлейфа: «Охрана», «Тревога», «Неисправность». Тип источника тока – бесперебойный источник постоянного тока. Напряжение питания – от 8 до 35 В. Потребляемый ток - не более 1,5 мА ( не более 3,5 мА с включенными светодиодами в режиме тревога. Сохраняет работоспособность при токе нагрузки в выходной цепи, не превышающем 30 мА и напряжении не более 60 В. Наличие встроенной схемы защиты от экстремальных токов и напряжений по всем входным и выходным портам БОС. Устойчив к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульсы напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5-99). Устойчив к воздействию наносекундных импульсных помех 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульс напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.4-2007). Устойчив к влиянию радиочастотного электромагнитного поля 4 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006). Устойчив к воздействию электростатических разрядов 4 степени жесткости (воздушный разряд напряжением 15 кВ и контактный разряд напряжением 8 кВ по ГОСТ Р 51317.4.2-2010). Постоянный контроль целостности чувствительных элементов и линии их подключения. Наличие возможности дистанционного контроля работоспособности извещателя. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP55. Вероятность обнаружения несанкционированных действий 0,98, при доверительной вероятности 0,9. Наработка извещателя на ложную тревогу не менее 100 суток с доверительной вероятностью 0,9. Значение средней наработки извещателя на отказ в дежурном режиме не менее 60000 часов (с доверительной вероятностью 0,9). Устойчивая работа при наличии следующих помеховых факторов: - дождь, снег, град любой интенсивности при использовании сенсоров в герметичном исполнении; - иней и гололед, толщина, мм (при скорости ветра) – 5(10); - снежный покров любой, при использовании сенсоров в герметичном исполнении; - роса любой интенсивности при использовании сенсоров в герметичном исполнении; - соляной (морской) туман любой интенсивности при использовании сенсоров в герметичном исполнении. Рабочий температурный диапазон – от минус 50 до плюс 50 °С. Относительная влажность при температуре +40°С – 100%. Срок службы 16 лет. Габаритные размеры (мм): - блок обработки сигналов – 140х128х41. Масса, не более (кг): - блок обработки сигналов – 0,5. Срок гарантии - Не менее 8 лет | комплект | 2 |
|  | Сенсор с узлом крепления Типа СПВ-1Г или эквивалент | Предназначен для охраны контура витрин и конструкций каркасного типа (герметичное исполнение). Срок гарантии - Не менее 1 года | шт | 4 |
|  | Регулятор чувствительности сенсора Типа РЧС-Т или эквивалент | Предназначен для индивидуальной регулировки чувствительности сенсора СПВ-1Г (для использования вне помещений). Срок гарантии - Не менее 1 года | шт | 4 |
|  | Чувствительный элемент | Кабель ТППэп 10х2х0,32-315 Двойная поясная изоляция из ПЭТФ (поясная изоляция – две полиэтилентерефталатный ленты, намотанные спиралью с перекрытием не менее 15%) Нижний предел рабочей температуры составляет минус 60°С Устойчивость к ультрафиолетовому излучению Под экраном проложена медная луженая контактная проволока номинальным диаметром 0,4мм Наличие нанесенных на внешней оболочке кабеля: мерные метки, завод изготовитель, маркоразмер кабеля, наименование предприятия изготовителя, год изготовления. Срок гарантии - Не менее 1 года | шт | 1900 |