Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение  строительно-монтажных работ по оборудованию помещения РСО для нужд Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012г.

- Цель работы:

Оборудовать помещение РСО в соответствии с требованиями действующей нормативной базы для помещений данной категории, отвечающее требованиям режима секретности при работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

- Место выполнения работ:

Самара, ул. Мичурина, 112Б (Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Срок выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата  подписания договора

Дата окончания выполнения работ – не позднее 25.12.2012г.

- Состав работ:

| Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1, Демонтаж |  |  |  |  |  |
| Разборка деревянных подвесных | 100 м2 | 0,2412 |  |  |  |
| потолков из плит акмигран |  |  |  |  |  |
| (Прим.-Армстронг"), |  |  |  |  |  |
| Разборка облицовки из | 100 м2 | 0,2605 |  |  |  |
| гипсокартонных листов стен и | облицовки |  |  |  |  |
| откосов (Прим.-из МДФ), |  |  |  |  |  |
| Разборка каркаса стен и откосов | 100 м2 стен | 0,2605 |  |  |  |
| под МДФ (Прим.), |  |  |  |  |  |
| Разборка плинтусов деревянных и | 100 м | 0,188 |  |  |  |
| из пластмассовых материалов, | плинтуса |  |  |  |  |
| Разборка покрытий полов из | 100 м2 | 0,2412 |  |  |  |
| линолеума и релина, | покрытия |  |  |  |  |
| Укладка металлических балок в | 1т. балок | 0,1382 |  |  |  |
| перекрытиях междуэтажных (из швеллера №22), |  |  |  |  |  |
| Погрузка вручную при | т | 0,24 |  |  |  |
| автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |
| материала: Мусор строительный, |  |  |  |  |  |
| Перевозка груза 1 класса до 30 км, | т | 0,24 |  |  |  |
| Раздел 2,Стены |  |  |  |  |  |
| Кладка стен кирпичных наружных | 1 м3 кладки | 4,57 | Блоки из ячеистых бетонов | м3 | 4,57 |
| средней сложности при высоте |  |  | стеновые 2 категории, |  |  |
| этажа до 4 м (Прим.- из блоков |  |  | объемная |  |  |
| ячеистого бетона), |  |  | масса 900 кг/м3, класс В 7,5, |  |  |
| Армирование кладки стен и других | 1 т металл | 0,04 |  |  |  |
| конструкций, | изделий |  |  |  |  |
| Штукатурка поверхностей внутри | 100 м2 | 0,55 |  |  |  |
| здания цементно-известковым или | оштукатур. |  |  |  |  |
| цементным раствором по камню и | поверхности |  |  |  |  |
| бетону улучшенная стен, |  |  |  |  |  |
| Сплошное выравнивание внутренних | 100 м2 | 0,55 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет | т | 0,066 |
| поверхностей из сухих растворных | оштукатур |  | белый (расход 1,2кг/м2 при |  |  |
| смесей толщиной до 10 мм под | поверхности |  | толщ. слоя 1мм), |  |  |
| окраску (Прим. шпатлевка |  |  |  |  |  |
| толщиной слоя 1 мм), |  |  |  |  |  |
| Штукатурка поверхностей оконных | 100 м2 | 0,013 |  |  |  |
| и дверных откосов по бетону и | оштукатур |  |  |  |  |
| камню плоских, | поверхности |  |  |  |  |
| Сплошное выравнивание внутренних | 100 м2 | 0,013 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет | т | 0,00156 |
| поверхностей из сухих растворных | оштукатур |  | белый (расход 1,2кг/м2 при |  |  |
| смесей толщиной до 1 мм оконных | поверхности |  | толщ. слоя 1мм), |  |  |
| и дверных откосов плоских, |  |  |  |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой | 100 м2 | 0,563 | Грунтовка<Тифенгрунд>, | кг | 11,26 |
| глубокого проникновения за 2 | покрытия |  | КНАУФ, |  |  |
| раза стен и откосов, |  |  |  |  |  |
| Окраска поливинилацетатными | 100 м2 | 0,563 |  |  |  |
| водоэмульсионными составами | окрашиваемой |  |  |  |  |
| улучшенная по сборным | поверхности |  |  |  |  |
| конструкциям стен и откосов, |  |  |  |  |  |
| подготовленным под окраску, |  |  |  |  |  |
| Устройство перегородок из | 100 м2 | 0,0561 |  |  |  |
| гипсокартонных листов (ГКЛ) по | перегородок |  |  |  |  |
| системе <КНАУФ> с одинарным | (за вычетом |  |  |  |  |
| металлическим каркасом и | проемов) |  |  |  |  |
| однослойной обшивкой с обеих |  |  |  |  |  |
| сторон (С 111) с одним дверным |  |  |  |  |  |
| проемом, |  |  |  |  |  |
| Сплошное выравнивание внутренних |  | 0,1122 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет | т | 0,013464 |
| поверхностей из сухих растворных |  |  | белый (расход 1,2кг/м2 при |  |  |
| смесей толщиной до 10 мм под |  |  | толщ. слоя 1мм), |  |  |
| окраску (Прим. шпатлевка |  |  |  |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой | 100 м2 | 0,1122 | Грунтовка<Тифенгрунд>, | кг | 2,244 |
| глубокого проникновения за 2 | покрытия |  | КНАУФ, |  |  |
| раза стен, |  |  |  |  |  |
| Окраска поливинилацетатными | 100 м2 | 0,1122 |  |  |  |
| водоэмульсионными составами | окрашиваемой |  |  |  |  |
| улучшенная по сборным | поверхности |  |  |  |  |
| конструкциям стен, |  |  |  |  |  |
| подготовленным под окраску, |  |  |  |  |  |
| Облицовка стен по системе | 100 м2 стен | 0,1661 | Панели декоративные МДФ | м2 | 18,6032 |
| <КНАУФ> по одинарному | (за вычетом |  | размером |  |  |
| металлическому каркасу из | проемов) |  | 2700х200х6 мм, |  |  |
| потолочного профиля |  |  |  |  |  |
| гипсокартонными листами (С 623) |  |  |  |  |  |
| одним слоем с дверным проемом |  |  |  |  |  |
| (Прим.-панелями МДФ), |  |  |  |  |  |
| Сплошное выравнивание внутренних | 100 м2 | 0,07 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет | т | 0,0084 |
| поверхностей из сухих растворных | оштукатуривае |  | белый (расход 1,2кг/м2 при |  |  |
| смесей толщиной до 10 мм под | поверхности |  | толщ. слоя 1мм), |  |  |
| обои (Прим. шпатлевка толщиной |  |  |  |  |  |
| слоя 1 мм), |  |  |  |  |  |
| Оклейка обоями стен по листовым | 100 м2 | 0,07 | Обои виниловые под окраску, | м2 | 8,05 |
| материалам, гипсобетонным и | оклеиваемой |  |  |  |  |
| гипсолитовым поверхностям | поверхности |  |  |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой | 100 м2 | 0,07 | Грунтовка <Тифенгрунд>, |  | 1,4 |
| глубокого проникновения за 2 | покрытия |  | КНАУФ,кг |  |  |
| раза стен, |  |  |  |  |  |
| Окраска поливинилацетатными | 100 м2 | 0,07 |  |  |  |
| водоэмульсионными составами | окрашиваемой |  |  |  |  |
| улучшенная по сборным | поверхности |  |  |  |  |
| конструкциям стен, |  |  |  |  |  |
| подготовленным под окраску, |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Двери |  |  |  |  |  |
| Установка блоков в наружных и | 100 м2 | 0,0189 | Скобяные изделия для блоков | 1 комплект | 1 |
| внутренних дверных проемах в | проемов |  | входных однопольных, |  |  |
| перегородках и деревянных |  |  | компл. |  |  |
| нерубленых стенах, площадь |  |  |  |  |  |
| проема до 3 м2, |  |  |  |  |  |
| Монтаж м/к дверей, | 1 т | 0,035 | Дверь металлическая | шт. | 1 |
|  | конструкций |  | однопольная, размером |  |  |
|  |  |  | 900х2100 мм |  |  |
| Раздел 4. Потолок |  |  |  |  |  |
| Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 0,2324 |  |  |  |
| типа <Армстронг> по каркасу из |  |  |  |  |  |
| оцинкованного профиля, |  |  |  |  |  |
| поверхности облицовки |  |  |  |  |  |
| Раздел 5.Полы |  |  |  |  |  |
| Устройство ленточных фундаментов | 100 м3 | 0,004 |  |  |  |
| железобетонных (Прим.-основание | бетона, |  |  |  |  |
| под стену), |  |  |  |  |  |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,29 |  |  |  |
| поливинилхлоридных на винтах | плинтуса |  |  |  |  |
| самонарезающих, |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Демонтаж кабеля, | 100 м | 0,3 |  |  |  |
| Демонтаж светильников для | 100 шт | 0,03 |  |  |  |
| люминесцентных ламп, |  |  |  |  |  |
| Светильник в подвесных потолках, | 100 шт | 0,04 | Светильники люминесцентные с | шт. | 4 |
| устанавливаемый на профиле, |  |  | зеркальной экранирующей |  |  |
| количество ламп в светильнике до |  |  | решеткой потолочные типа ARS/S |  |  |
| 4, |  |  | 118 с ЭМПРА, |  |  |
| Труба винипластовая по | 100м | 0,3 | Трубки ПВХ гладкие | м | 30 |
| установленным конструкциям, по |  |  |  |  |  |
| стенам и колоннам с креплением |  |  |  |  |  |
| скобами, диаметр до 25 мм, |  |  |  |  |  |
| 100 м |  |  |  |  |  |
| Затягивание провода в | 100м | 0,3 | Кабель силовой с медными | 1000м | 0,03 |
| проложенные трубы и |  |  | жилами с поливинилхлоридной |  |  |
| металлические рукава первого |  |  | изоляцией в поливинилхлоридн |  |  |
| одножильного или многожильного в |  |  | оболочке беззащитного покрова |  |  |
| общей оплетке, суммарное сечение |  |  | ВВГ,напряжением 0,66 Кв, число |  |  |
| до 2,5 мм2, |  |  | жил Ц 3 и сечением 2,5 мм2, |  |  |
| Выключатель одноклавишный | 100шт. | 0,02 | Выключатель одноклавишный | шт. | 2 |
| утопленного типа при скрытой |  |  | для скрытой проводки, |  |  |
| проводке, |  |  |  |  |  |
| Розетка штепсельная | 100шт. | 0,04 | Розетка скрытой проводки | шт. | 4 |
| трехполюсная, |  |  | двухгнездная, |  |  |
| Раздел 7. Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Демонтаж- Извещатель ПС | 1шт. | 2 |  |  |  |
| автоматический дымовой, |  |  |  |  |  |
| фотоэлектрический, |  |  |  |  |  |
| радиоизотопный, световой в |  |  |  |  |  |
| нормальном исполнении, |  |  |  |  |  |
| Извещатель ПС автоматический | 1шт. | 1 |  |  |  |
| дымовой, фотоэлектрический, |  |  |  |  |  |
| радиоизотопный, световой в |  |  |  |  |  |
| нормальном исполнении, |  |  |  |  |  |
| Короба пластмассовые шириной до | 100м. | 0,12 |  |  |  |
| 40 мм, |  |  |  |  |  |
| Провод по перфорированным | 100м. | 0,4 |  |  |  |
| профилям, сечением до 6 мм2, |  |  |  |  |  |
| Кабель двух-четырехжильный по | 100м. | 0,25 |  |  |  |
| установленным конструкциям и |  |  |  |  |  |
| лоткам с установкой |  |  |  |  |  |
| ответвительных коробок в |  |  |  |  |  |
| помещениях с нормальной средой |  |  |  |  |  |
| сечением жилы до 10 мм2, |  |  |  |  |  |
| Кабель силовой с креплением в | 100м. | 0,15 |  |  |  |
| местах изменения трассы, масса 1 |  |  |  |  |  |
| м кабеля до 1 кг, |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| Кварц исп.1 ПКП на 1ШС, | 1шт | 1 |  |  |  |
| Аккумулятор 12 В, емкость 1,2 | 1шт | 1 |  |  |  |
| А/час, |  |  |  |  |  |
| Провод сетевой гиб. ШВВП-2*0,75, | м | 10 |  |  |  |
| Разъем BNC цанга 5032, | шт. | 1 |  |  |  |
| Кабель коаксиальный 50м Ом- RG | м | 15 |  |  |  |
| 58 AU, |  |  |  |  |  |
| КСПВ-4*0,5, провод с 4цв. | м | 30 |  |  |  |
| однопров. жилами в оболочке |  |  |  |  |  |
| белого цвета, |  |  |  |  |  |
| КСРЭВнг(А)-FRLS-2*0,5, | м | 25 |  |  |  |
| Огнестойкий кабель для ОПС, |  |  |  |  |  |
| СОУЭ, |  |  |  |  |  |
| Кабель канал "Промрукав" 20х10, | м | 12 |  |  |  |

- Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на работы – 24 месяца с момента принятия результата работ.

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Порядок приемки результатов работы:

# Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.