|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ №1») ______________ А.Б.Хазин от «__» ________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №157/10/2013

«Поставка оконных блоков»

том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск

2013 г.

# Технические требования

# 1. Объем поставляемого товара

| № пп | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП Д2 1720-2000 (4CGS-16-4) ГОСТ 30674-99 (проем bхh 2000х1758) стеклопакет типа Clima Guard Solar Оконный блок ОК1 выполнить с откидным открыванием створки, с поворотом створки вокруг нижней крайней оси | шт | 72 |
| 2 | ОП Д2 1720-2000 (4CGS-16-4) ГОСТ 30674-99 (проем bхh 2400х1758) стеклопакет типа Clima Guard Solar Оконный блок ОК2 выполнить с откидным открыванием створок, с поворотом створок вокруг нижней и средней оси, с функцией запирания на ключ | шт | 4 |
| 3 | Подоконные доски из ПВХ-профиля ПД-1 b=350мм ГОСТ 30673-99 | м.п. | 153,6 |
| 4 | Соединительный профиль L=1720 ГОСТ 30971-2002 | шт | 74 |
| 5 | ПСУЛ-паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента А-20/8-20 ГОСТ Р 53338-2009 | м.п. | 442,0 |
| 6 | Откос боковой внутренний поливинилхлоридный | м.п. | 6,9 |
| 7 | Откос верхний внутренний поливинилхлоридный | м.п. | 153,6 |
| 8 | Клей-герметик "Эластосил 137-181" ТУ 6-02-1-362-86 | м.п. | 314,1 |
| 9 | Пена полиуретановая (состав типа "Макрофоам") ТУ 2384-001-40135336-98 | м3 | 0,8 |
| 10 | Пароизоляционная лента | м.п. | 314,1 |
| 11 | Уголок ПЖВ 20х20х2мм ГОСТ 19111-2001 | м.п. | 160,5 |
| 12 | Самонарезающий винт 1-4х20.01.016 ГОСТ 11652-80 | кг/шт | 2,34/1500 |

2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам:

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26).

Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: в течении 7(семи) дней с момента подачи заявки Покупателем.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе на Товар, поставленный взамен дефектного составляет  не менее 24 месяцев с момента приемки Товара Покупателем по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), транспортной накладной (ф.1-Т) и получения счета-фактуры на поставленный Товар.

5.  Требования к поставляемому товару:

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям,  действующим в России стандартам ГОСТ 54175-2010, а именно:

5.1. Дистанционная рамка должна быть изготовлена из не металлизированных материалов с одним соединителем;

5.2. На каждую дистанционную рамку должна быть нанесена четкая несмываемая маркировка с указанием:

- наименование и/или товарный знак предприятия- изготовителя;

- формула стеклопакета;

- месяц и две последние цифры года изготовления;

- номер проекта, партии.

5.3.  Объем начального заполнения стеклопакета газом аргоном должен составлять не менее 90% объема межстекольного пространства стеклопакета;

5.4. В качестве ПВХ профилей – профильную систему Rehau Blitz.

Согласно ГОСТ 30674-99 ПВХ профили изделий должны быть усилены стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием толщиной не менее 1,5 мм

А также качество должно соответствовать указанным ТУ, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара. А также соответствовать иным требованиям, указанным в предложении о технических, функциональных характеристиках (потребительских свойств) и качественных характеристиках товаров.

Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать содержанию Заявки Покупателя, а также действующим стандартам, нормативам и техническим характеристикам поставленной категории товаров.

Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _______________________/____________________/