ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н.А. Азаров

«07» августа 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку двигателей 4ПНЖ200М для нужд ОАО «Вента»

от 07.08.2012 года №

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)

Нижняя Тура

2012 г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

Двигатель 4ПНЖ200М Технические характеристики: - Мощность – 60 кВт; - Номинальная частота вращения – до 3000 об-1 (максимальная 3500 об-1); - Напрваление вращения – левое (взгляд со стороны вала); - К.П.Д. – не ниже 88%; - Параметры питающей сети – регулируемый источник постоянного тока 0-340В; - Конструктивное исполнение – IM2003 по ГОСТ 2479; - Степень защиты двигателя не ниже IP23 по ГОСТ 14254; - Степень защиты коробки выводов не ниже IP44 по ГОСТ 14254; - Класс нагревостойкости F по ГОСТ 8865; - Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса после испытаний на нагрев – не менее 5 Мом, в холодном состоянии – не менее 40 Мом; - Климатическое исполнение – УХЛ2 по ГОСТ 15150; - ТУ У 31.1-00214868-234:2010 - Обязательная сертификация или декларация РСФЖТ/ ССФЖТ. - Габаритные размеры указаны в Приложении 1. Состав и объем: 86 шт.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

- Гарантия - 2 года со дня сдачи объекта, но не более 3 лет с момента отгрузки

Приложение1

к технической части Документации

Габаритные размеры