«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка горюче-смазочных материалов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Горюче-смазочные материалы: Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент – 208 л. Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF или эквивалент – 208 л. Полусинтетическое моторное масло ТНК Magnum Super 10w40 SL/CF или эквивалент – 360 кг. Моторное масло ТНК Дизель Турбо М-10ДМ или эквивалент – 1080 кг/1299 л. Полусинтетическое моторное масло Castrol Tection 10W-40 или эквивалент –120 л. Трансмиссионное масло ТНК Trans Gipoid 80W-90 GL-5 или эквивалент – 180 кг. Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное) – 624 л. Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол или эквивалент – 690 кг. Охлаждающая жидкость Антифриз Nord (красный) или эквивалент – 230 кг. Смазка универсальная WD-40 или эквивалент – 18 кг. Тормозная жидкость РОСДОТ-4 или эквивалент – 72,8 кг. Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 или эквивалент – 12 л. Присадка к топливу Castrol TBE или эквивалент – 3 л. Герметик прокладка Victor Reinz или эквивалент – 4 л. Смазка Литол-24 или эквивалент – 60 кг. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании технических требованиях требуемого к закупке товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, выпуска не ранее 2013 года.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 2320030

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Горюче-смазочные материалы будут использоваться в автомобильной технике.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент – 208 л. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.) Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF или эквивалент – 208 л. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.) Полусинтетическое моторное масло ТНК Magnum Super 10w40 SL/CF или эквивалент – 360 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 180 кг. (2 шт.) Моторное масло ТНК Дизель Турбо М-10ДМ или эквивалент – 1080 кг/1299 л. Упаковка – бочка, объемом не менее 180 кг/216,5 л. (6 шт.) Полусинтетическое моторное масло Castrol Tection 10W-40 или эквивалент – 120 л. Упаковка – канистры, объемом не менее 60 л. (2 шт.) Трансмиссионное масло ТНК Trans Gipoid 80W-90 GL-5 или эквивалент – 180 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 180 кг. (1 шт.) Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное) – 624 л. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (3 шт.) Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол или эквивалент – 690 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 230 кг. (3 шт.) Охлаждающая жидкость Антифриз Nord (красный) или эквивалент – 230 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 230 кг. (1 шт.) Смазка универсальная WD-40 или эквивалент – 18 кг. Упаковка – флакон, объемом не менее 0,3 кг. (60 шт.) Тормозная жидкость РОСДОТ-4 или эквивалент – 72,8 кг. Упаковка – флакон, объемом не менее 0,455 кг. (160 шт.) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 или эквивалент – 12 л. Упаковка – флакон, объемом не менее 1 л. (12 шт.) Присадка к топливу Castrol TBE или эквивалент – 3 л. Упаковка – флакон, объемом не менее 0,25 л. (12 шт.) Герметик прокладка Victor Reinz или эквивалент – 4 л. Упаковка – баллон (под давлением), объемом не менее 0,2 л. (20 шт.) Смазка Литол-24 или эквивалент – 60 кг. Упаковка – барабан, объемом не менее 30 кг (2 шт.)

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент. Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; ASTM D4052; г/см³; 0.85. Кинематическая вязкость при 40 °C; ASTM D445; мм²/c; 75.5. Кинематическая вязкость при 100 °C; ASTM D445; мм²/c; 13.1. Индекс вязкости; ASTM D2270; 173. Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W); ASTM D5293; сП; 5770. Кальций; ASTM D4951; % масс.; 0.189. Фосфор; ASTM D4951; % масс.; 0.078. Цинк; ASTM D4951; % масс.; 0.083. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 7.4. Температура застывания; ASTM D97; °C; -42. Сульфатная зольность; ASTM D874; % масс.; 0.78. Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF или эквивалент. Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; ASTM D4052; г/см³; 0.8515. Кинематическая вязкость при 40 °C; ASTM D445; мм²/c; 79. Кинематическая вязкость при 100 °C; ASTM D445; мм²/c; 13.2. Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W); ASTM D5293; сП; 6100. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 7.0. Температура застывания; ASTM D97; °C; -48. Сульфатная зольность; ASTM D874; % масс.; 0.7. Полусинтетическое моторное масло ТНК Magnum Super 10w40 SL/CF или эквивалент. Показатели 10W-40 Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с – 14,6 Вязкость динамическая CCS при -25 °C, мПа*с – 6400 Индекс вязкости – 160 Температура вспышки в открытом тигле, °C – 210 Температура застывания, °C – -38 Моторное масло ТНК Дизель Турбо М-10ДМ или эквивалент. Моторное масло должно соответствовать ГОСТ 8581-78. Показатели SAE 20/SAE 30 Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с – 8,2/11,6 Щелочное число, мг КОН/г - 9,4/8,5 Температура вспышки в открытом тигле, °C – 234/235 Температура застывания, °C – -38/-18 Полусинтетическое моторное масло Castrol Tection 10W-40 или эквивалент. Методы испытаний; Единицы измерения; Значения. Плотность при 15 °C; СASTM D4052; г/мл; 0.872. Кинематическая вязкость при 100 °C; СASTM D445; мм²/c; 14.5. Кинематическая вязкость при 40 °C; СASTM D445; мм²/c; 91.2. Динамическая вязкость (CCS) при -30 °C; CASTM D5293; мПа*с (сП); 6400. Индекс вязкости; ASTM D2270; 152. Температура застывания; ASTM D97; °C; -42. Температура вспышки (PMCC); ASTM D93; °C; 230. Щелочное число; ASTM D2896; мг КОН/г; 10.7. Сульфатная зольность; ASTM D874; % масс.; 1.4. Трансмиссионное масло ТНК Trans Gipoid 80W-90 GL-5 или эквивалент. Показатели – 80W-90 Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с – 16,7 Вязкость динамическая при -12 °C, мПа*с – 150000 Индекс вязкости – 90 Температура вспышки в открытом тигле, °C – 210 Температура застывания, °C – -30 Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное). Масло ВМГЗ должно соответствовать ГОСТ 17479.3-85. Кинематическая вязкость, при 40 °C, мм²/c, не менее; 11,5-22. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже; 167. Температура застывания, °C; -45. Кислотное число масла без присадок, мг КОН/г на 1 г масла, не более; 0,05. Плотность при 15 °C, кг/см3, не более; 865. Кинематическая вязкость, мм²/c: при -40 °C, не более; 13000. Зольность, %, не более; 0,005. Испытание на коррозию; выдерживает. Массовая доля механических примесей; отсутствие. Содержание воды; отсутствие. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Цвет на колориметре ЦНТ (для определения цвета темных нефтепродуктов), ед. ЦНТ, не более; 2,5. Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол или эквивалент. Незамерзающая охлаждающая жидкость должна соответствовать ГОСТ 28084-89. Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +108 °C Плотность при температуре 20 °C: 1,074 г/см3 Температура кипения: 109 °C Температура начала кристаллизации: -40 °C Активность водородных ионов pH: 8,5% (при 20 °C) Охлаждающая жидкость Антифриз Nord (красный) или эквивалент. Охлаждающая жидкость должна соответствовать ГОСТ 28084-89. Наименование показателя; Значения. Внешний вид; Однородная прозрачная окрашенная флуоресцентная жидкость без механических примесей. Плотность при температуре 20 °C, г/куб. см; 1,072-1,085. Температура начала кристаллизации, °C, не выше; минус 40. Фракционные данные: Температура начала перегонки, °C, не ниже Массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 °C, %, не более; 100 50. Щелочность, куб.см, не менее; 10. Вспениваемость: Объем пены, куб. см, не более Устойчивость пены, с, не более; 30 3. Водородный показатель (pH) при 20 °C; 7,5-9,0. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки а) Медь М1 (ГОСТ 859-78), не более б) Латунь Л63 (ГОСТ 2208-91), не более в) Припой ПОС40-2 (ГОСТ 21930-76), не более г) Алюминий АЛ-9 ОСТ 48-178-80, не более д) Чугун GH18-36 или GH24-44 (ГОСТ 1412-85), не более; 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1. Воздействие на резину при температуре 100°C в течение 72 ч. Изменение объема, %, не более: а) стандартные образцы резины 57-5006 б) стандартные образцы резины 57-7011; 5 5. Смазка универсальная WD-40 или эквивалент. Внешний вид: прозрачный или слегка замутненный. Цвет: светлоянтарный. Удельный вес: 0,800+/-0,020 при 22С. Вязкость: 27,5+/-1,0 сек при 22С. Точка воспламенения (мин): 43С при открытом колпачке. Процент нелетучих веществ (мин): 22% по весу. Процент летучих веществ (макс): 78% по весу алифатических веществ перегонки нефти. Точка текучести: менее -73С. Площадь покрытия: 15-26 м2/1 (литр). Точка кипения (начальная): 149С (мин). Вес нанесенного покрытия: 1,67х10 в минус 3 степени кг/м2. Толщина: 3,9х10 в минус 3 степени микрон. Тормозная жидкость РОСДОТ-4 или эквивалент. Мин. параметр Точки кипения «сухой» жидкости – 250 °С Мин. параметр Т кипения «увлажненной» жидкости – 158 °С Вязкость при температуре -40 °С – макс. 1600 Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4. Наименование; Метод; Единицы измерений; Castrol Brake Fluid DOT 4. Внешний вид; Визуально; -; чистый и прозрачный, жёлтого цвета. Плотность относительная при 20 °C; IP 160; г/мл; 1.07. Равновесная температура кипения “сухой” жидкости (ERBP); ASTM D1120; °C; 250 (мин.). Равновесная температура кипения “увлажнённой” жидкости (WET ERBP); SAE J1703; °C; 155 (мин.). Вязкость кинематическая при 100 °С; ASTM D445; мм²/с; 2.3. Вязкость кинематическая при -40 °С; IP 71; мм²/с; 1200 (типичн.). pH; SAE J1703; pH; 7.3. Присадка к топливу Castrol TBE или эквивалент. Плотность при 20 °C – 0,835 г/см3 Вязкость при 40 °C – 7 мм2/с Температура воспламенения – 66 °C Температура застывания - -4 °C Герметик прокладка Victor Reinz или эквивалент. Высокая устойчивость к температурам от -50 °C до +300 °C (кратковременные пиковые температуры) Смазка Литол-24 или эквивалент. Смазка должна соответствовать ГОСТ 21150-87. Внешний вид: однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета. Температура каплепадения, °C: 199 Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 0,1 мм: 231 Класс пенетрации 3 по NLGI

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрены

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрены

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрены

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не предусмотрены

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрены

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар должен находиться в упаковке производителя. Упаковка должна быть цельная, герметичная, должны отсутствовать внешние дефекты. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств готовой продукции в течение сроков годности и удобство использования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, гарантийные талоны (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 11 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50