«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Работы по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования.

2014
 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Работы по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования,

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг -

1. Неотложные работы: - замена остродефектных рельсов, шпал, металлических частей стрелочных переводов (изломы, выколы и прочие повреждения), элементов скреплений; - устранение разрывов стыков; - устранение последствий сплывов и других повреждений насыпи; - устранение прочих неисправностей, требующих закрытия движения подвижного состава. 2. Плановые работы: - устранение отступлений по ширине колеи; - выправка пути и стрелочных переводов в профиле и плане; - содержание неохраняемых переездов; - осмотр земляного полотна, укрепительных, защитных и водоотводных сооружений, дренажных устройств; - очистка стрелочных переводов от снега; - одиночная смена материалов верхнего строения пути; - снятие и замена карточек; - смазка и закрепленние стыковых болтов; - добивка костылей, довертывание шурупов, поправка противоугонов; - ограждение мета производства работ; - прочие работы (замена пластинок-закрепителей, зачистка заусенцев на шпалах и переводных брусьях, шлифовка накатов и др.).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Работы по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования,

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

№ п/п; Наименование и номер пути; Длина, м; Верхнее строение пути. Рельсы; Шпалы; Балласт. 1; Железнодорожный путь № 86; 694,0; Р-38; деревянные; ПГС. 2; Железнодорожный путь № 87; 201,9; Р-38; деревянные; ПГС. 3; Железнодорожный путь № 88; 230,1; Р-38; деревянные; ПГС. 4; Железнодорожный путь № 89; 159,6; Р-38; деревянные; ПГС. 5; Железнодорожный путь № 90; 238,1; Р-38; деревянные; щебень. 6; Железнодорожный путь № 91; 327,9; Р-43; деревянные; ПГС. 7; Железнодорожный путь № 92; 296,2; Р-43, Р-38; деревянные; ПГС. 8; Железнодорожный путь № 93; 127,6; Р-43; деревянные; ПГС. ИТОГО:; 2275,4. № п/п; Номер, тип, марка стрелочного перевода; Ведущий; Предрельсовое основание; Балласт. с пути; на путь. 1; 161 Р-38 1/9; 86; 87; брусья деревянные; щебень. 2; 163 Р-38 1/9; 86; 88; брусья деревянные; щебень. 3; 165 Р-38 1/9; 86; 89; брусья деревянные; щебень. 4; 167 Р-38 1/9; 86; 89; брусья деревянные; щебень. 5; 169 Р-38 1/9; 86; 90; брусья деревянные; щебень. 6; 171 Р-38 1/9; 86; 91; брусья деревянные; щебень. 7; 173 Р-38 1/9; 86; 92; брусья деревянные; щебень. 8; 175 Р-38 1/9; 92; 93; брусья деревянные; щебень. ИТОГО: 8 комплектов стрелочных переводов. № п/п; Наименование объекта; Местонахождение; Количество. 1; Технологический проезд; Путь № 86; 2. 2; Технологический проезд; Путь № 87; 1. 3; Технологический проезд; Путь № 88; 1. 4; Технологический проезд; Путь № 90; 1. 5; Технологический проезд; Путь № 91; 2. 6; Технологический проезд; Путь № 92; 2. 7; Технологический проезд; Путь № 93; 1. 8; Неохраняемый переезд; Путь № 95; 1. ИТОГО:; 11.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Проведение работ по текущему содержанию путей необщего пользования: - Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ; - Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286; - Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» от 29 декабря 2012 г. №2791р. - Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденной МПС РФ от 29.06.1998 № 566; - Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 30.05.2001 № АН-47-Р; - Указанием МПС России от 29.11.1997 № С-1386у «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства»; - и иными нормативно-правовыми документами. Работы выполняются своими силами, на своем оборудовании и своими инструментами, без привлечения третьих лиц.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям: Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ; - Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286; - Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» от 29 декабря 2012 г. №2791р. - Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденной МПС РФ от 29.06.1998 № 566; - Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 30.05.2001 № АН-47-Р.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийные сроки на выполненные работы устанавливаются: 6 месяцев на работы, выполненные по текущему договору.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Квалификация персонала организации исполнителя должна подтверждаться любыми документами, отражающими техническую квалификацию исполнителя работ, утвержденным штатным расписанием организации исполнителя.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

-

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

-

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Организация - исполнитель предоставляет акт выполненных работ, счет-фактуру, счет.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Жмылев Олег Васильевич, (48439) 9-41-64.