Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I - на водолазное обследование гидротехнического сооружения плотины на реке Протва

1. Основание для проведения работ: Правила ППБ – 12-528- 03 п.9.1.

2. Цель экспертизы: Установление соответствия конструкций объекта первоначальному проектному решению и предъявляемым к объекту требований промышленной безопасности.

3. Название предприятия: ФГУП «ГНЦ  РФ–ФЭИ» им. Лейпунского.

4. Наименование объекта – Плотина.

5. Год постройки:  1954-1956 гг.

6. Автор проекта: Гидропроект  г. Санкт – Петербург.

7. Строительный объем – 369 куб м.

8. Время проведения последнего обследования и его исполнитель – ФГУП  Центр аварийных испытаний подводных работ «ЭПРОН» от 30.09.2003г.

9. Условия эксплуатации объекта – нормальные.

10. Комплектность рабочих чертежей по обследуемому объекту и его конструкций – не полная.

11. Наличие технического паспорта – имеется.

12. Имеются сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций, механизмов применяемых при производстве строительно-монтажных работ.

13. Время проведения последнего капитального ремонта сооружения – капитальных ремонтов не производилось.

Цели и задачи обследования – оценить техническое состояние подводной части строительных конструкций, водосброса плотины включая:

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество -

	1
	Водолазное обследование дна акватории в верхнем бьефе плотины при видимости до 1м (температура воды ниже +12, вязкое дно, отсутствие видимости)
	100 м2
	12,5

	2
	Снятие поперечных профилей с прощупыванием дна и промерами глубин (сетка 5х5) (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, отсутствие видимости)
	1 поперечный профиль
	7

	3
	Детальное водолазное обследование состояния откосов перед подпорными стенками (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, отсутствие видимости)
	100 м2
	3,35

	4
	Детальное водолазное обследование состояния понура плотины (34х10м) (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, отсутствие видимости)
	100 м2
	3,4

	5
	Снятие поперечных профилей с прощупыванием дна и понура и промерами глубин (сетка 2х2) (температура воды ниже +12 град, вязкое дно, отсутствие видимости)
	1 поперечный профиль
	42

	6
	Детальное водолазное обследование состояния подводных конструкций береговых устоев, подпорных стенок затворов, направляющих затворов (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, отсутствие видимости)
	100 м2
	2,9

	7
	Частичная очистка (20%) обследуемых подводных конструкций от обрастания с целью выявления трещин, сколов разрушений (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, отсутствие видимости)
	100 м2
	0,57

	8
	Детальное водолазное обследование состояния подводных конструкций нижнего бьефа плотины (береговых укреплений, водоотбоя рисбермы) (температура воды ниже +12 град, вязкое дно, глубина до 2,5 м., отсутствие видимости)
	100 м2
	9,1

	9
	Частичная очистка (20%) обследуемых подводных конструкций рисбермы от обрастания с целью выявления трещин, сколов разрушений (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, глубина до 2,5м, отсутствие видимости)
	100 м2
	1,4

	10
	Снятие поперечных профилей дна рисбермы с прощупыванием дна и  промерами глубин (сетка 2х2) (температура воды ниже +12 град., вязкое дно, глубина до 2,5м, отсутствие видимости)
	1 поперечный профиль
	17

	12
	Снятие поперечных профилей с прощупыванием дна и промерами глубин (сетка 5х5) (тем-ра воды ниже +12град., вязкое дно, глубина до 2,5м, отсутствие видимости)
	1 поперечный профиль.
	7


14. Содержание и требование к отчетной документации:

14.1 Порядок проведения и оформления результатов водолазного обследования плотины и оценка технического состояния  результатов обследования должны быть выполнены в соответствии с требованиями «Правил обследования строительных конструкций зданий и сооружений СП 13 -102-2003, принятыми Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003г. № 153.
14.2. По результатам проведенного обследования должен быть составлен Отчет о техническом состоянии конструкций подводной части плотины, в котором должны быть приведены сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций, а также  оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по устранению дефектов и повреждений. 

 Отчет по результатам подводного обследования плотины должен содержать следующие основные разделы:
- краткое описание конструкции плотины;
- перечень документации, используемой при обследовании;
- перечень невосстанавливаемых элементов;
- режим и условия эксплуатации;

- состав и результаты (протоколы, акты, заключения) проведенных измерений;

- выводы о результатах экспертной предварительной оценки остаточного ресурса элементов, строительных конструкций с учетом изменения параметров  и их фактического состояния на момент обследования;

- заключение о техническом состоянии элементов, систем строительных конструкций, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности.

14.3. К отчету по результатам подводного обследования плотины должны прилагаться:
- перечень обследованных элементов строительных конструкций;

- «Листы обследования» элементов, систем строительных конструкций;
- перечень элементов, требующих ремонта или замены в связи с исчерпанием ресурса;

- отчет о результатах обследования должен быть представлен заказчику на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров  (сброшюрованы в альбомы) и 1 экземпляр в электронном виде (программа Microsoft  Word/Exel 2003г.), выполненный в соответствии с требованиями СП 13 -102-2003.

15.Условия выполнения работ: 

Исполнитель, выполняющий подводное обследование плотины, должен иметь:

15.1. Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора;

15.2. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика должен предоставить анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 г. № 63.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ;

15.3. Аппаратура и приборы, используемые для работ по обследованию строительных конструкций должны пройти государственную метрологическую поверку в установленные сроки, и поименованы в перечне Госреестра  рекомендуемых приборов для контроля.

16. Исполнитель должен:

- в течение пяти лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ при необходимости защищать в органах государственной экспертизы условий труда результаты проведенной им работы. В случае обнаружения ошибок, допущенных по вине Исполнителя, устранить их без взимания дополнительной платы.
II-  на экспертизу технического состояния строительных железобетонных конструкций гидротехнического сооружения – Плотина.

1.Основание для проведения работ:   Правила ППБ – 12-528- 03 п.9.1.

2.Цель экспертизы: Установление соответствия конструкций объекта первоначальному проектному решению и предъявляемым к объекту требований промышленной безопасности.

 3.Название предприятия: ФГУП  ГНЦ  РФ  ФЭИ им. Лейпунского.

4. Наименование объекта – Плотина.

5.Год постройки:  1954г.

6. Автор проекта: Гидропроект  г. Санкт – Петербург.

7. Строительный объем – 369 куб м.

8.Время проведения последнего обследования и его исполнитель – ФГУП  Центр аварийных испытаний подводных работ « ЭПРОН» от 30.09.2003г.

9.Условия эксплуатации объекта – нормальные.

10.Комплектность рабочих чертежей по обследуемому объекту и его конструкций – не полная.

11.Наличие технического паспорта – имеется.

12.Имеются сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций, механизмов применяемых при производстве строительно-монтажных работ.

13.Время проведения последнего капитального ремонта сооружения – не установлено.

Цели и задачи обследования – оценить техническое состояние строительных конструкций, архитектурной надстройки, земляной и бетонной частей, подъемных механизмов, водосброса плотины включая:

1. Проверить вертикальную и горизонтальную деформацию ( осадка ) водосброса; земляную часть плотины.

2. Провести обследование подводных частей водосброса ( водолазное обследование ).

3. Определить потерю устойчивости низовых откосов  береговых устоев водосброса.

4. Произвести техническое освидетельствование подъемных механизмов затворов водосброса.

5. Определить прочность бетона ( химическое и механическое обследование ).

6. Проверить фильтрационный режим береговых устоев водосброса,  земляной части плотины.

7. Определить объем ремонтно- строительных работ архитектурной надстройки водосброса, моста.

8. Восстановить пьезометры.

9. Восстановить ремонтные затворы.

Контактное лицо  - Рождествин Александр Иванович (48439) 9-88-32

