Проект Договора

ДОГОВОР.

на поставку и монтаж систем кондиционирования воздуха.

г. Владимир.                                                                         «___»  _______ 2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», в лице  Директора Малышкова А.В., действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и  __________________________________________________, в лице Директора  _______________________________, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем  «Исполнитель»,  с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федерального    закона  от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг   отдельными   видами юридических   лиц», по итогам проведения ___________________ (Протокол № ______ от «___»____ 2015г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке и монтажу систем кондиционирования воздуха (далее СКВ) в помещениях ФГУП «ГНПП «Крона», расположенных по адресу: г.Владимир,  проспект Ленина, д. 73.

Наименование и количество поставляемого оборудования, его технические характеристики, объем работ по монтажу поставляемого оборудования, а также сроки поставки и проведения работ отражены в  Техническом задании  (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2.Заказчик обязуется подготовить объект для выполнения работ Исполнителем, на условиях настоящего Договора  принять и оплатить  выполненные Исполнителем работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ.

2.1.Общая стоимость настоящего Договора является предельной фиксированной и, в случае изменения цен на поставляемое оборудование, энергоносители, а также изменения размера минимальной заработной платы  (по любым основаниям), пересмотру не подлежит.

Общая стоимость настоящего Договора составляет ______________ (____________) рублей, в том числе НДС 18%  - __________ (___________) рублей.

2.2.Стоимость работ включает в себя стоимость поставляемого оборудования, проведения монтажных работ, а также стоимость используемых при монтаже оборудования и материалов,  налоги, сборы, обязательные платежи, а также транспортные расходы  и иных возможных расходы,  связанные с проведением  работ но прямо не упомянутые в настоящем Договоре.

2.3.Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя на основании выставленного им счета.

2.4.Авансирование настоящим договором не предусматривается. Расчет  по настоящему договору производится  Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ 12, а также  Акта сдачи-приемки выполненных  работ, на основании предоставленного счета-фактуры и выставленного Исполнителем счета.

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ  является Приложением № 2 к настоящему договору.

2.5.Стоимость дополнительных объемов работ и оборудования, не включенных в Техническое задание (Приложение №1) и не учтенных в настоящем Договоре, определяется на основании Дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде и подписанного обеими Сторонами.

2.6.Оборудование переходит в собственность Заказчика в момент поступления полной суммы денежных средств, указанной в п. 2.1. настоящего Договора при условии принятия выполненных Исполнителем работ и подписания товарной накладной по форме ТОРГ - 12 и Акта выполненных работ.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Заказчик обязуется подготовить объект для выполнения работ Исполнителем, включая подводку электроснабжения к местам установки внутренних блоков кондиционеров, и до начала работ известить Исполнителя о готовности объекта.

3.2.Исполнитель обязуется выполнить работы по Договору в течение 15 (Пятнадцати)  рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами при условии технической готовности объекта (п. 3.1).

3.3.Исполнитель имеет право выполнить свои обязательства досрочно. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего Договора.

3.4.Заказчик обязуется своевременно обеспечивать Исполнителю или его представителям доступ к местам исполнения работ, гарантирует сохранность материалов, инструмента и механизмов Исполнителя, находящихся на территории Заказчика и используемых Исполнителем в процессе выполнения работ.

3.5.Заказчик обязуется освободить от товарно-материальных ценностей (во избежание причинения материального ущерба Исполнителем) участок объекта, необходимый для выполнения работ.

В случае невыполнения Заказчиком данных условий Исполнитель не несет материальной ответственности за возможное причинение ущерба. При этом Исполнитель имеет право на продление срока выполнения работ по Договору соразмерно сроку устранения данных препятствий по соглашению Сторон.

3.6.При производстве работ на территории Заказчика Исполнитель обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка, пожарной и технической безопасности, действующие на территории Заказчика. При нарушении вышеперечисленных правил Исполнитель несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1.Факт выполнения Исполнителем обязательств по Договору в целом оформляется товарной накладной ТОРГ - 12 на оборудование и Актом выполненных работ.

4.2.Работы по Договору считаются выполненными со стороны Исполнителя и принятыми со стороны Заказчика при условии подписания обеими Сторонами товарной накладной ТОРГ – 12  и Акта выполненных работ.

4.3.Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает товарную накладную ТОРГ – 12 и Акт выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения работ Исполнителем.

4.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной ТОРГ – 12  и Акта выполненных работ составляется Акт доработок с указанием сроков исполнения.

При отсутствии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания работ со стороны Заказчика письменного мотивированного отказа от подписания товарной накладной ТОРГ - 12  и Акта выполненных работ, работы считаются принятыми, а Договор - выполненным со стороны Исполнителя и подлежит оплате.

4.5.Приемка работ производится в соответствии с условиями Договора и требованиями СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий".

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.В случае просрочки Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе  потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени)  начисляется  за каждый день просрочки  исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается  в размере 0,1% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.2.В случае нарушения Исполнителем сроков указанных в акте  доработок предусмотренных в п.4.4. настоящего Договора,  Исполнитель уплачивает штраф  в размере 10% от цены настоящего Договора.

5.3.Стороны предусмотрели следующий порядок взыскания штрафов  (неустойки):

- Сумма штрафа рассчитывается   и  подлежит удержанию Заказчиком самостоятельно  в одностороннем внесудебном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю  в соответствии с  п.2.1. настоящего договора.

5.4.Уплата неустойки (пенни, штрафа)  не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, установленных Договором.

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1.Исполнитель гарантирует надлежащее качество поставленного оборудования СКВ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента принятия его Заказчиком и подписания товарной накладной ТОРГ – 12.

6.2.Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ по монтажу СКВ в течение 24 (Двадцати четырех)  месяцев с момента принятия Заказчиком работ и подписания Акта выполненных работ.

6.3.Качество поставляемого оборудования СКВ должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

6.4.В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки оборудования и/или работ по его монтажу возникшие по вине Исполнителя.

6.5.Гарантийные обязательства на оборудование и работы по его монтажу действуют при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и надлежащем исполнении сервисного обслуживания.

6.6.Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства в следующих случаях:

-в случае использования оборудования СКВ в целях, не соответствующих его прямому назначению;

-в случае нарушения правил и условий эксплуатации оборудования СКВ, изложенных в инструкции по эксплуатации;

-при эксплуатации изделия при температуре наружного воздуха ниже допустимой:

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

---кондиционера без зимнего комплекта при температуре наружного воздуха ниже 0°С (и в режиме обогрева и в режиме охлаждения);

---кондиционера с зимним комплектом при температуре наружного воздуха ниже 0°С (в режиме обогрева), при температуре воздуха ниже -15°С (в режиме охлаждения);

-в случае несоответствия параметров внешних сетей параметрам, указанным в руководстве, или неисправностей сетей;

-если оборудование СКВ имеет следы постороннего вмешательства или ремонта сторонней организацией;

-если дефект вызван изменением конструкции или схемы оборудования СКВ, не предусмотренным Изготовителем;

-если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования СКВ посторонних изделий, веществ или жидкостей.

6.7.В случае обнаружения недостатков, появившихся в результате транспортировки (любым иным причинам), осуществляемой Исполнителем, Заказчик обязан заявить об этом не позднее 10 (Десяти) дней с момента принятия оборудования, такое оборудование считается не принятым  и подлежит замене Исполнителем. В случае его установки  (монтажа), такое оборудование оплате не подлежит. При этом, Исполнитель обязуется осуществить замену и монтаж такого оборудования за свой счет.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора вызвано действием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не существовавших в момент заключения Договора, наступление которых Стороны не могли предотвратить или преодолеть, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, авария на транспорте, военные действия.

Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону. Отсутствие уведомления лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (Двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1.Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в ходе переговоров путем выставления письменной претензии с приложением всех документов, подтверждающих требование. Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения.

8.2.В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Владимирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2.Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможно только по взаимному согласию Сторон в письменном виде. Все изменения и дополнения к Договору оформляются после предварительного согласования путем подписания Дополнительного соглашения, либо Протокола изменений, оформленных в письменном виде и подписанных обеими Сторонами.

9.3.Все соглашения, подписанные Сторонами в рамках настоящего Договора, являются неотъемлемой его частью.

9.4.Стороны вправе использовать средства факсимильной связи при подписании настоящего Договора и признают их действительность.

Факсимильная или электронная сканированная копия документов имеют юридическую силу до получения Сторонами подлинников документов по почте.

9.5.Стороны обязуются не передавать права, принадлежащие им на основании обязательств по настоящему Договору, третьим лицам.

9.6.Настоящий Договор и Приложение к нему, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, составлены в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых для Заказчика и один для Исполнителя.

Приложения:

-Техническое задание - (Приложение №1);

-Акт выполненных работ – (Приложение №2).

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

# Заказчик:

ФГУП «ГНПП «Крона».

Адрес: 600036, г. Владимир, Проспект Ленина, д.73, ИНН 3327101250/КПП 332701001, р/с 40502810310020100016 в Отделении № 8611 Сбербанка России в г. Владимир, к/с 30101810000000000602, БИК 041708602. Тел. 8 (4922) 54-38-03.

Исполнитель:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор                                                                          Директор

ФГУП «ГНПП «Крона»                                             ________________________

_____________ А.В. Малышков.                              ____________/__________/.

Приложение № 1

к Договору на поставку и монтаж

систем кондиционирования воздуха от «___» ______2015г.

от  «25» мая 2015г

# 1. Наименование и количество поставляемого оборудования:

| # № п/п | # Наименование и модель кондиционера (оборудования) | # Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Gree GWH18ND-K3NNB3A или эквивалент* | # 6 |
| # 2. | # Gree GWH09NA-K3NNB3A или эквивалент* | # 4 |

# 2. Технические характеристики поставляемого оборудования:

# 2.1. Gree GWH18ND-K3NNB3A или эквивалент*

## а)  Общие характеристики:

Тип - настенная сплит-система;

Основные режимы - охлаждение / обогрев;

Максимальный воздушный поток - 10.833 куб. м/мин;

Мощность в режиме охлаждения - 4700 Вт;

Мощность в режиме обогрева - 4900 Вт;

Потребляемая мощность при обогреве - 1400 Вт;

Потребляемая мощность при охлаждении - 1500 Вт;

Режим приточной вентиляции – нет;

Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей;

Режим осушения – есть;

Тип хладагента - R 410A;

Фаза - однофазный;

Фильтры тонкой очистки воздуха – нет;

Регулировка скорости вращения вентилятора – есть.

## б) Управление:

Пульт дистанционного управления – есть;

Таймер включения/выключения – есть.

## в) Габаритные размеры:

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ)

84.5x27.5x18.6 см;

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ)

84.8x54x32 см.

г) Другие функции и особенности:

Возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск;

Возможность установки фильтров.

# 2.2. Gree GWH09NA-K3NNB3A или эквивалент*

## а) Общие характеристики:

Тип - настенная сплит-система;

Основные режимы - охлаждение / обогрев;

Максимальный воздушный поток - 6.67 куб. м/мин;

Мощность в режиме охлаждения - 2800 Вт;

Мощность в режиме обогрева - 2600 Вт;

Потребляемая мощность при обогреве - 780 Вт;

Потребляемая мощность при охлаждении - 810 Вт;

Режим приточной вентиляции – нет;

Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей;

Режим осушения – есть;

Тип хладагента - R 410A;

Фаза – однофазный;

Фильтры тонкой очистки воздуха – нет;

Регулировка скорости вращения вентилятора – есть.

## б) Управление:

Пульт дистанционного управления – есть;

Таймер включения/выключения – есть.

## в) Габаритные размеры:

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ)

73x25.5x17.4 см;

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ)

78.5x54x32 см.

г) Другие функции и особенности:

Возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск;

Возможность установки фильтров.

3. Выполнение работ по монтажу поставленного оборудования:

# 3.1. Монтаж 6 (шести) кондиционеров  модели Gree GWH18ND-K3NNB3A или эквивалент*:

# 3.1.1 Перечень материалов, включенных в монтаж 1(одного) кондиционера:

- Медная трубка ¼ - 5 м.;

- Медная трубка ½ - 5 м.;

- Термофлекс ¼ - 5 м.;

- Термофлекс ½ - 5 м.;

- Провод (кабель) межблочный 5*2,5 мм – 5 м.;

- Провод (кабель) запитывающий 3*2,5 мм – 5 м. до розетки;

- Дренажный шланг д. 16 мм – 5 м.;

- Кронштейн 600*500 мм – 1 пара;

- Кабель-канал 80*60 мм – 5 м.;

- Кабель-канал 25*25 мм – 5 м.

- Расходные материалы (анкер-болт – 4 шт., болт 8*35 мм. – 4 шт., шайба - 8 шт., скотч армированный - 1 рулон) – 1 комплект.

3.1.2. Перечень работ, включенных в монтаж 1(одного) кондиционера:

- Доставка материалов до места установки системы кондиционирования воздуха ( далее по тексту - СКВ);

- Бурение отверстия не менее д. 62 мм.;

- Установка кронштейнов;

- Установка внешнего блока СКВ;

- Установка внутреннего блока СКВ;

- Прокладка медных трубок в кабель-канале;

- Подключение внешнего и внутреннего блока СКВ;

- Прокладка электрического провода в кабель-канале;

- Пуско-наладочные работы;

3.2. Монтаж 4 (четырех) кондиционеров  модели Gree GWH09NA-K3NNB3A или эквивалент*:

3.2.1. Перечень материалов, включенных в монтаж 1 (одного) кондиционера:

- Медная трубка ¼ - 5 м.;

- Медная трубка ⅜ - 5 м.;

- Термофлекс ¼ - 5 м.;

- Термофлекс ⅜ - 5 м.;

- Провод (кабель) межблочный 5*1,5 мм – 5 м.;

- Провод (кабель) запитывающий 3*1,5 мм – 5 м. до розетки;

- Дренажный шланг д. 16 мм – 5 м.;

- Кронштейн 450*450 мм – 1 пара;

- Кабель-канал 80*60 мм – 5 м.;

- Кабель-канал 25*25 мм – 5 м.;

- Расходные материалы (анкер-болт – 4 шт., болт 8*35 мм. – 4 шт., шайба - 8 шт., скотч армированный - 1 рулон).

3.2.2. Перечень работ, включенных в монтаж 1(одного) кондиционера:

- Доставка материалов до места установки СКВ;

- Бурение отверстия не менее д. 62 мм.;

- Установка кронштейнов;

- Установка внешнего блока СКВ;

- Установка внутреннего блока СКВ;

- Прокладка медных трубок в кабель-канале;

- Подключение внешнего и внутреннего блока СКВ;

- Прокладка электрического провода в кабель-канале;

- Пуско-наладочные работы.

3.3. Условия и место проведения работ по монтажу:

- Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора обязан предоставить Заказчику список (перечень) автомобилей и персонала, которые будут осуществлять работы по монтажу оборудования;

- Работы по монтажу проводятся на 4-х этажном здании;

- Работы проводятся в рабочее время Заказчика;

- Места для монтажа оборудования: производственные и офисные помещения. Конкретные места монтажа будут указаны после заключения договора;

- Адрес места проведения работ: г. Владимир, пр-т Ленина, 73

4. Сроки поставки и выполнения работ по монтажу оборудования: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора.

Директор                                                                          Директор

ФГУП «ГНПП «Крона»                                                 ________________________

_____________ А.В. Малышков.                                       ____________/__________/.

Приложение № 2

к Договору на поставку и монтаж

систем кондиционирования воздуха от «___» ______2015г.

от  «25» мая 2015г

Акт

выполненных работ.

г.Владимир.                                                                          «___»__________2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», в лице  Директора Малышкова А.В., действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и  __________________________________________________, в лице Директора  __________________________, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем  «Исполнитель»,  с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.В соответствии с  Договором  на поставку и монтаж  систем кондиционирования воздуха от «___» ______2015г.,  работы  предусмотренные договором «Исполнителем»  выполнены   полностью надлежащим образом.

2.Работы выполнены в соответствии с установленными Договором  сроками.

3.Стоимость выполненных работ составила _____________ (___________) рублей, в том числе НДС 18% ___________, (______________) рублей.

4.Стороны взаимных претензий по  исполнению условий Договора не имеют.

Директор                                                                          Директор

ФГУП «ГНПП «Крона»                                                 ________________________

_____________ А.В. Малышков.                                       ____________/__________/.