Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» июнь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку автоматизированной системы диагностики «ТЕСТ-Д» (ТУ 40 1270 6-25791296-2002)

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

|  | Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Автоматизированная система диагностики «ТЕСТ-Д» (ТУ 40 1270 6-25791296-2002) |
| --- | --- | --- |
|  | Начальная максимальная цена договора, рублей | 498 196,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто девяносто шесть) руб. 00 коп. с учетом НДС 18% |
|  | Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | Оплата 100% в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки оборудования на территории Продавца. |
|  | Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | - |
|  | Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 20 рабочих дней со дня подписания договора. |
|  | Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |
|  | Требования к участникам закупки | Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя. |

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от      .05.2014№195-22/

Техническое задание

на поставку Автоматизированная система диагностики «ТЕСТ-Д»

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная система диагностики «ТЕСТ-Д» (ТУ 40 1270 6-25791296-2002) | Шт. | 1 | 20 рабочих дней | 12 месяцев с момента передачи Покупателю. |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

-

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

-

Подраздел 3.3. Требования по надежности

-

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

-

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Комплектация: 1) блок диагностики «ТЕСТ-Д1 USB» с программным обеспечением для разработчика тестов и с управляющей ЭВМ; 2) внутрисхемный тестер ВТ-02 USB со встроенным аналоговым тестером «VI-зонд» и внутрисхемным тестером цифровых микросхем «ВТЦМ-32»; 3) логический анализатор LAD-03 USB с управляющей ЭВМ; 4) программатор EPROM; 5) программатор PROM; 6) адаптер (устройство сопряжения) для фотоимпульсных датчиков с ноль-меткой; 7) программы самодиагностики и комплект техдокументации с электросхемами.

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

-

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

220 В, 50Гц

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

-

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

-

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции ПТНТ и ТНП по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 и от 16.06.1965г. №П-6.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно сопровождаться сертификатом качества и иметь техническую документацию на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

-

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Предоставление гарантий на оборудование – 12 месяцев с момента передачи Покупателю.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть ремонтопригодным.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно сопровождаться сертификатом качества.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

1) в качестве управляющей ЭВМ для блока диагностики «ТЕСТ-Д1 USB» применить персональный компьютер со следующими параметрами: системный блок 2Gb/500GB/DVD±RW/ Windows XP, монитор 21,5″/LED/Full HD, проводная клавиатура и проводная мышь; 2) в качестве управляющей ЭВМ для логического анализатора LAD-03 USB применить ноутбук со следующими параметрами: RAM 4Gb/HDD 320GB/LCD 15,6″, Windows 7; 3) система должна иметь возможность создавать тесты самостоятельно; 4) поставляемые тесты должны быть доступны пользователю; 5) устройства системы должны быть ремонтопригодны; 6) Поставщик в течение 3 дней проводит бесплатный инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудование.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единовременная поставка

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя