«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального

Директора по бурению и сервису

___________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________ 2015 года

Тема закупки: буровой станок для подземного бурения технологических, технических и эксплоразведочных скважин

Чита

2015
Техническое задание

на поставку бурового станка  для бурения из подземных горных выработок типа

для АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Буровой станок для бурения из подземных горных выработок

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. - наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2015. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Буровой станок для бурения из подземных горных выработок предназначен для бурения технологических взрывных, технических и экслоразведочных скважин диаметром 85 – 110 мм., в породах и рудах с коэффициентом крепости f=6…20 по шкале профессора М.М. Протодьяконова при разработке полезных ископаемых на подземных рудниках, не опасных по пыли, газу, в условиях умеренного климата.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации: - Температура воздуха на рабочем месте должна быть от +5° до +35° С; - Подаваемый к станку сжатый воздух, должен быть очищен от механических примесей и воды; - проветривание выработки должно соответствовать требованиям ПБ 03 – 553 – 03; - круговой веер в вертикальной плоскости - Освещенность на рабочем месте должна быть не ниже установленной ГОСТ 12.2.106 – 85; - На рабочем месте должен быть предусмотрен отток промывочной воды со шлангом; - Давление сжатого воздуха, подаваемого к станку должно быть не ниже 0,5 МПа (5 кгс/см2).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Диаметр бурения, мм - от 85 до 110 Минимальные размеры горной выработки , м – 2,7×2,7 Глубина бурения до; м – 50 Давление подводимого сжатого воздуха от обще шахтных магистралей, МПа–не менее 0,45 Ресурс до первого капитального ремонта, час , - не менее 2000; Бурение веером ; град.360 Податчик в сборе масса ;не более кг 180 Вращатель -привод Дар-5 либо аналог Число оборотов вала вращателя , об/мин 0-75 Механизм подачи- привод ДАР-5 либо аналог Максимальное усилие подачи не менее; кН 13 Люнет патрон масса, не более, кг 20 Рама податчика; масса не более, кг, 55 Распорная колонка : Высота, м., не более, 1850(2600) Масса не более, кг 55 Усилие распора, не менее, кН 35 Механизм наклона рабочего органа: масса не более, кг, 30кг Ручная лебёдка Диаметр каната, не более, мм-8 Длина каната не более, м 15 Пульт пневматический выносной массой не более, 40кг. Применяемая буровая штанга ТипБП - 76×820 Диаметр штанги -76мм Длина -820мм.; Рабочая длинна 750мм.; Масса 9,6 кг Станок должен иметь надежную его фиксацию в выработке во время бурения; салазки для переезда без разборки станка с одного веера на другой; податчик из антикоррозионного материала (алюминиевый сплав) со сменными направляющими из нержавеющей стали; регулировку скорости подачи бурового инструмента; регулировку подачи воды на промывку скважины; регулировку подачи масла в рабочий поток сжатого воздуха. тип станка –для бурения в шахте.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Техническая производительность станка при крепости пород 12 по шкале Протодьякона, не менее, м/смен - 14. Расход воздуха м3/мин – не более 15 Расход воды л/мин- не более 18

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Станок должен отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы станка, лет – не менее 36 месяцев. Наработка до капитального ремонта – не менее 2000 часов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция станка должна обеспечивать выполнение монтажных и демонтажных работ с помощью 2 человек. Время сборки бурового станка с помощью 2-х машинистов – не более 2-х часов. Монтажные и демонтажные работы выполняются с помощью слесарного инструмента, с ограничением количества размеров под ключ – не более 32 мм. Пульт управления станком должен располагаться на расстоянии - от 2 до 4 метров Управление станка выполняется с помощью рычагов. Органы управления станка должны иметь надписи, поясняющие их назначение и показывающие направление включения с учетом требований ГОСТ 21753. Присоединение рукавов сжатого воздуха, должно обеспечиваться с помощью быстро разъемных соединений или при помощи соединительных гаек.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие станка должны быть качественными, безусловно, новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Станок должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов, наличие воды абразивных материалов при температурных режимах от +15° до +35ºС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

На пульте управления устанавливаются контрольные приборы виброустойчивые для замера давления сжатого воздуха, давления в гидроцилиндре распорной колонке.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Станок должен быть укомплектован следующим ЗИП-ом: - полный комплект РТИ (для всех узлов станка) -комплект буровых штанг 20 шт. -цепь на редуктор подачи – 1 шт. - комплект прокладок полиуретановых – 1 шт. - комплект подводящих рукавов (dy50мм., dy25мм.) не менее 80 м

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станку металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя; условное обозначение станка и номер технических условий на станок; порядковый номер станка по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке - Перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей. - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования» - Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 9.014. .

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения С- по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев или 700 мото - часов до первого отказа, но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтопригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание станка должно предусматривать наличие запыленности на рабочем месте и влаги.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к станкам - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции станка должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проведение пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками станка и техническим заданием.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество –3 шт. Срок поставки – август 2015 г. Место поставки – г. Краснокаменск, Забайкальский край

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель сервисного центра						Ефремов С.А.

Начальник производства ОСП«Бурового участка №2»			Андреев А.Н.

Механик ОСП «Бурового участка №2»					Кулиев Д.В.