	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-93.13 «Белорусская АЭС, блоки №1,2. Инженерно-метеорологические изыскания. Сбор, систематизация и анализ материалов ранее выполненных работ. Метеорологические режимные наблюдения и расчеты метеорологических параметров площадки Белорусской АЭС (цикл наблюдений 2013-2014 гг)»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Стадия: Рабочая документация.
1.3. Основание для проведения работ:

 1.3.1 Генеральный контракт №77-598/1110700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика   Беларусь и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенный в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г.Минск, 18.07.2012 г.)
1.3.2 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.3 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.3.4 СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства".

1.3.5 РБ-046-08 “Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии”

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель: выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.
1.6 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора,
окончание –  31.01.2015
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

- обеспечение метеорологическими характеристиками разработки проектных основ и прогнозов расчетов потенциального радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду при нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

- прогнозирование и своевременное выявление тенденций и трендов изменения метеорологических параметров окружающей среды;

- выработка рекомендаций для снижения негативного воздействия ОИАЭ на окружающую среду.

2.2. Задачи работ

- проведение цикла метеорологических наблюдений;

- сбор, накопление и анализ результатов исследований;

- создание и ведение базы данных по основным метеорологическим параметрам окружающей среды;

- наблюдение за коррозионной активностью, загрязненностью и запыленностью атмосферы;
- сбор и обработка метеорологических данных по станции – аналогу;

- обоснование репрезентативности метеорологической станции-аналога по отношению к площадке Белорусской АЭС.
2.3 Изученность территории
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе Островца не проводятся. Примерно в 40 км к юго-юго-западу от района размещения АЭС находится метеостанция Ошмяны. Окружающая метеорологическую станцию местность холмистая, пересеченная отрогами Ошмянской и Белорусско-Литовской моренных гряд со средними высотами около 200 м. Коренные породы повсеместно перекрыты ледниковыми отложениями, представлены моренными и валунными суглинками, супесями, песками с массой отдельных песчано-галечных островов и валунов. Отдельные лесные массивы располагаются во всех направлениях, на расстоянии 3 км и более. Лесистость составляет 10 % заболоченность также 10 %. В 1 км к югу от станции протекает река Ошмянка. Грунтовые воды залегают на глубине 18-20 м. Высота станции 208 м над уровнем моря. Метеорологическая станция Ошмяны работает с 1962 г. по полной программе.

В 32 км к северо-востоку от проектируемой АЭС находится метеорологическая станция Лынтупы. Абсолютные высоты в районе колеблются от 190 до 230 м. Окружающая местность холмистая. Холмы невысокие и пологие. С запада от станции в направлении на юг протекает небольшая речка Лынтупка. В районе много лесов, лесами занято около 80 % территории. С запада расположено небольшое безымянное озеро с заболоченными берегами. Площадь заболоченных земель составляет не более 15 %. Почва в районе супесчаная. Грунтовые воды залегают на глубине 4-6 м. Высота метеоплощадки над уровнем моря 208 м. Станция работает с 1945 г. по полной программе.

На предыдущих стадиях проектирования ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» республики Беларусь по данным метеорологических станций Ошмянка, Лыптуны выполнил:

-  оценку современного состояния основных характеристик Островецкой площадки.

- анализ климатических условий Островецкой площадки. Оценена репрезентативность стационарных метеорологических пунктов наблюдений (метеорологических станций Ошмяны и Лынтупы). Рассматривался период наблюдений с начала работы станции по 2005 год включительно. 

Приведены следующие метеорологические характеристики:

- характеристика сезонов;

- режим инсоляции;

- температура воздуха и почвы (на поверхности и стандартных глубинах);

- влажность воздуха;

- атмосферное давление;

- облачность;

- атмосферные осадки;

- снежный покров;

-  максимальный запас воды в снеге 5, 10, 25, 50, 75, 90 и 95 % обеспеченности;

- промерзание грунта;

- испарение с почвы; растений и с водной поверхности;

- ветер;

- атмосферные явления (туманы, метели, грозы, град);

- опасные метеорологические явления (сильный ветер, шквал, сильный дождь, крупный град, сильные метели, сильные снегопады, сильные туманы и гололедно-изморозевые отложения, смерч;

- расчетные 0,01 % обеспеченности - температуры воздуха (максимальная и минимальная), скорости ветра, годовая и суточная сумма осадков;

- расчетные температуры наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92.

Для уточнения современного экологического состояния природной среды ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» провел экспедиционные работы по отбору разовых проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод и донных отложений. Были выполнены лабораторные исследования отобранных проб и дана оценка современного радиационно-химического состояния окружающей среды в районе Остовецкой площадки.

В 2013 г. ООО НПО «Гидротехпроект» выполнил работу «Оценка аэрологических и метеорологических условий района размещения блоков 1 и 2 Белорусской АЭС», в которой произведена оценка смерчеопасности территории размещения АЭС и расчетных характеристик вероятного смерча, а также выполнены расчеты атмосферной дисперсии примесей.

2.4 Содержание работ

Для изучения микроклиматических условий площадки в н.п. Валейкуны (или Чехи) после рекогносцировочного обследования, оборудуется метеорологическая площадка, на которой производятся 8 срочные наблюдения за:

- температурой и влажностью воздуха,

- направлением и скоростью ветра,

- осадками, 

- атмосферным давлением,

- температурой почвы на поверхности и на глубинах с помощью термометров Савинова и вытяжных термометров,

- толщиной снежного покрова,

- гололедно-изморозевыми отложениями,

- испарением с водной поверхности по испарителю ГГИ-3000,

- облачностью,

- атмосферными явлениями.
Проводятся градиентные наблюдения за температурой, влажностью воздуха и скоростью ветра на высотах 0,5 и 2,0 м.
Проводится годичный цикл наблюдения за интенсивностью коррозии металлов в атмосфере для разных металлических покрытий. В качестве образцов используются металлические пластины: сталь, оцинкованная сталь, медь, алюминий. 

Производится определение содержания в воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлоридов.
Проводится сбор сведений об объемах и составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с предприятий  Островецкого района.
По завершению годичного цикла наблюдений составляется технический отчет по материалам наблюдений с включением ежедневных срочных данных.

Производится сбор данных по станции-аналогу и расчеты метеорологических параметров с использованием последних лет наблюдения.

В метеорологической записке по станции-аналогу включаются следующие данные:

- ветер: средняя месячная скорость ветра, максимальная за год скорость ветра и порыв;

- месячные, годовая, сезонные розы ветров по 8 румбам;

- расчеты скорости ветра, интервалы его повторения, вертикальные сечения скорости и коэффициенты порыва, а также описание методики, используемой для преобразования скорости ветра в эффективное давление на обращенные к ветру поверхности сооружений, применяющиеся коэффициенты форм колебаний сооружений, распределения давления ветра по высоте сооружений;

- скорость ветра (10 минутное осреднение) и порыв повторяемостью 1 раз в 100, 1000 и 10000 лет;
- влажность воздуха: средние и экстремальные значения насыщенности воздуха водяным парами (парциальное давление водяного пара, относительная влажность воздуха и дефицит насыщения);

- суточный ход относительной влажности воздуха;

- осадки: среднее и экстремальное количество осадков (дождь, снег) по месяцам и за год;

- средняя и максимальная продолжительность выпадения осадков;

- средняя и максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени;

- соотношение твердых, жидких и смешанных осадков;

- наибольшее и наименьшее месячное и годовое количество осадков различной обеспеченности;

- максимальное за год суточное количество осадков различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01 %;
- среднее количество дней с различным количеством осадков (0,0;  ≥ 0,1 мм и т.д.);
- месячные розы ветров, приносящих осадки;
- снежный покров: толщина снежного покрова: средняя по декадам и максимальная;

- значение максимальных снегозапасов обеспеченностью 1, 0,1 и 0,01 %;
- обоснование экстремальной высоты снегового покрова на горизонтальную поверхность;

- схемы распределения снеговой нагрузки и коэффициентов перехода от массы снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие;

- температура воздуха: среднемесячные, среднегодовые, максимальные и минимальные;

- максимальная и минимальная температура воздуха обеспеченностью 1, 0,1 и 0,01 %; 

- средние даты 1-го и последнего заморозка;

- температура почвы на поверхности и различных глубинах: среднемесячные, максимальные и минимальные;

- средние и экстремальные значения проникновения температуры 0 °С в почву по месяцам и за год;

- средние даты 1-го и последнего заморозка на поверхности почвы;

- глубина промерзания почвы;

- атмосферное давление: средние и экстремальные значения по месяцам и за год;

- годовые оценки вероятности опасных метеорологических явлений (смерч, ураган,

- толщина гололеда 1 % обеспеченности 
Производится оценка репрезентативности метеорологической станции-аналога по отношению к площадке АЭС.
2.5 Метрологическое обеспечение 
Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при наблюдениях, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2.6 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из следующих отчетов:

- технического отчета, в котором включены все данные наблюдений в соответствии с требованиями СП 11-103-97,

- метеорологической записки, в которой приводится оценка репрезентативности метеостанции-аналога в отношении площадки Белорусской АЭС и собранные данные по станции-аналогу за весь период наблюдений на ней,

- отчета, в котором представлены материалы, требуемые НП-006-98 (пункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4.1-2.3.4.5).

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 «Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

3. Требования к передаче отчетной документации

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 
Один экземпляр пакета документации по изысканиям передается на электронном носителе в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD 2002, MapInfo (не ниже версии 7), а также в форматах, позволяющих осуществлять копирование и чтение (версия на русском языке в формате .pdf или .tif, с параметрами разрешения при сканировании не ниже 300 dpi).
4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.
1. НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
2.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

3. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

4.  Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1, Госкомгидромет СССР.

5. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

6. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.
5. Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Инженерно-метеорологические изыскания. Сбор, систематизация и анализ материалов ранее выполненных работ. Метеорологические режимные наблюдения и расчеты метеорологических параметров площадки Белорусской АЭС (цикл наблюдений 2013-2014 гг)
	 с момента заключения договора - 31.01.2015 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 20.12.2013 
	Информационный отчет

	Организация работ. Выпуск информационного отчета за 2013 год.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 21.12.2013- 15.04.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений. Выпуск информационного отчета за 1 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	 16.04.2014 - 21.07.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений. Выпуск информационного отчета за 2 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV этап
	22.07.2014 - 20.10.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений. Выпуск информационного отчета за 3 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	V этап
	21.10.2014 - 31.01.2015 
	Технический отчет

	Выпуск технического отчета по материалам наблюдений 2013-2014 гг.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

































































































































































































































































































































































































































































