|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «28» июня 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку токарно-револьверного станка с числовым программным управлением (ЧПУ) с оснащением для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора отделения «Атомтерм»

В.Б. Усачев

«28» июня 2013 г.

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«28» июня 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку токарно-револьверного станка с числовым программным управлением (ЧПУ) с оснащением

Токарно-револьверный обрабатывающий центр с ЧПУ предназначен для механической обработки  сложных цилиндрических деталей с высокими требованиями к скорости и точности обработки.

Основные требования. Таблица 1

| № п/п | Параметр | Требования по параметру | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование (перечень) закупаемого товара | Токарно-револьверный обрабатывающий центр с ЧПУ |  |
| 2 | Технические характеристики товара | См. таблицу 2 |  |
| 3 | Требования к срокам поставки товара | Не позднее 25.10.2013 года |  |
| 4 4.1 | Требования к гарантийному сроку эксплуатации Требования к сроку гарантийного обслуживания | Не менее 30000 часов Не менее 1 года |  |
| 5 | Сопроводительная документация товара. | Товарная накладная, счет-фактура, Сертификат соответствия ГОСТ Р. Документация на русском языке в бумажном виде и на электронном носителе: паспорт, руководство по эксплуатации, каталог электрооборудования, электрических, пневматических и гидравлических схем. Каталог быстроизнашиваемых и запасных частей. Упаковочный лист. |  |
| 6 | Комплектность поставки | См. приложение 1 |  |
| 7 | Требования к упаковке | Требования к упаковке: деревянный ящик с влагонепроницаемой поверхностью, |  |
| 8 | Код ОКДП | 2922100 |  |
| 9 | Код ОКВЭД | 29.40.1 |  |

Технические характеристики оборудования.  Таблица 2

| № п/п | Наименование оборудования | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-револьверный станок с ЧПУ с оснащением |  |
| 1.1 | Параметры рабочей зоны |  |
| 1.1.2 | Максимально устанавливаемый диаметр заготовки над станиной, мм | не менее 806 |
| 1.1.3. | Максимально устанавливаемый диаметр заготовки над кареткой, мм | не менее 527 |
| 1.1.4. | Максимальный обрабатываемый наружный диаметр, мм | не менее 305 |
| 1.1.5. | Максимальная длина точения, мм | не менее 521 |
| 1.2. | Параметры шпинделя |  |
|  | Посадка шпинделя | А2-6 |
| 1.2.1. | Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | не менее 4000 |
| 1.2.2. | Максимальный крутящий момент на шпинделе (при n=700 об/мин), Нм | не менее 203 |
| 1.2.3. | Максимальная мощность на шпинделе, кВт | не менее 14,9 |
| 1.2.4. | Диаметр отверстия в шпинделе, мм | не менее 76 |
| 1.2.5. | Диаметр отверстия в тяговой гидравлической трубе, мм | не менее 52,3 |
| 1.2.6. | Максимальный диаметр входящего в шпиндель прутка, мм | не менее 51 |
| 1.2.7. | Диаметр трехкулачкового гидравлического патрона, мм | не менее 210 |
| 1.2.8. | Параметры подач |  |
| 1.3. | Величина рабочих перемещений по осям, мм |  |
| 1.3.1. | по оси Х | не менее 236 |
| 1.3.2. | по оси Y | не менее 101,6 |
| 1.3.3. | по оси Z | не менее 533 |
| 1.3.4. | Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов по осям, м/мин |  |
| 1.3.5. | по оси X и Z | 24,0 |
| 1.3.6. | по оси Y | 18,0 |
| 1.3.7. | Максимальные допустимые усилия по осям, кН |  |
| 1.3.8. | по оси X и Z | не менее 20,40 |
| 1.3.9. | по оси Y | не менее 25,80 |
| 1.4. | Параметры инструментального револьвера |  |
| 1.4.1. | Тип инструментального револьвера | VDI/BOT или эквивалент |
| 1.4.2. | Тип резцедержателей | VDI/BOT или эквивалент |
| 1.4.3. | Количество позиций в револьвере всего | не менее 12 |
| 1.4.4. | VDI40 | не менее 6 |
| 1.4.5. | BOT | не менее 6 |
| 1.4.6. | Сечения корпусов резцов, мм | не менее 25х25 |
| 1.4.7. | Время смены инструмента, сек | не более 1 |
| 1.5. | Параметры приводного инструмента и с-оси |  |
| 1.5.1. | Максимальная частота вращения, об/мин | не менее 3000 |
| 1.5.2. | Пиковый крутящий момент, Нм | не менее 22 |
| 1.5.3. | Точность позиционирования С-оси, град | ±0,01 |
| 1.5.4. | Прижимное усилие тормоза, Н | не менее 4448 |
| 1.5.5. | Диаметр тормоза, мм | не менее 366 |
| 1.6. | Параметры точности |  |
| 1.6.1. | Точность позиционирования суппорта, мм | ±0,0050 |
| 1.6.2. | Повторяемость позиционирования суппорта, мм | ±0,0025 |
| 1.7. | Параметры устройства ЧПУ |  |
| 1.7.1 | Тип устройства | Fanuc |
| 1.7.2. | Количество управляемых осей | не менее 4 |
| 1.7.3. | LCD цветной монитор для отображения информации с диагональю, мм | не менее 381 |
| 1.7.4. | Тип интерфейса (скорость передачи данных, Бод) | RS232 или эквивалент (не менее 115200) |
| 1.7.5. | Интерфейс для подключения съемных носителей памяти | USB |
| 1.7.6. | Объем памяти для хранения программ, кБ | не менее 1024 |
| 1.7.7. | Минимальная дискретность задаваемых значений, мм | 0,001 |
| 1.8. | Параметры управления УЧПУ |  |
| 1.8.1. | Стандарт программирования | ISO G-код |
| 1.8.2. | Графическая 2D визуализация | наличие |
| 1.8.3. | Встроенные стандартные циклы обработки | не менее 17 |
| 1.8.4. | Текстовый редактор управляющих программ | наличие |
| 1.8.5. | Круговой многофункциональный JOG-маховичок | наличие |
| 1.8.6. | Калькулятор для расчета режимов резания и геометрии | наличие |
| 1.8.7. | Мониторинг режущего инструмента по нагрузке и стойкости | наличие |
| 1.8.8. | Функция компенсации инструмента с возможностью учета износа | наличие |
| 1.8.9. | Метрическая и дюймовая система | наличие |
| 1.8.10. | Возможность продолжения программы с любого кадра | наличие |
| 1.8.11. | Возможность редактирования в фоновом режиме | наличие |
| 1.8.12. | Пробный прогон с графическим представлением | наличие |
| 1.8.13. | Язык вывода сообщений системы ЧПУ | Русский |
| 1.8.14. | Автодиагностика станка | наличие |
| 1.8.15. | наличие дополнительных М-функций для вспомогательного оборудования | не менее 5 |
| 1.9. | Параметры подключения и установки |  |
| 1.9.1. | Электропитание | 3 ф. 380В, 50 Гц |
| 1.9.2. | Потребляемая электрическая мощность, кВА | не более 14 |
| 1.9.3. | Требования к сжатому воздуху |  |
| 1.9.4. | рабочее давление в сети, бар | не более 6,9 |
| 1.9.5. | рабочий расход, л/мин | не более 113 |
| 1.9.6. | Габаритные размеры станка, мм |  |
| 1.9.7. | длина | не более 3149 |
| 1.9.8. | ширина | не более 2464 |
| 1.9.9. | высота | не более 1867 |
| 1.9.10. | Масса ориентировочная, кг | не более 4082 |
| 1.10. | Особенности конструкции |  |
| 1.10.1 | Полностью литая чугунная станина | наличие |
| 1.10.2. | Полностью закрытое герметичное защитное ограждение | наличие |
| 1.10.3. | Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента | наличие |
| 1.10.4. | Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих | наличие |
| 1.10.5. | ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой | наличие |
| 1.10.6. | Система автоматической смазки направляющих и ШВП | наличие |
| 1.10.7. | Система компенсации тепловых расширений ШВП | наличие |
| 1.10.8. | Откатная конструкция бака для СОЖ | наличие |
| 1.11. | Комплектация |  |
| 1.11.1 | Система СОЖ с баком объемом, л | не менее 182 |
| 1.11.2. | Присоединительные части к пневмосистеме: (фильтр, редуктор) | наличие |
| 1.11.3. | Ручной пневмопистолет для удаления стружки с детали и станка | наличие |
| 1.11.4. | Станочное освещение | наличие |
| 1.11.5. | Лампа индикации состояния станка | наличие |
| 1.11.6. | Электромеханический замок дверей ограждения рабочей зоны | наличие |
| 1.11.7. | Функция автоматического отключения станка | наличие |
| 1.11.8. | Комплект регулировочных опор | наличие |
| 1.11.9. | USB порт | наличие |
| 1.11.10. | Цикл прямого резьбонарезания | наличие |
| 1.11.11. | Экспортная упаковка | наличие |
| 1.11.12. | Внутренний автотрансформатор (354-480В) | наличие |
| 1.11.13. | Кнопочный выключатель для блокировки памяти для пульта управления | наличие |
| 1.11.14. | Система приводного инструмента и C-ось для главного шпинделя | наличие |
| 1.11.15. | Осевая приводная станция | не менее 1 шт. |
| 1.11.16. | Угловая приводная станция | не менее 1 шт. |
| 1.11.17. | Гидравлическая ЧПУ-управляемая задняя бабка | наличие |
| 1.11.18. | Исполнение конуса задней бабки | MК4 |
| 1.11.19. | Дополнительная система фильтрации СОЖ, 25-микронный фильтр | наличие |
| 1.11.20. | Система подачи СОЖ высокого давления, 20 атмосфер | наличие |
| 1.11.21. | Блок раннего обнаружения исчезновения электропитания | наличие |

Приложение 1. Комплектность поставки

- Гидравлическая задняя бабка управляемая ЧПУ-. Исполнение конуса МТ 4.

- Дополнительная система фильтрации СОЖ, 25- микронный фильтр.

- Система подачи СОЖ высокого давления, через револьвер.

- Блок раннего обнаружения исчезновения электропитания.