ТОМ 2. Техническая часть.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку приборов измерительных Ч1, Ч3, Ч7, Б5-80/1, ИВЭП 27-10, Agilient

для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»

1. Наименование лота:

Поставка приборов измерительных Ч1, Ч3, Ч7, Б5-80/1, ИВЭП 27-10, Agilient.

2. Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Частотомер - Ч3-88 с поверкой | Диапазон измерения частот по входам «А», «С» Форма измеряемых сигналов Синусоидальная и импульсная любой полярности Диапазон измеряемых частот 0,01 Гц - 200 МГц Уровень входных сигналов: синусоидальных (эффективное значение) 0,02 - 10 В импульсных 0,05 - 10 В Диапазон измерения частот по входу «В» Форма измеряемых сигналов Синусоидальная Диапазон измеряемых частот 100 – 2 500 МГц Уровень входных сигналов: В диапазоне частот 100 – 1 200 МГц 0,03 – 1 В В диапазоне частот 1 200 – 2 500 МГц 0,03 – 20 мВ Время счета при измерении частоты По входам А, С 1, 10, 102, 103, 104 мс По входу В 16•1, 16•10, 16•102, 16•103, 16•104 мс Диапазон измерения периода сигналов по входам «А», «С» Для синусоидального сигнала 5 – 100 с (200 МГц – 0,01 Гц) Для импульсного сигнала 10 – 100 с (100 МГц – 0,01 Гц) Уровень входных сигналов (вход 1 МОм): Для синусоидального сигнала 0,02 – 10 В Для импульсного сигнала 0,05 – 10 В Измерение отношения частот В диапазоне отношения частот 1,0001 – 999999999 Каналов А/С и каналов С/А В диапазоне отношения частот 1,5 – 999999999 Каналов В/С Встроенный опорный генератор Тип Кварцевый, термостатированный Номинальное значение частоты 5 МГц Нестабильность частоты ±5*10-8 за 30 суток, ±1*10-7 за 12 месяцев Общие характеристики Число усредняемых периодов входного сигнала 1, 10, 100, 1 000, 10 000 Период меток времени 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 Диапазон измерения длительности импульсов по входам А, С 1мкс – 100 с Измерение длительности импульсов с усреднением 10, 100, 1000, 10000 или с использованием внешнего генератора меток Диапазон измерения интервала времени по входам А, С между фронтами импульсов «Старт» и «Стоп» 0,1 мкс – 100 с Диапазон измерения скважности импульсного сигнала по входам А, С1,000001 – 999999999 Интерфейс USB Формат индикации 9 разрядов Питание (230±23) В, (50/60±1) Гц Потребляемая мощность 50 В · А Габаритные размеры 285х106х345 мм Масса 4кг Условия эксплуатации: Рабочая температура-10°С — +50°С | 5 |
| 2 | Б5-80/1 Источник питания, с поверкой | Максимальная выходная мощность 160 Вт Выходное напряжение Диапазон установки 0-80 В Шаг установки 20 мВ Погрешность установки ≤ ±(0.05% Uмакс), В Выходной ток Диапазон установки 0.01-2 А Шаг установки1 мА Погрешность установки ≤ ±(0.1% Iмакс) А Уровень пульсаций 2 мВ Абсолютная погрешность измерения Выходного напряжения ≤ ±(0.005·Uуст + 0.05) В Выходного тока ≤ ±(0.005·Iуст + 0.005) А Нестабильность выходного напряжения При изменении входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения ≤ ±(0.01% Uмакс) В При изменении тока нагрузки от 0.9 максимального значения до нуля ≤ ±(0.05% Uмакс) В Нестабильность выходного тока При изменении входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения ≤ ±(0.05% I макс) А При изменении напряжения на нагрузке от 0.9 максимального значения до нуля ≤ ±(0.1% Iмакс) А Напряжение питания 207 В - 253 В Масса 2.5 кг Габаритные размеры 250х285х80 мм Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С; относительная влажность воздуха 98% при температуре окружающего воздуха +25°С; атмосферное давление 750+30 мм рт.ст.; напряжение сети 220+22 В. | 6 |
| 3 | Agilent 33210A Генератор сигналов специальной формы, с поверкой | Использование прямого цифрового синтеза • Диапазон частот для синуса и меандра 1 мГц – 10 МГц • Разрешение по частоте 1 мГц • Формы сигнала: пила, треугольник, шум, постоянное смещение, импульс с переменной длительностью фронта и т.д • Разрядность ЦАП 12 бит • Частота дискретизации 50 МГц • Память формы сигнала 8000 точек; • Режимы АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ, фазо-частотная манипуляция; • Интерфейс LAN LXI-C Ethernet 10/100, USB 2.0, GPIB | 3 |
| 4 | Источник питания ИВЭП 27-10 (Uном.-27В, Iн max-10А) | Тип выходного напряжения: постоянное напряжение Номинальное значение выходного напряжения Uном. (при Iн= 0,5∙Iн max), В 27 Допускаемое отклонение установки Uном., В, не более ±0,27 Напряжение пульсаций выходного напряжения от пика до пика Uпп, мВ, не более 270 Эффективное значение напряжения пульсации выходного напряжения, мВ, не более 15 Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более ±3,5 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении напряжения питающей сети, %, не более ±0,5 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении тока нагрузки, %, не более ±2,2 Температурная нестабильность выходного напряжения, %, не более ±0,8 Ток нагрузки, А ( Iн мах) 10 Ток нагрузки, А (Iн ном=0,5 Iн мах) 5 Ток нагрузки, А (Iн. мin=0,1 Iн мах 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -10...+40 Тип питающей сети 1ф сеть 50 Гц напряжением (187-242) В. Вид охлаждения прибора естественное конвекционное Масса, кг, не более 7,0 | 2 |
| 5 | Ч7-1014 Компаратор частотный, с поверкой | Частота опорного сигнала 5, 10 МГц Частота измеряемого сигнала (номинальное значение) 1, 5, 10 МГц Допустимое отклонение частоты измеряемого сигнала от номинального значения не более 1 Гц Погрешность измерения относительного отклонения частоты, не более для сигнала с частотой 10 МГц за 1сек. 1.10-12 за 10 сек. 5 .10-13 для сигнала с частотой 5 МГц за 1сек. 2.10-12 за 10 сек. 5 .10-13 для сигнала с частотой 1 МГц за 1сек. 8.10-12 за 10 сек. 2 .10-13 Среднеквадратическое значение напряжения входных сигналов на нагрузке 50 Ом (0.4 – 1.2) В Потребляемая мощность, не более 20 Вт Напряжение питания, В +(22-30) В / ~ 220В; 50Гц Габариты, мм 200х80х150 Масса, не более 1,3 кг | 1 |
| 6 | Agilent 33250A Генератор сигналов специальной формы, с поверкой | Основные параметры: Виды выходного сигнала - синус, треугольник, меандр, пила, шум, постоянное смещение, импульс с переменной длительностью фронта Выходной пиковый уровень на нагрузке 50 Ом - 10 мВ - 10 Впик-пик Погрешность установки частоты - (± 2*10-6 ) Постоянное смещение - ± 5 Впик (АС+DС) Синусоидальный сигнал: Частотный диапазон - 1 мкГц – 80 МГц Погрешность установки на 1 кГц - ± 1% + 1 мВ Неравномерность АЧХ в диапазоне < 10 МГц - ± 0,1 дБ Неравномерность АЧХ в диапазоне ≥ 10 МГц < 50 МГц - ± 0,2 дБ Неравномерность АЧХ в диапазоне ≥ 50 МГц ≤ 80 МГц - ± 0,4 дБ Коэффициент гармоник в диапазоне до 1 МГц (выходной сигнал 1 В) - ≤ -60 дБн Коэффициент гармоник в диапазоне до 5 МГц (выходной сигнал 1 В) - < -57 дБн Коэффициент гармоник в диапазоне до 80 МГц (выходной сигнал 1 В) - < -37 дБн Прямоугольный сигнал: Частотный диапазон - 1 мкГц – 80 МГц Время нарастания/среза - 8 нс Выброс - < 5% Перестраиваемая скважность в диапазоне до 25 МГц - 20% - 80% Перестраиваемая скважность в диапазоне до 50 МГц - 40% - 60% Погрешность установки скважности - ± 1% Джиттер - 75 пс Треугольный и пилообразный сигнал: Частотный диапазон - 1 мкГц – 1 МГц Нелинейность - < 0,1% Перестраиваемая скважность - 0% - 100% Импульсный сигнал: Частотный диапазон - 500 мкГц – 50 МГц Перестраиваемое время нарастания - 5 нс – 1 мс Длительность - от 8 нс Выброс - < 5% Джиттер - 50 пс Шумовой сигнал: Полоса белого шума - 50 МГц Сигнал произвольной формы: Частотный диапазон - 1 мкГц – 25 МГц Частота дискретизации - 50 МГц Объем памяти - 1 кб - 64 кб Разрешение по вертикали - 12 бит Встроенные сигналы - нарастающая и спадающая экспонента, кардиосигнал, sin x/x Модуляция: Виды модуляции - АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ, фазо-частотная манипуляция; Несущая - синус, меандр, пила, произвольная Модулирующая частота - до 20 кГц. Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная. Девиация частоты - до 80 МГц (пиковая) Коэффициент АМ с разрешением 0,1 % - 1 % - 120 % (АМ) Общие данные: Напряжение питания - 220 В ± 15 %, 50 Гц/60 Гц Габаритные размеры - 254х104х374 мм Масса 4,6 кг | 1 |
| 7 | Ч1-2010 Стандарт частоты рубидиевый, с поверкой | Частота выходного сигнала 10 МГц, 5 МГц и 1 МГц; Подстройка по сигналу Глонасс и GPS; Высокие метрологические характеристики от -5 до +40°С; Предназначен для использования в качестве источника опорного сигнала высокой стабильности. Стандарт частоты рубидиевый Ч1-2010 может быть применён в аппаратуре измерения частоты и времени. Малые габариты: 260×260×90 мм Небольшой вес: 6 кг с аккумулятором Низкая потребляемая мощность: 24 Вт в установившемся режиме Малое время выхода в рабочий режим: 1 ч до стабильности 1×10-10 24 ч до стабильности 5×10-12 Широкий температурный диапазон: от —5°С до +40°С Предназначен для использования в качестве источника опорного сигнала высокой стабильности. Частота выходного сигнала 10 МГц; Подстройка по сигналу GPS Высокие метрологические характеристики в рабочих условиях эксплуатации; Универсальное питание: — от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; — от сети постоянного тока 12В; — от встроенного аккумулятора. | 1 |

*Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналоги или эквиваленты оборудования должны полностью соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным заказчиком.

3. Комплект поставки

Вся техника поставляется со всеми необходимыми питающими и коммуникационными кабелями.

4. Условия поставки

Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов, поверки и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7. Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Доставка включена в стоимость Товара.

- Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

- Поставщик должен:

- После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная, гарантийное обязательство);

- Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю осуществляется силами и за счёт Поставщика;

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

- Обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Покупателя.

8. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Срок поставки товара: 180 рабочих дней после подписания договора.