| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор структурного подразделения № 57. ____________/ В.Ф.Данилов. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». _____________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку металлорукавов

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ ПРИЁМКИ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Поставка металлорукавов должна осуществляться в соответствии ГПЗ

2015 года, отделения №57, строка 13

1.2 Металлорукава с Ду32 длиной 4,3 м.                              28 шт.

1.3 Металлорукава с Ду32 длиной 1,0 м.                                9 шт.

1.4 Металлорукава с Ду32 длиной 1,6 м.                                8 шт.

1.4 Код ОКДП 3211410

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Металлорукава применяются в качестве комплектующих изделий подвесок ионизационных камер, работающих в реакторах атомных станций.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Требования к конструкции.

3.1.1. Маталлорукав должен состоять из гибкой гофрированной трубки, оплетённой проволокой, по концам, имеющей арматуру под приварку, заканчивающуюся втулкой. Внутренняя поверхность втулки не должна иметь острых кромок, образующихся от плавления металла при сварке. Для металлорукавов с Ду 32мм. длиной 1,0; 1,8; 4,3;1.6 (метра) внутренний диаметр втулки 38,8± мм, толщина стенки 1 мм, длина не менее 4 мм. Для металлорукава с Ду 20мм  длиной 3,0 метра, внутренний диаметр втулки 24,5±0,28мм, толщина стенки 1мм, длина не менее 4мм. Для металлорукавов с Ду 6мм длиной 0,47;3,8 метра наружный диаметр арматуры не более 16,5мм.

3.2 Требование к материалу изготовления.

3.2.1 Металлорукава должны быть изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

3.3 Основные технические требования

3.3.1 Рабочая среда  - азот газообразный, инертные газы.

3.3.2 Окружающая среда - воздух, пары рабочих сред, пыль.

3.3.3 Металлорукава должны быть герметичными для Ду 32мм. и Ду 20мм при рабочем давлении Р раб.= 40кг/см², а для Ду 6мм при рабочем давлении Р раб.= 100кг/см²

3.3.4 Металлорукава не должны иметь остаточных деформаций, выходящих за пределы допуска на изготовление по ОСТ I03662-74 после нагружения внутренним давлением 1,25 Р раб. Металлорукава не должны разрушаться при внутреннем давлении менее 3Р раб.

3.3.5 Металлорукава должны быть прочными и устойчивыми к внешним воздействующим факторам:

а) синусоидальная вибрация: амплитуда ускорения 10 м/сек², амплитуда перемещения 1мм, частота 300Гц.

б) удар многократного действия: пиковое ускорение 15м/сек², длительность действия ударного ускорения 10мс

в) повышенная температура рабочей среды +400˚C

д) пониженная температура окружающей среды - 253  ̊С

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1 Металлорукава должны иметь маркировку, содержащую:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- обозначение металлорукава;

- диаметр металлорукава, мм;

- рабочее давление, кг/см²

-длину металлорукава, м;

- заводской номер.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

5.1 Поставщик обязан обеспечить тару, упаковку и маркировку продукции, соответствующие требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, отвечающие за сохранность продукции, её целостность при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке на склад Заказчика, а также на период хранения до начала эксплуатации.

6.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

6.1 Поставщик обязан представить:

а) товарную накладную по форме Торг-12;

б) счёт фактуру;

в) документы, удостоверяющие качество продукции;

г) эксплуатационную документацию

6.1 Место доставки  115230, г. Москва, Варшавское шоссе, дом №46.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

7.1 Поставщик обязан представить номера технических условий на изделие.

7.2 Металлорукава с Ду 6мм. длиной 3,8 метра должны быть изготовлены из цельной гофрированной трубки.  Сварка для обеспечения необходимой длины из отдельных металлорукавов не допускается.

8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ПОСТАВКИ.

8.1 Металлорукава необходимо поставить 17 июля 2015 года.