«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на НИОКР

«Верификация жидкометаллических моделей CFD-кодов на экспериментальных данных течения теплоносителя интегральной модели быстрого реактора».

2014

- Цель работы.

Целью НИОКР является разработка и валидация расчетной модели неизотермического стратифицированного течения теплоносителя в каналах и камерах смешения ядерных реакторов, получение расчетных данных по полям скорости и температуры стратифицированного течения теплоносителя в верхней камере смешения быстрого реактора для номинальных и аварийных режимов, их сопоставление с результатами экспериментов на модели.

- Основные задачи работы.

В процессе выполнения НИОКР необходимо решить следующие задачи:

Разработать расчетную модель неизотермического стратифицированного течения теплоносителя в каналах и камерах смешения ядерных реакторов и провести ее валидацию на экспериментальном материале.

Получить расчетные данные по полям скорости и температуры стратифицированного течения теплоносителя в верхней камере смешения быстрого реактора, определить условия моделирования сложной структуры движения неизотермического теплоносителя в верхней камере быстрого реактора.

Провести сопоставление результатов расчетов полей скорости и температуры стратифицированного течения теплоносителя в верхней камере смешения быстрого реактора с результатами экспериментов на модели, их анализ, определить условия переноса экспериментальных данных по критериям подобия на реакторные параметры.

Провести верификацию расчётного кода ЛОГОС на экспериментальных данных течения теплоносителя в баке реактора для номинальных и аварийных режимов, провести тестовые расчёты.

2. Основание для проведения НИОКР

Основанием для проведения НИОКР является: Государственный контракт от 17.02.2014 № Н.4х.44.9Б.14.1031, заключенный между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

3. Заказчик

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

4. Исполнитель

_________________

5. Сроки выполнения работы

Начало работы считать дату подписания контракта.

Окончание работы: «05»  ноября 2014 г.

6. Основное содержание работы

В процессе выполнения работ необходимо выполнить:

Разработку расчётных моделей расчётного кода ЛОГОС для геометрии стенда В-200 и натурной геометрии БН-1200.

Разработка модели верхней камеры стенда В-200. Проведение расчётов с помощью водяной RANS и LES приближений. Для RANS приближения рассматривается стационарная задача установившейся вынужденной конвекции с определением 3-х мерных полей скоростей, температуры, давлений. Для LES приближения рассматривается динамическая задача вынужденной циркуляции теплоносителя. В результате расчёта должны быть определены 3-х мерные профили и пульсации температуры, скорости и давления теплоносителя по границе стратификации водяного теплоносителя в верхней камере стенда В-200. Сравнение профилей распределения параметров, пульсаций параметров полученных на стенде и расчётным путём для воды, расчёт по теории подобия профилей для натурной геометрии с натриевым теплоносителем.

Разработка модели верхней камеры РУ БН-1200. Проведение расчётов с помощью жидкометаллической RANS модели и LES приближений. Для RANS приближения рассматривается стационарная задача установившейся вынужденной конвекции с определением 3-х мерных полей скоростей, температуры, давлений. Для LES приближения рассматривается динамическая задача естественной циркуляции теплоносителя. В результате расчёта должны быть определены 3-мерные профили и пульсации температуры, скорости и давления теплоносителя по границе стратификации натриевого теплоносителя в верхней камере РУ БН-1200. Сравнение подобия профилей измеряемых параметров на стенде В-200 и для натурной геометрии БН-1200, сравнение параметров и пульсаций параметров со значениями, полученными путём переноса экспериментальных данных по теории подобия.

Присоединение к модели верхней камеры стенда В-200 моделей активной зоны, АТО (активная зона и АТО рассматриваются в приближении модели пористого тела). Граничные условия устанавливаются по температуре входа и выхода 2-го контура АТО. Рассчитывается динамическая задача перехода к естественной циркуляции и установившейся естественной циркуляции для водяной и модели RANS. Сравнение профилей распределения параметров, полученных на стенде и расчётным путём для воды, расчёт по теории подобия профилей для натурной геометрии с натриевым теплоносителем.

Присоединение к модели верхней камеры РУ БН-1200 моделей активной зоны, АТО (активная зона и АТО рассматриваются в приближении модели пористого тела). Граничные условия устанавливаются по температуре входа и выхода 2-го контура АТО. Рассчитывается динамическая задача перехода к естественной циркуляции и установившейся естественной циркуляции для водяной и жидкометаллической модели RANS приближения. Сравнение подобия профилей измеряемых параметров на стенде В-200 и для натурной геометрии БН-1200, сравнение параметров со значениями, полученными путём переноса экспериментальных данных по теории подобия. Для активной зоны устанавливается 4 расчётных области для определения максимальной зоны с максимальным подогревом теплоносителя. Для зоны с максимальным подогревом теплоносителя проводится расчёт ТВС и твэлов для определения максимальной температуры оболочки твэла в режиме аварийного расхолаживания.

Проведение расчета основных параметров экспериментальной модели (мощность модели, температуры теплоносителя, расхода теплоносителя и т.д.) по основополагающим критериям подобия (чисел Фруда, Эйлера, Пекле, Ричардсона, гомохронности; числа, определяющего отношение энерговыделения к теплосъёму и др.) для обеспечения моделирования номинального режима работы БН-1200 и режима аварийного расхолаживания БН-1200 на водяной модели стенда В-200.

7. Основные требования к выполнению работы

7.1. Общие требования

7.1.1. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение работ научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя и удовлетворять требованиям ГОСТ 7.32-2001.

8. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения

| № | Наименование работы | Наименование организации-соисполнителя | Срок выполнения работ (окончание) | Расчётная цена этапа, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение верификации расчётного кода ЛОГОС на экспериментальных данных стратифицированного течения теплоносителя в верхней камере реактора в режиме принудительной циркуляции, полученных на стенде В-200. Расчёт верхней камеры реактора БН-1200. Анализ результатов расчёта. |  | Не позже 05.11.2014 | 30% |
| 2 | Проведение верификации расчётного кода ЛОГОС на экспериментальных данных естественной циркуляции теплоносителя в режиме аварийного расхолаживания, полученных на стенде В-200. Расчёт режима аварийного расхолаживания реактора БН-1200. Анализ результатов расчёта. |  | Не позже 05.11.2014 | 50% |
| 3 | Проведение расчётов параметров экспериментальной модели на основе определяющих критериев подобия для номинального режима и режима аварийного расхолаживания. |  | Не позже 05.11.2014 | 20% |
|  | Итого |  |  | 100% |

9. Ожидаемые результаты работы

В результате выполнения НИОКР должны быть получены следующие результаты:

– разработана расчётная модель стенда В-200 и БН-1200 для верификации расчётного кода ЛОГОС;

– проведены верификационные расчёты стратифицированного течения верхней камеры реактора с помощью расчётного кода ЛОГОС номинальных режимов принудительной циркуляции теплоносителя на экспериментальных данных стенда В-200;

– проведены тестовые расчёты реальной геометрии верхней камеры РУ БН-1200 верифицированным расчётным кодом ЛОГОС, проведён анализ расчётных результатов;

– проведены верификационные расчёты процессов естественной циркуляции теплоносителя в режиме аварийного расхолаживания с помощью расчётного кода ЛОГОС на экспериментальных данных стенда В-200;

– проведены тестовые расчёты реальной геометрии РУ БН-1200 в режимах аварийного расхолаживания, проведён анализ расчётных результатов;

– осуществлен расчёт параметров экспериментальной модели стенда В-200 на основе определяющих критериев подобия для номинального режима и режима аварийного расхолаживания.

10. Порядок сдачи-приемки работы, включая назначение приемочной комиссии и экспертизы, состав документов, представляемых по окончании работы

Работа проходит экспертизу научно-технического совета Исполнителя.

Работа принимается комиссией, назначаемой Заказчиком с участием Исполнителя.

По завершении НИОКР Исполнитель предоставляет Заказчику следующие материалы на бумажном и электронном носителях:

- научно-технический отчёт;

- акты сдачи-приемки.

11. Условия конфиденциальности

11.1 Выполнение НИОКР, предусмотренных договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

11.2.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Контактное лицо: Зарюгин Денис Геннадьевич, (48439) 9-82-77.