Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на техобслуживание оборудования системы видеонаблюдения для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен:

Техобслуживание оборудования системы видеонаблюдения.

2.       Сроки оказания услуг:

Дата начала – с момента заключения договора.

Дата окончания - 31.12.2013 г.

- Адрес оказания услуг:

Новосибирская область, Коченевский район, в 3 км на северо-восток от села Прокудское -  площадка ПХРО.

- Цена и объем оказываемых услуг:

375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч) российских рублей 00 копеек

период оказания услуг – 10 месяцев.

- Состав работ:

Обслуживание аппаратуры и оборудования должно осуществляться в соответствии с РД 78.145-93 МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", ПУЭ (правила устройства электроустановок), НПБ (нормы пожарной безопасности), технической документации предприятия-изготовителя.

Организация и периодичность технической диагностики, обслуживания и ремонта аппаратуры и оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

1) Техобслуживание оборудования системы видеонаблюдения осуществляется на объекте:

- Пункт хранения радиоактивных отходов, Новосибирская область, Коченевский район, в 3 км на северо-восток от села Прокудское

2) Ремонт производится при частичном или полном выходе из строя ТСФЗ, его составных частей или оборудования, входящего в его состав. Также основанием для заявки на ремонт являются дефекты изображения в системе видеонаблюдения, ложные срабатывания охранной сигнализации, несрабатывание охранной сигнализации при проверке. Ремонт должен осуществляться не позднее 24 часов с момента подачи Исполнителю по договору заявки на ремонт.

3) Работы по техническому обслуживанию должны включать:

- обеспечение правильного функционирования ТСФЗ;

- контроль технического состояния ТСФЗ;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания ТСФЗ в исправном состоянии;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации ТСФЗ;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов дальнейшего технического обслуживания.

Состав технического обслуживания и сроки выполнения:

| № пп | Выполняемые работы | Описание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание охранной сигнализации | Тестовое срабатывание охранных извещателей с целью проверки прохождения сигнала тревоги от охранного извещателя через шлейф сигнализации, адресные расширители, линии связи до пульта приемо-контрольного охранного извещятеля дежурного персонала на пульте управления ТСФЗ сигналом тревоги. Возможность повторной постановки охранного шлейфа сигнализации при восстановлении сработавшего извещателя. Проверка линий связи и проводов охранных шлейфов сигнализации на наличие повреждений изоляций, недопустимых провисов, проверка кабель-канала. Проверка крепления охранных извещателей к стенам, потолкам зданий. Проверка контактов питания и подключения шлейфов сигнализации на охранных извещателях, адресных расширителях, исполнительных устройствах и другом оборудовании охранной сигнализации. . Очистка от грязи и пыли экранов и линз оптико-электронных охранных извещателей. | 1 раз в 3 месяца |
| 3. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Проверка качества изображения, выводимого на мониторы дежурного. Проверка крепления видеокамер. Проверка кабелей питания и сигнальных проводов системы видеонаблюдения. Проверка работоспособности приводов управляемых видеокамер. Проверка ведения архива видеозаписи. Проверка оборудования на пульте управления системой видеонаблюдения (матричный коммутатор, джойстик для управления камерами и т.д.). Очистка от грязи и пыли объективов видеокамер. Очистка от грязи и пыли мониторов видеонаблюдения. | 1 раз в 3 месяца |
| 4. | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | Проверка исправности оборудования СКУД: - отсутствие на турникетах, электрозамках, доводчиках механических повреждений; - плавная работа и отсутствие заеданий при повороте ротора турникетов; - отсутствие заеданий и посторонних звуков при работе доводчиков, отсутствие на них подтеков технических жидкостей; - отсутствие коррозии на рабочих поверхностях электрозамков; - отсутствие механических повреждений на считывателях proximity-карт; Проверка крепления оборудования СКУД на местах установки. Исправность и отсутствие повреждений на проводах питания, линиях связи оборудования. Проверка корректного реагирования системы СКУД на штатные и нештатные события (пропуск сотрудников по proximity-картам, сигнал тревоги при использовании непрописанной в системе карты и т.д.) | 1 раз в 3 месяца |
| 5. | Техническое обслуживание системы электропитания | Проверка кабелей питания (отсутствие повреждений, отсутствие недопустимых провисов). Отсутствие повреждений блоков питания и установленных аккумуляторов. Проверка на соответствие паспортным данным напряжения на выходе блока питания. Проверка параметров аккумуляторов, используемых в блоках питания комплекса технических средств физической защиты | 1 раз в 3 месяца |

4) Состав комплекса технических средств физической защиты:

Пункт хранения радиоактивных отходов, Новосибирская область, Коченевский район, в 3 км на северо-восток от села Прокудское -  площадка ПХРО.

Видеонаблюдение:

- Видеокамера цветная KPC-DN4000PH – 3 шт.;

- Видеокамера цветная КРС-605 – 1 шт.;

- Видеокамера ТК СС3770ИН-7Х– 7шт.;

- Видео приемник 4-х канальный VR7420-230– 2 шт.;

- Цифровой видеорегистратор SymDec 16+4-640ЕА – 1 шт.;

- Видеомонитор SymDec – 2 шт.;

Система контроля и управления доступом:

- Контроллер СКУД Hirsch M2N-230 – 3 шт.;

- Клавиатура ScramblePaD c proximity-считывателем DS47L-SPX, DS47L-SPX-HI – 1 шт.;

- Трансивер DIOIOWDMА-230 -  2 шт.;

- Рабочая станция под управлением Microsoft Windows XP SP3 c ПО «Hircsh Velocity»;

Охранная сигнализация:

- Прибор Дельфин-М - 11 шт.;

- Извещатель Агат – 1 шт.;

- Извещатель СМВ-17П-01 – 11 шт.;

- Извещатель СПЭК-5-75 – 2 шт.;

- Извещатель СМД-14П – 1 шт.;

- Датчик охранный магнитоконтактный – 13 шт.;

Система электропитания:

- Электрогенераторная установка контейнерного типа SDMO T44K- 1 шт.;

- Электрогенераторная установка ДЭУ.60.2- 1 шт.;

- Источник бесперебойного питания– 2 шт.;

- Батарейный модуль– 2 шт.;

Система освещения:

- Прожектор – 10 шт.;

Канатная таль:

- Таль электрическая канатная ТЭ320-521 – 1 шт.;

Общие требования:

Оказывающая услуги организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в части предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

- Сроки и условия оплаты:

Оплата производится ежемесячно по факту выполнения работ в течение 10 банковских  дней, после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату.

- Основные требования к предложению:

Проведение техобслуживания оборудования в соответствии с регламентами, устранение неисправностей, возникших в процессе эксплуатации в течении 5 дней с момента уведомления, гарантийный срок на установленное оборудование – 6 месяцев, с момента установки.

8.  Результат,  который должен быть достигнут за счёт выполнения работ:

Поддержание технических средств охраны, системы видеонаблюдения, освещения, резервного электропитания, тали электрической Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в работоспособном состоянии.