РБ-14-212 ТЗ 


3

Закрытые источники гамма и нейтронного излучения 
ИГИ-Ц, ИБН
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

№ РБ-14-212 ТЗ
Настоящее техническое задание распространяется на изготовление и поставку источников ионизирующего излучения типа ИГИ-Ц-22-1 (1 шт.), ИГИ-Ц-5-2 (1 шт.), ИГИ‑Ц-4-3 (2 шт.), ИГИ-Ц-3-8 (1 шт.), ИБН-8-7 (1 шт.), ИБН-8-4 (1 шт.) для комплектации поверочных установок УДГ-АТ130 и УПН-АТ140 объекта «Строительство здания 11 СРБ» (лабораторно-технический комплекс К06-15-01-АС.ТХ 628/16-5), г. Вилючинск, Камчатский край.
1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики
	Тип источника
	Размер источника, мм
	Активность, Бк

	
	диаметр
	высота
	

	1. ИГИ-Ц-22-1
	36,15
	65,35
	5,9(1013

	2. ИГИ-Ц-5-2 
	16,00
	18,00
	0,85(1012 – 1,52(1012 

	3. ИГИ‑Ц-4-3
	8,00
	12,00
	1,67(1010 – 2,96(1010 

	4. ИГИ-Ц-3-8
	6,00
	10,00
	3,5(108 – 6,3(108 

	5. ИБН-8-7
	24,00
	36,00
	Не более 32 Ки

	6. ИБН-8-4
	24,00
	36,00
	Не более 3,2 Ки


1.2 Требования к источникам ионизирующих излучений 
1.2.1 Поставляемые источники должны быть новыми.

1.2.2 Каждый источник должен иметь паспорт (свидетельство о поверке).

1.2.3 Каждый источник должен быть помещён и закреплён в индивидуальном держателе (держатели поставляет ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»).

	Тип источника
	Тип держателя

	ИГИ-Ц-22-1
	ТИАЯ.412916.035

	ИГИ-Ц-5-2
	ТИАЯ.412916.036

	ИГИ-Ц-4-3
	ТИАЯ.412916.037

	ИГИ-Ц-4-3
	ТИАЯ.412916.053

	ИГИ-Ц-3-8
	ТИАЯ.412916.038

	ИБИ-8-7
	ТИАЯ.412916.057

	ИБИ-8-4
	ТИАЯ.412916.055


1.2.4 Каждый держатель с источником должен быть размещён в индивидуальном упаковочном контейнере транспортном (УКТ), при этом захватная часть держателя должна находиться сверху.

2 Транспортировка
Поставщик должен обеспечить доставку УКТ с источниками до г. Вилючиск Камчатского края спецтранспортом на условиях CIP (Инкотермс 2010).
После разгрузки УКТ транспортное средство должно быть задержано на срок не более 7 календарных дней для ожидания возвратной тары.

Возвратная тара (УКТ без источников) этим же транспортом должна быть возвращена на предприятие-изготовитель источников.

3 Гарантийные обязательства
3.1 Изготовитель гарантирует соответствие источников ионизирующих излучений требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации источников ионизирующих излучений должен соответствовать ТУ на эти источники.
	
	

	
	Начальник отдела 8

	
	
	
	_________
	В.Г.
	Ильин

	
	
	
	"___"____
	2014
	



