Приложение №4 к договору поставки

№100-10-05/ ______от_________2012г

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке Пневмооборудования и систем управления механизации комплекса обмена вагонеток по горизонтам шх.14В; 14РЭШ рудника №8 согласно спецификации.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Пневмооборудование и системы управления механизации комплекса обмена вагонеток по горизонтам шх.14В; 14РЭШ  рудник №8 согласно спецификации  . Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Произвести поставку  пневмооборудования и систем управления механизации комплекса обмена вагонеток по горизонтам шх.14В; 14РЭШ  в составе:

2.1..Привод пневматический (для дверей Предклетьевых)                   12шт

, в комплекте:

2.1.1.Вилкообразная головка  с резьбой на штоке М 20х1.5

2.1.2.Опорная стойка

2.1.3.Дроссель с обратным клапаном (регулятор давления ) с резьбой подсоединения 3/4"

2.2.Система управления – шкаф для управления стопорными              8шт

приводами, предклетьевыми дверьми и приводом (УП) устройств поддерживающих

( КП) кулаков посадочных.

2.3.Система управления – пульт механизацией рудного двора с           4шт

дополнительным постом управления для предклетьевых дверей.

2.4.Рукав 20(в комплекте с крепежом) для приводов                                950м

пневматических

2.5. Привод пневматический( толкатель нижнего действия)                    2шт

2.6. Привод пневматический (толкатель нижнего действия)                    2шт       2.7.Система управления:

2.7.1.шкаф пневматический с Контроллером и удаленным модулем связи       8шт

2.7.2.Датчик прохождения состава -   2шт

2.7.3.дополнительный пост управления – 1шт

2.7.4. светофор – 2шт.

2.8.Привод пневматический  (для дверей вентиляционных ДВ-1000).	8шт

2.9.Система управления - перевод стрелок:                                                   1шт

2.9.1 шкаф пневматический с ресивером.

2.9.2 Привод пневматический (перевод стрелок).

2.10. Система управления – перевод стрелок:                                                  1шт

2.10.1 шкаф пневматический с ресивером:

2.10.2 датчик положения стрелки – 2шт

2.10.3Световая сигнализация – 2шт.

2.10.4 Привод пневматический (перевод стрелок).

3.   Технические  характеристики

Привод пневматический (для дверей Предклетьевых)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920262-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для управления предклетьевыми  дверями шахты.

Пневмопривод предназначен для работы при температуре от 0оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 27°С (верхнее значение – 100 % при плюс 35°С).

3.1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Привод…………………………………….. | Пневматический, линейный, |
| --- | --- |
| Рабочая среда……………………………. | сжатый воздух, |
|  | степень очистки 7 (10) по ГОСТ 17433-80, |
| Давление рабочей среды, МПа………… | 0,3 – 0,9 |
| Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н: прямой ход…Н………………………….. обратный ход…Н……………………….. | 3016 2721 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина…………………………… | 2000-2200 |
| Ширина………………………………….. | 90-95 |
| Высота Ход штока мм Диаметр поршня мм | 90-95 1900 80 |
| Масса не более, кг………………………. | 60 |

Дроссель с обратным клапаном (регулятор давления ) с резьбой присоединения 3/4"

Опорная стойка

Вилкообразная головка М20х1.5

Привод пневматический( толкатель нижнего действия) .

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920262-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для толкателя нижнего действия.

Пневмопривод предназначен для работы при температуре от 0оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 27°С (верхнее значение – 100 % при плюс 35°С).

- 3.2ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Привод…………………………………….. | Пневматический, линейный, ТУ 4151-004-17920265-2009 |
| --- | --- |
| Рабочая среда……………………………. | сжатый воздух, |
|  | степень очистки 7 (10) по ГОСТ 17433-80, |
| Давление рабочей среды, МПа………… | 0,3 – 0,9 |
| Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н: прямой ход…Н………………………….. обратный ход…Н……………………….. | 12064 11310 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина…………………………………… | 3600-3800 |
| Ширина………………………………….. | 170-180 |
| Высота Ход штока мм Диаметр поршня мм | 170-180 3500 160 |
| Масса не более, кг………………………. | 140 |
| Исполнение по ГОСТ 15150……………. | У5 |

- колба цилиндра не должна иметь сочленений по всей длине рабочего хода цилиндра;

- материал колбы цилиндра не ниже St52, толщина стенки не менее 12,5мм, квалитет внутренней поверхности не менее H8;

- шток цилиндра не должен  иметь сочленений по всей длине рабочего хода, диаметр не менее 70мм;

- конструкция поршня должна обеспечивать компенсацию перекоса от воздействия массы вывешенного  штока на полном рабочем ходе;

- материал крышек цилиндра не ниже St52;

- сухой (самосмазывающийся) подшипник передней крышки и поршня, нержавеющий грязесъемник штока;

- конструктивно обеспечить  возможности замены уплотнений передней крышки без демонтажа крышки с цилиндра.

- наличие ударного  или динамического регулируемого торможения штока цилиндра   в концах хода,

эффективно предотвращающего удар в крышку при скоростях движения поршня до 5м/сек.

Привод пневматический дверей вентиляционных  ( ДВ-1000) .

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920262-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для управления вентиляционными дверями шахты.

Пневмопривод предназначен для работы при температуре от 0оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 27°С (верхнее значение – 100 % при плюс 35°С).

- 3.3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Привод…………………………………….. | Пневматический, линейный, |
| --- | --- |
| Рабочая среда……………………………. | сжатый воздух, |
|  | степень очистки 7 (10) по ГОСТ 17433-80, |
| Давление рабочей среды, МПа………… | 0,3 – 0,9 |
| Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н: прямой ход…Н………………………….. обратный ход…Н……………………….. | 4712 4418 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина…………………………………… | 960-970 |
| Ширина………………………………….. | 210-215 |
| Высота Ход штока мм Диаметр поршня мм | 165-170 800 100 |
| Масса не более, кг………………………. | 70 |

| Исполнение по ГОСТ 15150 | У5 D-160-500-SA |
| --- | --- |

Привод пневматический (толкатель нижнего действия)                                                            ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920262-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод) предназначен для толкателя нижнего действия.

Пневмопривод предназначен для работы при температуре от 0оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре  плюс 27°С (верхнее значение – 100 % при плюс 35°С).

- 3.4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Привод…………………………………….. | Пневматический, линейный, |
| --- | --- |
| Рабочая среда……………………………. | сжатый воздух, |
|  | степень очистки 7 (10) по ГОСТ 17433-80, |
| Давление рабочей среды, МПа………… | 0,3 – 0,9 |
| Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н: прямой ход…Н………………………….. обратный ход…Н……………………….. | 18850 18096 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина…………………………………… | 5600-5700 |
| Ширина………………………………….. | 200-220 |
| Высота Ход штока мм Диаметр поршня мм | 200-220 5500 200 |
| Масса не более, кг………………………. | 300 |
| Исполнение по ГОСТ 15150… | У5 |

- колба цилиндра не должна иметь сочленений по всей длине рабочего хода цилиндра;

- материал колбы цилиндра не ниже St52, толщина стенки не менее 12,5мм, квалитет внутренней поверхности не менее H8;

- шток цилиндра не должен  иметь сочленений по всей длине рабочего хода, диаметр не менее 70мм;

- конструкция поршня должна обеспечивать компенсацию перекоса от воздействия массы вывешенного  штока на полном рабочем ходе;

- материал крышек цилиндра не ниже St52;

- сухой (самосмазывающийся) подшипник передней крышки и поршня, нержавеющий грязесъемник штока;- конструктивно обеспечить  возможности замены уплотнений передней крышки без демонтажа крышки с цилиндра.- наличие ударного  или динамического регулируемого торможения штока цилиндра   в концах хода,

эффективно предотвращающего удар в крышку при скоростях движения поршня до 5м/сек.

Привод пневматический (перевод стрелок)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Привод пневматический, линейный, ТУ 4218-005-17920262-2009 или эквивалент, (далее по тексту пневмопривод). предназначен для управления стрелками.

Пневмопривод предназначен для работы при температуре от 0оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 80% при температуре  плюс 27°С (верхнее значение – 100 % при плюс 35°С).

3.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Привод…………………………………….. | Пневматический, линейный, |
| --- | --- |
| Рабочая среда……………………………. | сжатый воздух, |
|  | степень очистки 7 (10) по ГОСТ 17433-80, |
| Давление рабочей среды, МПа………… | 0,3 – 0,9 |
| Максимальное усилие пневмопривода при 0,6 МПа, Н: прямой ход…н………………………….. обратный ход…н……………………….. | 5700 5700 |
| Габаритные размеры корпуса, мм: |  |
| Длина…………………………………… | 1100-1200 |
| Ширина………………………………….. | 250-300 |
| Высота Габаритные размеры привода,мм Длина мм Ширина мм Высота мм Ход тяги мм Диаметр тяги мм | 200-220 600-650 60-65 60-65 200 40-50 |
| Масса не более, кг………………………. | 60 |
| Исполнение по ГОСТ 1515 Пневмопривод | У5 |

4. Комплектация систем управления:

| Наименование | Технические параметры |
| --- | --- |
| Система управления - шкаф для управления стопорными приводами, предклетьевыми дверьми, приводом УП и толкателем нижнего действия. | Рабочее давление от 5бар до 6 бар |
|  | Напряжение питания -127В |
|  | Габарит НхLxB -800х1200х300 |
| Система управления - пульт механизации рудного двора с дополнительным постом управления для предклетьевых дверей | Напряжение питания -127В |
|  | Габарит НхLxB -1200х600х600 |
| Система управления - шкаф пневматический с контроллером и удаленным модулем связи (ДВ-1000) в составе: датчик прохождения подвижного состава - 2 шт., дополнительный пост управления - 1 шт., светофор - 2 шт. | Программа для контроллера |
|  | Рабочее давление от 5бар до 6 бар |
|  | Напряжение питания -127В |
|  | Габарит НхLxB -600х600х250 |
| Система управления - переводом стрелок. 1. шкаф пневматический с ресивером. 2. Пневмопривод (перевод стрелок) | Рабочее давление от 5бар до 6 бар |
|  | Напряжение питания -127В |
|  | Габарит НхLxB -400х400х200 |
| Система управления - переводом стрелок. 1. шкаф пневматический в составе: датчик положения стрелки – 2 шт., световая сигнализация. 2. Пневмопривод (перевод стрелок) | Рабочее давление от 5бар до 6 бар |
|  | Напряжение питания -127В |
|  | Габарит НхLxB -400х400х200 |

5. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

5.1.  Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества(ISO 9001)в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что опыт поставок электропневмооборудования не менее 3х лет и что оборудование и комплектующие должны быть новыми ,выпущенными не ранее 2012г. Поставщик должен иметь на поставляемое оборудование Разрешение от экологического , технологического и атомного надзора на применение в шахтах не опасных по пыли и газу. Дополнительные параметры и  технические характеристики поставляемого оборудования согласовываются отдельно с Заказчиком.

6. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Согласно спецификации №1(приложение№1) и Техническое задание (приложения №4) являющимися неотемлимой частью  договора поставки.

7. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, технической документации, выполнения работ, оказания услуг

7.1Требования к технической документации.

-Техническая документация на оборудование должна быть выполнена на русском языке.

7.2. Общая документация.

-  Паспорт на оборудование.

7.3. Рабочая и эксплуатационная документация (ГОСТ 2.601-2006)

- Монтажная схема;

- Схема электрическая принципиальная с перечнем элементов;

- Схема электрическая соединений;

- Техническое описание;

- Руководство по эксплуатации.

- Конструкторская документация на нестандартные изделия, включая чертежи изделий.

7.4. Документация на составные части оборудования поставляется комплектно с  каждым изделием по нормам предприятия-изготовителя.

7.5. Документация поставляется на бумажном носителе в трех экземплярах и в электронном виде на русском  языке.

7.6. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2012г

8. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

8.1. Для удобства монтажных работ на месте эксплуатации сборочные единицы, отгружаемые отдельно или требующие разборки для доставки на место установки, должны быть промаркированы.

8.2. Транспортную маркировку груза производить в соответствии с ГОСТ 14192-96. Предупредительные знаки наносятся согласно указаниям на упаковочных листах. Эти требования касаются поставляемого оборудования.

8.3. Оборудование должно отправляться заказчику разобранным на транспортабельные сборочные единицы и детали, упакованные в отдельные грузовые места. Порядок размещения  и способ укладки продукции в таре определяются отгрузочной спецификацией и упаковочными листами Поставщика.

На каждое грузовое место должен быть составлен упаковочный лист с перечислением узлов, предметов, деталей и др., упакованных в данном месте и предоставлен Покупателю на бумажном и электронном носителе.

Упаковочный лист должен быть уложен в каждое грузовое место.

8.4. Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78. Упаковка технической и товаросопроводительной документации по ГОСТ 23170-78, раздел 4.

8.5. Упаковка должна соответствовать ГОСТ 23170-78 для:

- крупных сборочных единиц, металлоконструкций – категории КУ-О;

- мелких сборочных единиц, деталей, ЗИП – категории КУ-1;

- документации – категории КУ-2.

8.6. Вид упаковки определяет Поставщик (изготовитель). Мелкие сборочные единицы и детали, а также резинотехнические изделия и гидроаппаратура, должны быть упакованы в ящики. Ящики должны соответствовать ГОСТ 24634-81.

8.7. Техническая и товаросопроводительная документация должна быть упакована в соответствии с ГОСТ 23170-78 и РД 24.070.39-89 и уложена в грузовое место № 1. На ящике должна быть нанесена надпись «Документация здесь».

8.8.  Оборудование должно транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом.

8.9. Расстановка и крепление грузовых мест производятся в соответствии с нормами и требованиями действующих нормативных документов.

9. Требования к обслуживанию товара

9.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

10. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

10.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

11. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

11.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

11.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать Стандарту безопасность и качеству (ISO 9001) и иметь Разрешение по экологическому ,технологическому и атомному надзору  на применение в шахтах и рудниках не опасных по газу и пыли.

12. Требования к результатам работ

12.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течении гарантийного срока.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

Директор проекта «Строительство Р-8»                                                         А.В.Михайловский

| Главный механик | А.Т Зинкевич. |
| --- | --- |
| Куратор проекта Главный специалист по Электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» | Морозов А.П. Н.Г.Паздников |