ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку Робота с дистанционным управлением со вспомогательным оборудованием для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

для поставки робота с дистанционным управлением Brokk 100 со вспомогательным оборудованием (или аналогичного) для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ».

# Содержание.

- Вводная часть.

- Цель и назначение.

- Исходные технические данные РТК (для Brokk 100 или аналогичного).

- Состав и технические требования к РТК (для Brokk 100 или аналогичного).

- Общие технические требования к РТК.

- Условия эксплуатации РТК.

- Требования безопасности при эксплуатации РТК.

- Требования к техническому обслуживанию, ремонту и обучению.

- Требования к материалам и комплектующим.

- Технико-экономические показатели.

- Порядок контроля и приёмки.

- Комплектность, маркировка и упаковка.

- Прочие условия.

Принятые сокращения:

РАО – радиоактивные отходы;

РВ- радиоактивные вещества;

РМ- радиоактивные материалы;

ТРО – твёрдые радиоактивные отходы;

ТЗ- техническое задание;

ГПМ – грузо подъёмный механизм;

ЗИП- запасные инструменты и приспособления;

РТК – робототехнический комплекс.

- Вводная часть.

Настоящие технические требования разработаны с целью закупки робота с дистанционным управлением Brokk 100 со вспомогательным оборудованием (или аналогичного) для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» (далее  «Робототехнический комплекс - РТК») предназначенной для проведения различного спектра работ с РАО на отделениях ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение.

Цель  - обеспечение защиты персонала от вредного ионизирующего излучения за счёт использования мобильного дистанционно управляемого робототехнического комплекса.

РТК должен обеспечивать проведение следующих видов работ:

- извлечение РАО из каньонов навального типа в целях подготовки РАО к последующему захоронению;

- проведение радиационного обследования и других работ по обращению с РАО на объектах повышенной опасности (радиационный фактор) в труднодоступных для персонала участках;

- проведение аварийных работ при реабилитации радиационных объектов и территорий;

- проведение работ при выводе объектов ФГУП «РосРАО» из эксплуатации.

- Исходные технические данные РТК.

Количество стрел  -  1;

Тип ходовой части – гусеничный (траки резиновые);

Привод ходовой части – электрический;

Скорость передвижения, max (км./ч.) -  2,5;

Габаритные размеры (не более), мм.:

- ширина транспортная / с выдвинутыми аутригерами  -  780/1585;

- высота транспортная  -  1150;

- длинна (без навесного оборудования)  - 1850;

Вылет стрелы (вертикальный), мм. -  4500;

Вылет стрелы (горизонтальный), мм.  -  3500;

Масса, кг.  -  990;

Управление  -  дистанционное по кабелю и посредством радиосигнала;

Обслуживающий персонал, человек  -  1;

- Состав и технические требования к РТК.

4.1. РТК должен состоять из следующих основных узлов и агрегатов.

4.1.1. Ходовая часть.

4.1.2. Поворотная платформа (поворот на 360º).

4.1.3. Силовая установка.

4.1.4.Грузоподъёмный механизм (стрела манипулятор) с гидромолотом.

4.1.5 Удлинитель кабеля питания, 25 м, 32А 50Гц;

4.1.6.Сменное навесное оборудование –  ковш, 60 л;

4.1.7. Защита цилиндров C2 и С3;

4.18. Система управления по кабелю и дистанционно через пульт управления (пульт управления прилагается с поставкой).

4.1.9. РТК должен быть снабжён опорами (аутригерами) для фиксации при работе грузоподъёмного механизма.

4.2 Технические требования к основным частям.

4.2.1. Ходовая часть.

Длинная гусеничная база с колёсными редукторами и гидравлическим натяжением гусениц.

Габаритные размеры шасси должны соответствовать паспортным данным предприятия изготовителя модели Brokk100 или эквивалент.

4.2.2. Поворотная платформа.

Должна быть снабжена приводным кольцом с поворотным механизмом, оборудованным тормозом и обеспечивать поворот платформы на 360º.

4.2.3. Силовая установка.

Должна быть укомплектована электродвигателем мощностью не менее 15,0кВт/32А, электрическим шкафом с системой автоматики, гидравлическим поршневым насосом (напрямую подсоединённым к электродвигателю), системой вентиляции моторного отсека. Используемое напряжение 380 – 420 В, частота тока 50Гц.

4.2.4. Грузоподъемный механизм – стрела манипулятор (далее ГПМ).

ГПМ представляет из себя трёх секционную стрелу с системой гидроцилиндров и предназначен для осуществления операций с РАО и РМ изложенных в п.2 настоящего ТЗ.

4.2.5. Система управления.

Цифровой тип, пропорциональные функции. Все функции робота должны управляться с дистанционного пульта и по силовому кабелю. Опорная направляющая для управляющего кабеля, питающего кабеля и пульт дистанционного управления входит в комплект поставки.

К дистанционному управлению должно быть приложено зарядное устройство и одна дополнительная батарея. Передатчик должен быть встроен в блок дистанционного управления. Система дистанционного управления должна работать в стандартном диапазоне частот от 433.075 до 434.700 МГц и обеспечивать бесперебойную работу РТК на удалении оператора до 100 метров включительно.

В случае разрядки батареи РТК должен управляться посредством кабеля.

- Общие технические требования к РТК.

5.1. Требования к конструкции.

РТК должен устойчиво работать в следующих диапазонах по удельной активности РАО и РМ:

- для β и γ излучающих радионуклидов (исключая тритий) не менее 10Е7 кБк/кг.;

- для α излучающих радионуклидов (исключая трансурановые) не менее 10Е6 кБк/кг.;

- трансурановые радионуклиды не менее 10Е5 кБк/кг.;

- тритий не менее 10Е11 кБк/кг.

Конструкция РТК должна сохранять прочность при нормальных условиях эксплуатации (не деформироваться и не разрушаться) в течение всего назначенного  срока  службы.

Конструкция РТК должна обеспечивать возможность проведения его дезактивации. Дезактивация наружных поверхностей должна проводиться в соответствии с инструкциями эксплуатирующей организации.

- Условия эксплуатации РТК.

6.1.1 Эксплуатационные требования

6.1.2. Режим работы - периодический;

6.1.1. Значения    предельной    рабочей    температуры	 воздуха при эксплуатации РТК, °С:

- верхнее	плюс 50;

- нижнее	минус 35.

- Требования безопасности при эксплуатации РТК.

7.1 РТК должен обеспечить безопасность проведения работ в соответствии с требованиями регламентирующих документов, в первую очередь:

- НРБ99/2009, СПОРО-2002, ОСПОРБ-99/2010;

- ПБ 10-257-98.

  - Безопасность и качество поставляемого РТК должны быть подтверждены сертификатом соответствия, а условия применения соответствующим разрешением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Требования к техническому обслуживанию, ремонту и обучению.

8.1Требования   к   техническому   обслуживанию   и   ремонту   определяются разработчиком РТК и указываются в паспорте и инструкции по эксплуатации.

  - Конструкция РТК должна обеспечивать возможность проведения его технического обслуживания и ремонта.

8.3 Конструкция РТК должна обеспечивать свободный доступ ко всем узлам и   агрегатам, требующим технического обслуживания.

8.4Поставщик должен организовать за свой счёт и своими силами обучение не менее двух специалистов Заказчика с выдачей сертификата о прохождении инструктажа по управлению и работе на РТК.

- Требования к материалам и комплектующим.

9.1. Составные части РТК,  имеющие контакт с РАО и РМ, должны быть устойчивы к воздействию РАО, а также технологических сред для промывки и дезактивирующих растворов.

9.2. Технические характеристики материалов, узлов, агрегатов и комплектующих изделий, входящих в состав РТК, по условиям их эксплуатации, транспортирования и хранения, срокам службы, гарантиям должны обеспечивать выполнение требований, изложенных в настоящем техническом задании.

9.3. Материалы, используемые при изготовлении РТК, не должны содержать и выделять токсичные вещества, в том числе при контакте с РАО, техническими средами и дезактивирующими растворами.

9.4. Смазка узлов и агрегатов РТК должна осуществляться маслами и смазочными материалами в соответствии с «Техническим описанием и руководством по эксплуатации». РТК поставляется полностью заправленным всеми рабочими и эксплуатационными жидкостями.

- Технико-экономические показатели

10.1. Технико-экономический эффект от использования РТК при работе с РАО и РМ проявляется в возможности дистанционного управления работами с РАО и РМ, обеспечении безопасности проведения работ, минимизации вероятного нанесения вреда персоналу и защите от воздействия вредных факторов.

- Порядок контроля и приёмки

11.1.  Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежат все требования предусмотренные настоящим Техническим заданием.

11.2. Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

- Комплектность, маркировка и упаковка

12.1. Комплектность.

12.1.1. РТК должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией и требованиями данного ТЗ.

12.1.2. В комплект обязательной поставки должны входить:

| Наименование товара | Ед, шт |
| --- | --- |
| Brokk 100, с гидромолотом Atlas Copco SB 152 (или аналогичный) | 1 |
| Защита цилиндров C2 и С3 (для Brokk 100) | 1 |
| Ковш, 60 л | 1 |
| Удлинитель кабеля питания, 25 м, 32А 50Гц | 1 |
| УЗО с электровыводом для переносного инструмента. 380-420В/50Гц 16А и 220В 16 А одна фаза | 1 |
| Brokk 400, с гидромолотом Atlas Copco SB 552 (или аналогичный) | 1 |
| Защита цилиндров C2 и С3 (для Brokk 400) | 1 |
| Ковш, 250 л | 1 |
| Гидравлический бетонолом Brokk CC 700 | 1 |
| Удлинитель кабеля питания, 25 м | 1 |
| Реле заземления с электровыводом для переносного инструмента. 380-420В/50 Гц 63А | 1 |
| документация - паспорт; - техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке; - сервисная книжка; | – |

12.2. Упаковка.

12.2.1. Полностью укомплектованный РТК отправляется в собранном виде в стандартной упаковке для морской транспортировки.

- Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Поставляемыt РТК должны иметь:

- гарантию не менее 12 месяцев от момента ввода в эксплуатацию;

- включение в комплект поставки: ЗИП (запасные приспособления и инструмент);

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

- возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования по месту его эксплуатации.