
	

	                             «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора- 

главный инженер  ПАО «ППГХО»

           ___________ Просекин Б.А.

                 «____»__________2015 г.



Техническое задание 

на выполнение научно-исследовательских работ
Предмет закупки «Расширение сети наблюдательных станций автоматизированной широкодиапазонной системы контроля горного давления "Prognoz-S" в подземных выработках ПУР-1».
Краснокаменск 2015
Техническое задание 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Расширение сети наблюдательных станций автоматизированной широкодиапазонной системы контроля горного давления "Prognoz-S" в выработках Подземного уранового рудника (ПУР-1).


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	В районе производственной деятельности ПАО «ППГХО» отработка жильно-штокверковых урановых руд постепенно перемещается на все более глубокие горизонты месторождений. Сочетание факторов неоднородности строения геологического разреза и свойств пород, а также нарушения естественного напряженного состояния горного массива в результате техногенного воздействия приводит к увеличению риска разрушительных динамических проявлений горного давления.

Для надежного прогнозирования опасных динамических проявлений в первую очередь необходимо расширить зону контроля геомеханического состояния массива горных пород на глубоких горизонтах месторождения «Антей», где уже имели место горные удары и проявления техногенной сейсмичности.

На ПУР-1 с 2012 г. работает автоматизированная широкодиапазонная система контроля горного давления (АШСКГД) “Prognoz-S”, которая, после предусмотренных проектом расширения сети наблюдательных станций, обеспечит необходимый уровень надежности геомеханического мониторинга и позволит заблаговременно прогнозировать и предотвращать опасные динамические явления. 

Данная НИР является продолжением проведенных в 2005-2014 г.г. на месторождениях ПАО «ППГХО» исследований и базируется на разработанных методических подходах, оригинальных алгоритмах и программном обеспечении, разработанных технических решениях и адаптированных серийных устройствах.

Расширение сети наблюдательных станций АШСКГД “Prognoz-S” на ПУР-1 позволит повысить безопасность и эффективность ведения горных работ за счет надежного прогноза опасных геодинамических явлений.

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Целью НИР является обеспечение эффективности и безопасности горных работ на ПУР-1 за счет прогноза и предупреждения опасных динамических проявлений горного давления с применением АШСКГД “Prognoz-S”.

Основной задачей является предусмотренное проектом расширение наблюдательной сети АШСКГД “Prognoz-S” на горизонтах ПУР-1 для надежного контроля динамических проявлений горного давления.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	НИР должна содержать следующие три этапа, в ходе которых будет достигнута цель и решены поставленные задачи: 

1. Анализ горно-геологических и горнотехнических условий разработки ПУР-1. Выбор и обоснование мест размещения дополнительных элементов АШСКГД. Разработка предложений по модернизации технических и программных средств и расширению зоны контроля АШСКГД.
Начало работ по этапу – с момента заключения договора, 

Окончание работ по этапу – 25 мая 2015 г.
 
Форма отчётности: Схема размещения элементов АШСКГД и Проект расширения наблюдательной сети АШСКГД “Prognoz-S”.

2. Изготовление отдельных узлов, сборка, монтаж элементов АШСКГД и кабельных линий. Интеграция разработанных узлов в существующую систему АШСКГД, включающая в себя: интеграцию в единую сеть информационного обмена, обеспечение единого точного времени на всех элементах системы, обеспечение возможности обработки и анализа данных с помощью единых программно-аппаратных средств. 
Начало работ по этапу – 25 мая 2015 г. 

Окончание работ по этапу – 17 августа 2015 г. 


Форма отчётности: Узлы и элементы измерительной части АШСКГД “Prognoz-S”

3. Настройка режимов и параметров регистрации микросейсмических событий. Опытно-промышленные испытания, отладка отдельных узлов и элементов с целью обеспечения надежной работы в удароопасных условиях.


Начало работ по этапу – 18 августа 2015 г.  

Окончание работ по этапу – 29 сентября 2015 г. 


Форма отчётности: Акт опытно-промышленных испытаний


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Одним из основных элементов автоматизированной широкодиапазонной системы контроля горного давления «Prognoz-S» является разнесенная в пространстве сеть, устанавливаемых в скважинах первичных преобразователей и модулей сбора данных, соединенных с основным блоком посредством высокоскоростных систем передачи данных, модулей обеспечения единого времени, специальных кабельных линий.

Данной НИР предусматривается увеличение количества наблюдательных станций и блоков, обеспечивающих работу АШСКГД. Также предусматривается модернизация существующих и вновь устанавливаемых модулей системы, Модернизация должна затронуть подсистему передачи данных, подсистему обеспечения точного времени, а также другие подсистемы и электронные модули непосредственно влияющие на надежность работы системы и качество получаемых результатов. 

В состав работ, выполняемых в рамках настоящей НИР входит: анализ горно-геологических и горнотехнических условий разработки ПУР-1; выбор и обоснование мест размещения элементов АШСКГД; разработка проекта на расширение зоны контроля АШСКГД; изготовление отдельных узлов, сборка, монтаж элементов АШСКГД и кабельных линий; доработка отдельных узлов АШСКГД с целью улучшения эксплуатационных характеристик существующей системы. По завершению работ выполняется: настройка режимов и параметров регистрации микросейсмических сигналов; опытно-промышленные испытания; отладка отдельных узлов и элементов с целью обеспечения надежной работы в условиях подземного рудника.

3.1 К числу основных работ в рамках настоящего НИР относятся: изготовление, приобретение и установка в подземных горных выработках (в том числе скважинах) следующих элементов АШСКГД:

– Комплект первичных преобразователей электродинамического типа – 4 шт.; 

– Модуль сбора данных – 4 шт. (в составе: промышленный ПК, аналого-цифровой преобразователь, SHDSL модем, блок питания с широким входным диапазоном, блок обеспечения единого времени, вспомогательные блоки); 
– Промежуточный сервер на базе ПК в промышленном исполнении – 1 шт.;

– SHDSL маршрутизатор – 1 шт.;

– Устройство бесперебойного питания – 1 шт.;

– Устройство стабилизации напряжения – 1 шт.;
– Шкаф коммутационно-распределительный – 1 шт.
– Коробка коммутационная – 4 шт.;

– Коробки линейные – 2 шт.;
– Шкаф вандалоустойчивый, защитный – 4 шт.;
– Кабельные линии – 3 км (марка кабеля: ТППШв 10х2х0,64).
Кабельные линии в необходимом количестве и согласно проекту, приобретаются Заказчиком после обязательного согласования с Исполнителем. Шкаф защитный изготавливается Заказчиком согласно проекту, после обязательного согласования с Исполнителем. 
3.2 В состав подготовительных работ входит:

– создание рабочего места в подземной аппаратной XIII гор (исполняет Заказчик);

– прокладка магистрального и распределительного кабеля (исполняет Заказчик);

– бурение перепускных скважин между горизонтами для прокладки магистрального кабеля (исполняет Заказчик);

– бурение скважин для установки первичных преобразователей (исполняет Заказчик).


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Система геомеханического мониторинга «Prognoz-S» состоит из подземной и поверхностной частей и включает в себя ряд подсистем, элементов и модулей.
Блоки первичной регистрации и обработки сейсмосигналов (модули сбора данных) размещены в оборудованных в подземных горных выработках сейсмопавильонах, где расположены скважины (2 вертикальные и 1 горизонтальная) диаметром 105 мм и глубиной 2 м, в которых установлены сейсмоприемники и шкаф с электронным и коммутационным оборудованием. 

Сейсмопавильоны кабельными линиями связаны по схеме «звезда» с подземной аппаратной, в которой размещаются коммутационный шкаф, оснащенный промежуточным сервером, маршрутизатором, высокоскоростным модемом, аналого-цифровым преобразователем, источниками питания павильонов 48 В и источником автономного бесперебойного питания. Соединение подземной аппаратной с распределенной сетью модулей сбора данных (сейсмопавильонов) осуществляется по технологии SHDSL. Со стороны модуля сбора данных используется SHDSL модем SG-17B-12-M, а со стороны аппаратной SHDSL маршрутизатор SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC с установленными модулями MS-17H4 в количестве 2 шт. От подземной аппаратной информация по магистральному кабелю передается в центр обработки в поверхностном комплексе рудника. 

В системе микросейсмического мониторинга «Prognoz S» организован сервер точного времени, получающий первичную информацию со спутников системы GPS. Дальнейшая синхронизация времени в сети модулей сбора данных осуществляется по протоколу Network Time Protocol (NTP), представляющему собой сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью. Дополнительная синхронизация времени осуществляется путем формирования дополнительного синхроимпульса на основе сигнала PPS, получаемого с GPS приемника. 

Для обеспечения электрозащиты элементов системы мониторинга были разработаны и изготовлены электронные устройства защиты линий, обеспечивающие трехуровневую защиту, основанную на совместном применении: газоразрядных ламп, быстродействующих TVS диодов и самовосстанавливающихся предохранителей.
Для расширения зоны контроля, повышения точности локации и повышения качества микросейсмического мониторинга на рудниках № 1, № 2, «Глубокий». необходимо расширить сеть наблюдательных станций, для работы которых потребуется не менее 4 отдельных каналов передачи данных с интерфейсом SHDSL.

	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Схемы и планы горных выработок горизонтов рудников № 1, № 2 и «Глубокий». Информация о геолого-тектоническом строении массива горных пород в виде карт и разрезов. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Основным требованием к научно-техническим результатам НИР является использование современных высокоэффективных методов и технических средств оценки и контроля свойств и состояния напряженных геосред.

Измерительные элементы АШСКГД должны обеспечить сбор и обработку данных, адаптивность к помеховой обстановке при регистрации полезных микросейсмических сигналов во время выполнения основных технологических процессов.
Основные технические характеристики цифровой АШСКГД «Prognoz-S»:
 •

Число каналов приема акустических сигналов. . . . . . . . . . . . . . . . . 

не менее 64

 •

Чувствительность приемных преобразователей, V/g . . . . . . . . . . . 

не менее 2

 •

Мощность потребления МСД, Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
не более 20
 •

Динамический диапазон по входному напряжению, дБ . . . . . . . . . 

100

 •

Рабочий диапазон частот сигналов, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 - 1000
•

Максимальное расхождение времени в системе, мкс. . . . . . . . . . . . 
не более 200
 •

Скорость передачи данных, Мбит/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

до 10
 •

Дистанция передачи данных через модем по проводу 0.5мм,  м . . 

до 10000

 •

Дистанция между смежными датчиками в антенне, м . . . . . . . . . . .
до 200

 •

Точность определения координат источника сигнала, м . . . . . . . . . 

1…9

 •

Период опроса МСД, с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
1
 •

Питание АШСКГД от сети переменного тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

220В±10%,50Гц

 •

Мощность потребления АШСКГД подземной части с ПК, кВт. . . 
не более 1

 •

Время автономной работы подземной части АШСКГД, час. . .  . . . . .
8…10


	Взаимодействие между узлами, входящими в состав разрабатываемого оборудования должно быть реализовано на основе разработанных и применяемых в настоящее время протоколов информационного обмена АШСКГД и обеспечивать их совместимость для систем приемо-передачи данных, а для разрабатываемого программного обеспечения – сетевой модели OSI. 

Вычислительные узлы и процессорные модули, входящие в состав разрабатываемого оборудования должны обеспечивать совместимость с аппаратной платформой MS Win7x86 на уровне исполняемого кода.

Взаимозаменяемость узлов и элементов разрабатываемых измерительных комплексов обеспечивается применением стандартизованных форм-факторов электронных компонентов, соединительных разъемов и посадочных мест корпусных элементов.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результатом внедрения НИР является возможность инструментального контроля состояния удароопасного массива горных пород ПУР-1, на основании которого выполняются прогнозные оценки категории удароопасности горного массива и обосновываются технологические решения и меры безопасности по ведению горных работ на участках рудничного поля в соответствии с утвержденным регламентом и «Указаниями по безопасности ведения горных работ…»

Настоящая НИР направлена на расширение наблюдательной сети действующей АШСКГД для эффективного геомеханического мониторинга массива горных пород.

Результаты НИР направлены на повышение эффективности и надежности прогноза опасных динамических проявлений горного давления на рудниках № 1, № 2, «Глубокий».

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Настоящая НИР выполняется в соответствии с «Инструкцией по безопасному ведению горных работ на рудных … РД 06-329-99» п. 2 и п. 6., на основании «Указания по безопасному ведению горных работ на месторождении «Антей, 2008».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Рекомендуемые к применению методы и технические средства должны исключить возможность возникновения риска для жизни и здоровья специалистов и обслуживающего персонала и не допустить увеличение вредного воздействия на окружающую среду.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	На рудниках № 1, № 2, «Глубокий» ПАО «ППГХО» должна быть создана расширенная наблюдательная сеть для микросейсмического мониторинга, обеспечивающая надежную и стабильную регистрацию микросейсмических событий в разрабатываемом массиве горных пород, на основе которых обеспечивается эффективный прогноз и предупреждение опасных геодинамических явлений при ведении горных работ.

Узлы и элементы измерительной части АШСКГД должны удовлетворять условиям работы в агрессивной среде, в том числе степени защиты IP55 средств передачи данных и степени защиты IP67 первичных преобразователей.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки выполнения НИР: с момента заключения договора по 29 сентября 2015 г.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	В соответствии с ГОСТ 15.201-2000 приемка НИР осуществляется с составлением акта о результатах опытно-промышленных испытаний технических средств.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приемка НИР осуществляется в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 с составлением акта испытаний АШСКГД.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Техническая (конструкторская, электротехническая и т.п.) документация, отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических решений, должна быть отражена в проекте «Расширение сети наблюдательных станций автоматизированной широкодиапазонной системы контроля горного давления "Prognoz-S" в подземных выработках ПУР-1» и приложениях к нему.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация в соответствии с требованиями ГОСТ 2.051 передается Заказчику в электронном виде и на бумажных носителях.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АШСКГД
	Автоматизированная широкодиапазонная система контроля горного давления

	2
	ПК
	Персональный компьютер

	3
	ППГХО
	Приаргунское промышленное горно-химическое объединение

	4
	МСД
	Модуль сбора данных

	5
	ПУР-1
	Подземный урановый рудник


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение №1 к договору ________________________








PAGE  
8

