# Том 2 “Техническая часть»

| № п/п | # НаименованиеТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устройство передвижное вытяжное Типа Kemper 2000 ( код 91623100) или эквивалент | Устройство из стальной рамы, на которой закреплен вытяжной вентилятор с входным патрубком. Комплектуется прочными колесами и ручкой для его перемещения. В составе: - вентилятор производительностью 2000 куб.м/час. Корпус вентилятора из искрастойкой силуминовой отливки с многослойным защитным лакокрасочным покрытием. Рабочее колесо вентилятора из листовой стали; -двигатель 0,75 кВт 1х230 В/ 50 Гц; -масса не более 30,0 кг; всасывающий шланг Ø150 мм, длина 6,0 м из полиэфирной ткани с ПВХ покрытием и спиралью вложенной для придания жесткости -2 шт.; -отсасывающая насадка с магнитной ножкой, включая всасывающий шланг Ø 150 мм, длина 6,0 м из полиэфирной ткани с ПВХ покрытием и спиралью вложенной для придания жесткости -2шт.; - выпускной шланг Ø 160 мм длина 6,0 м -2шт.; - защитная решётка для отсасывающей насадки -2 шт. | компл. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

Другие дополнительные требования:

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также

соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).