ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку серверов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка серверов  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым(дата выпуска не ранее 2014г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сервер
	Высокопроизводительный сервер в составе которого должно быть:

Платформа: 

Поддерживаемые процессоры - Процессоры Intel® Xeon® 

Должна быть четырехпроцессорная архитектура

Не менее четырех полноразмерных слота PCI-E

Не менее пяти  3.5” корзин SAS/SATA

IPMI 2.0 + KVM с отдельным LAN портом

БП двойной с горячей заменой не менее 1400W

Чипсет Intel® 7500 с QPI до 6.4GT/s 

Оперативная память должна быть  ECC Reg. 1066/800 SDRAM не менее чем с 32 DIMM сокетами

Слоты расширения Auto-switch:

2 PCI-Express 2.0 x16 

или 

1 PCI-Express 2.0 x16 + 2 PCI-Express 2.0 x8

 или 

4 PCI-Express 2.0 x8 

Интегрированный рэйд-контроллер Intel® ICH10R не менее чем для 6 SATA (3Gbps)

RAID 0, 1, 5, 10 (Windows)

RAID 0, 1, 10 (Linux) 

Сеть/Видео/Аудио не менее двух  LAN портов на контроллере Intel® 82576 Gigabit Ethernet Controller
Интегрированное видео Matrox G200eW  

Управление должно быть IPMI 2.0 + KVM с отдельным LAN портом

SuperDoctor® III, Watch Dog 

Корзины для ЖД не менее шести  3.5” SAS/SATA корзин горячей замены 

Периферийное оборудование, поворотный модуль: не менее чем 2 отсека 5.25” + 1 3.5” 

Не менее шести 8см вентиляторов горячей замены

Кожух внутренний для распределения воздушных потоков

Контроль скорости вращения вентиляторов 

Форм-фактор 4U Rackmount/Tower

Процессоры:

Четыре (4) процессора.

Socket LGA1567 
Ядро Westmere-EX 
Количество ядер не менее 10 штук
Техпроцесс 32 нм (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)
Тактовая частота не менее 2000 МГц и не более 2010 МГц
Системная шина QPI 
Коэффициент умножения 15 (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)
Встроенный контроллер памяти
Объем кэша L1 не менее 64 Кб 
Объем кэша L2  не менее 2560 Кб 
Объем кэша L3 не менее  24576 Кб 
Наборы команд 
Поддержка Hyper-Threading 
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 
Поддержка AMD64/EM64T 
Поддержка NX Bit 
Поддержка Virtualization Technology
Дополнительно 
Тепловыделение не более 135 Вт

Память:

Не менее 32 штук.

Модуль памяти Registered DDR3 

Объем памяти не менее 16 Гб 

Количество модулей в комплекте не менее 1 штуки 

Чип 1Gb x 4-bit 

Частота функционирования до 1600 МГц 

Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) 

Пропускная способность памяти не менее 12800 Мб/сек 

Поддержка ECC 

Тайминги 11-11-11 

Напряжение питания не более 1.5 В 

Потребление энергии не более 6.681 Вт 

Dual rank. Intel Compatibility Tested

Серия DC S3700 Series 

Модель SSDSC2BA100G301 100 Гб 

Описание: данный SSD должен быть специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), иметь высокую производительность и функцию защиты данных. 
Типичные задачи:

· Веб-сервер 

· Файловый сервер 

· Сервер баз данных 

Тип оборудования SSD для корпоративных систем, SSD повышенной надежности в количестве десяти  (10) штук :

Ресурс SSD не менее 1.85 петабайт (20K циклов стирания/записи или не менее 10 перезаписей в день в течение не менее 5 лет) 

Шифрование данных AES 256 бит 

Тип чипов MLC (Multi Level Cell) 

Техпроцесс 25 нм 

Поддержка TRIM 

Background Garbage Collection 

Скорость чтения До 500 Мб/сек 

Скорость записи До 200 Мб/сек 

Контроллер Intel PC29AS21CA06 

Формат накопителя 2.5" дюйма

MTBF не менее 2 млн. часов 

Максимальные перегрузки не более 1000G, длительностью не более 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии 

Интерфейс SSD SATA 6Gb/s 

Пропускная способность интерфейса не менее  6 Гбит/сек 

Рабочая температура от 0°C до 70°C 

Оптический привод: 

Цвет использованный в оформлении – черный

Установка должна быть - вертикальная, горизонтальная
Механизм загрузки дисков – лоток. Методы записи должны быть;  DVD-R & DVD-R (DL): DAO (Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO (Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording) DVD+RW & DVD+RW (DL): Random Recording CD-R/RW: DAO (Disc-At-Once)/TAO (Track-At-Once)/SAO (Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)  Буфер 1.5 Мб  Записываемые форматы DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM |совместимые болванки 

Поддерживаемые размеры дисков 12 см, 8 см

Интерфейс SATA

Технология энергосбережения «E-Green»

MTBF не менее 60 тыс. часов

Операционная система: 

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 32bit / x64 Рус (или аналогичная) 

Назначение– серверный программный продукт  

Тип - операционная система  

Должен быть установочный диск формата DVD  

Язык интерфейса изначальный должен быть -  Русский  

Должна быть возможность выбора языка интерфейса (MUI) 

Разрядность ОС должна быть 32-bit, 64-bit  

 Кол-во поддерживаемых процессоров не менее  8  штук

Максимальный объём используемой оперативной памяти  2048 Гб X64 RAM, до 64 Гб X86 RAM  
	не менее

12 месяцев
	6
	к-т.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90  дней с даты фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).

5. Требования к упаковке товара:

Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.

        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 6 недель с даты подписания договора. 

Начальник подразделения                                                                                                            ______________________Е. Ф. Медведев

Исполнитель                                                                                                                               ________________________Н. А. Ананьев

