- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор вибрации 4-х канальный Типа Svan-958 ("Svantek Ltd.", Польша) в комплекте с четырьмя акселерометрами АР98 (ООО "Глобал Тест" (Россия)), акселерометром АР 2082 (ООО "Глобал Тест" (Россия)), кабелем SC 39 или эквивалент. | Прибор предназначен для многоканальных измерений в различных сферах деятельности человека. Каждый канал может быть настроен на измерение шума или вибрации, измерение в котором выполняется независимо от других каналов. Прибор обладает мощными функциональными возможностями: — оценка шума и вибрации на рабочих местах; — диагностика строительных конструкций; — архитектурная акустика; — контроль технического состояния оборудования — взаимный и тональный анализ; — вычисление передаточных функций; — оценка громкости шума; — интенсиметрия; — измерение инфразвука и ультразвука. Соответствие стандартам (1 класс точности): IEC 651:1979; EN 60651:2001; IEC 804: 1985; EN 60804: 2000; IEC 61620:1995; IEC 61672-1: 2002; IEC 61260:1995; IEC 61252:1997; ISO 8041: 1990; ISO 8041: 1999; ISO 10816-1: 1995; ГОСТ Р 53188.1-2008 Шумомеры. Часть 1. Технические требования ГОСТ 17168-82 Фильтры октавные и третьоктавные ГОСТ ИСО 8041-2006 Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений. ГОСТ ИСО 10816-1-97 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования ГОСТ ИСО 2954-97 Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений. Технические характеристики в режиме шумомера для каждого из четырёх каналов: измеряемое значение; Leq, Spl, SEL, LEPd, Lden, Статистика - Ln (L1-L99), LMax, LMin, LPeak. частотный диапазон; от 1,0 Гц до 20 000 Гц. микрофон; 1/2” конденсаторный микрофон - MK250 фирмы Microteh Gefell или 40AE фирмы GRAS: трёхкомпонентными акселерометрами SV3143M1, AP2082, - поляризация 0 В; - чувствительность 50 мВ/Па; - ёмкость 17 пФ. диапазон измерений; 23 дБА-140 дБА. линейные рабочие диапазоны с отстройкой от уровня собственного шума 10дБ; два диапазона: 23 дБА - 120 дБА; 38 дБА - 140 дБА. уровень собственного шума с микрофоном; < 13 дБ. уровень собственного шума при закороченном входе; < 10 дБ. общая погрешность при измерении; < 0,7 дБ. частотные корректирующие характеристики (фильтры); A, C, Z по ГОСТ 53188.1-2008 (МЭК 61672-1:2002); G по ИСО 7196. тип временного усреднения; линейное, экспоненциальное. постоянные времени экспоненциального усреднения; Slow, Fast по ИСО 61672, Класс 1, ГОСТ 53188-1-2008, Impuls по ИСО 60804, Класс 1. постоянные времени линейного усреднения; - от 1 секунды до 24 часов с шагом 1 секунда; - до бесконечности - (Н/О).. циклы временного усреднения (линейного и экспоненциального); - от 1-го цикла до 1000 циклов; - бесконечное количество циклов - (Н/О).. возможность когерентного усреднения; тип триггера: Фронт+, Фронт-, Порог+, Порог-, Градиент, внешний триггер. Технические характеристики в режиме виброметра для каждого из четырёх каналов:. измеряемое значение; СКЗ, VDV, MTVV, MAX, ПИК, ПИК-ПИК, виброускорение, виброскорость, виброперемещение. частотный диапазон; от 0,1 Гц до 20 000 Гц - измерительный блок реально измеряемый диапазон зависит от частотной характеристики используемого акселерометра. акселерометр; тип IEPE (TNC разъём); комплектуется акселерометрами (по заказу покупателя): - трёхкомпонентными акселерометрами SV3143M1, AP2082, - однокомпонентными акселерометрами SV80, SV81, AP98,. диапазон измерений; от 0,001 м/с2 до 500 м/с2 (от 60 дБ до 174 дБ, отн. 10-6 м/с2) с акселерометром SV3143M1. линейные рабочие диапазоны; 60 дБ - 155 дБ; 80 - 174 дБ для акселерометра с чувствительностью 10мВ/мс2. уровень собственного шума при закороченном входе; < 30 дБ. фильтры верхних частот; HP1, HP3, HP10 удаляют низкочастотные помехи и измеряют виброускорение в частотном диапазоне начиная с 1Гц, 3Гц, 10Гц. интегрирующие фильтры; Vel1, Vel3, Vel10 реализуют процедуру однократного интегрирования, результат измерения - виброскорость Dil1, Dil3, Dil10 реализуют процедуру двойного интегрирования, результат измерения - виброперемещение. интегрирующий фильтр для технических измерений; VelMF измерение виброскорости в частотном диапазоне от 10 Гц до 1000Гц Гц в соответствии с требованиями: ГОСТ ИСО 10816-1-97 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на не вращающихся частях. Часть 1. Общие требования ГОСТ ИСО 2954-97 Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений.. частотные корректирующие характеристики (фильтры HVM); W-Bz, W-Bxy, W-Bc, H-A корректирующие фильтры соответствуют требованиям ИСО 8041:1990 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» Wk, Wd, Wc, We, Wj, Wm, Wb, Wg, Wh корректирующие фильтры требованиями ИСО 8041:1999, ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004. Технические характеристики в режиме 1/1 и 1/3 октавного анализатора для каждого из четырёх каналов:. первичные преобразователи; микрофоны и вибропреобразователи (тип IEPE); прямой вход по напряжению. 1/1 октавные фильтры; пятнадцать 1/1 октавных фильтров реального времени с центральными частотами от 1 Гц до 16 кГц, по МЭК 61260:1995. 1/3 октавные фильтры; сорок пять 1/3 октавных фильтров реального времени с центральными частотами от 0,8 Гц до 20 кГц, по МЭК 61260:1995. Технические характеристики в режиме узкополосного (бпф) анализатора для каждого из четырёх каналов:. количество линий вычисления спектра мощности в реальном времени; 1600, 800, 400. частота оцифровки; 48 кГц. временные окна; Ханнинга; прямоугольное; с плоской вершиной; Кайзера-Бесселя. усреднение; линейное, линейное с накоплением. перекрытие; до 99%. Технические характеристики в режиме дозиметра шума для каждого из четырёх каналов:. измеряемое значение; измерение дозиметрических параметров: DOSE, D_8h, LAV, E, T_8h, SEL8, PSEL, PCTP, PCTC в соответствии с ИСО 61252-2000. микрофон; SV 25 - 1/2” конденсаторный микрофон с поляризацией 0 В со встроенным предусилителем. Технические характеристики в режиме RT60 для каждого из четырёх каналов:. измеряемое значение; Измерение времени реверберации выполняется по трём измеряемым коэффициентам EDT, RT20 и RT30 для каждой 1/3 октавной полосы в соответствии с ISO 3382-2:2008. Технические характеристики в режиме интенсиметрия звука для каждого из четырёх каналов:. измеряемое значение; Измерение узкополосного спектра интенсивности звука. Технические характеристики в режиме взаимный анализ для каждого из четырёх каналов:. измеряемое значение; Измерение собственного узкополосного спектра для любого канала; Вычисление взаимного узкополосного спектра между любыми каналами; Вычисление фазового узкополосного спектра между любыми каналами; Вычисление передаточных характеристик Н1 и H2; Построение функции когерентности.. Технические характеристики в режиме запись волны для каждого из четырёх каналов:. измеряемое значение; длительная запись входного сигнала (за все время измерения) в оцифрованном виде в формате аудиосигнала (расширение файла waw). Данный результат представляет исходный сигнал без детектирования и фильтрации. Общие технические характеристики прибора:. количество каналов; четыре. АЦП; частота дискретизации 48 кГц; глубина квантования 4 х 24 бита. дисплей; графический LCD с подсветкой, размер 128 х 64 точек с иконками. память; встроенная до 64 мБ флеш память; внешняя флеш памяnь, подключаемая через USB HOST - объём неограничен. порты и протоколы для коммуникации; RS-232, USB, USB HOST, IrDA (инфракрасный порт), GPRS модем. питание; - четыре батарейки размера АА (штатно); - четыре перезаряжаемых аккумулятора, размера АА; - от компьютера через USB порт; - от сети 220В при подключении через сетевой адаптер. Размер, не более; 145 мм х 84 мм х 44 мм (без микрофона и акселерометра). Вес, не более; 0,5 кг с батарейками, предусилителем и микрофоном. Комплект поставки: - Измерительный блок - 1 шт. - Батарейки размера АА - 4 шт. - Упаковочный футляр - 1 шт. - Флеш-диск USB металл клип 4 Гб - 1 шт. - SC 39 кабель - 1 шт. - Акселерометр типа АР 2082 - 1 шт. Предназначен для одновременного измерения вибрации по трём осям X, Y, Z; измерения вибрации в составе всех виброметров производства Октава-ЭлектронДизайн, SVANTEK и др.; измерения транспортной вибрации в полужестком резиновом диске. Трёхкомпонентный акселерометр - датчик для измерения общей вибрации и вибрации узлов и агрегатов машин. Акселерометр имеет массу не более 26 грамм, небольшие размеры и чувствительность - 100 мВ/g. 7. Акселерометр типа AP 98 – 4 шт. Предназначен для измерения вибрации по одной оси; измерения вибрации широкого диапазона от 1 мм/с2 до 100 м/с2; измерения общей вибрации; измерения вибрации машин и их узлов; измерения вибрации в составе всех виброметров производства «Октава-ЭлектронДизайн, SVANTEK. Однокомпонентный акселерометр - датчик для измерения общей вибрации и вибрации узлов и агрегатов машин. Акселерометр имеет массу не более 26 грамм, небольшие размеры и чувствительность - 100 мВ/g. 8.Свидетельство о первичной поверке. 9. Эксплуатационная документация на русском языке. | комплект | 1 |