Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке сгустителя вертикального СР-1,0В, сгустителей радиальных с центральным приводом СЦ-4А расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Сгуститель вертикальный СР-1,0В, сгустители радиальные с центральным приводом СЦ-4А  расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одного) сгустителя вертикального СР-1,0В; 2 (двух)  сгустителей радиальных с центральным приводом СЦ-4А с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Сгуститель вертикальный СР-1,0В; сгустители радиальные с центральным приводом СЦ-4А   расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сгуститель вертикальный Диаметр чана, мм 1000 Производительность , м3/ч 0,5 Частота вращения скребкового устройства, об/мин. 6,7 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 1,5 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев - сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) -затвор шланговый Материал корпуса – сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Габаритные размеры, мм 1560х1560х3000 | СР-1,0В ТУ 204-422.00.000-10 | компл | 1 | 1000 |
| 2 | Сгуститель радиальный с центральным приводом Диаметр чана (внутренний), м 4,0 Площадь осаждения, м2 12 Глубина чана в центре,м 3,0 Высота, мм 5840 Исполнение - кислотостойкое К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 1,1 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев - сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) -затвор шланговый -шкаф управления Материал корпуса – сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Габаритные размеры, мм 4220х4110х5840 | СЦ-4А ТУ 48-0608-21-2 | компл | 2 | 4260 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее сентябрь месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

| ______________/_____________ | ____________/____________ |
| --- | --- |

От Поставщика                                                                                                    От Покупателя