# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «Далур»

________________А.А. Дементьев

« ____ » ________________ 2012 г.

Техническое задание

на разработку проектной докментации

«овощехранилище на Центральной промышленной площадке»

- Общие положения.

  - Наименование объекта строительства: «Овощехранилище на Центральной промышленной площадке».

  - Местоположение объекта: Курганская область, Далматовский район, с.Уксянское, ул.Ленина, дом 42.

  - Основание для проведения работы: утвержденный ИП ЗАО «Далур» на 2012 год/

  - Заказчик: ЗАО «Далур».

  - Подрядчик: определяется по итогам проведения конкурентных процедур.

2 Исходные данные для проектирования.

Цель: Разработать проектную документацию строительства овощехранилища для существующей столовой включая но, не ограничиваясь разделами - стройгенплан, КЖ, АР, ЭО, ЭМ, ПОС, сметы.

  - Характеристика здания овощехранилища.

- 	одноэтажное из бетонных стеновых блоков размерами в плане 8,7*6 м., высотой 2,5 м. (до низа несущих конструкций);

- 	перекрытие – круглопустотные плиты перекрытия утепленные экструдированным пенополистиролом;

- 	стены – бетонные фундаментные стеновые блоки (ФБС);

- 	перегородки  - каркас (вертикальные стальные опоры), перегородки с возможностью набора по высоте (пиломатериал обрезной - 50 мм );

- 	стеллажи – каркас (металлический), стеллаж (пиломатериал обрезной);

- 	окна – нет;

- 	двери – согласовать с заказчиком;

- 	полы – бетонные;

- 	оборудование – нет;

- 	энергоснабжение – определить проектом (предусмотреть не менее одной розетки);

- 	освещение – определить проектом;

- 	вентиляция – естественная;

- 	отопление – нет;

- 	заглубление фундамента – 0,8-1 м;

- 	обваловка грунтом – высоту обваловки определить проектом.

Схема помещений овощехранилища представлена на Рис.1.

- Требования Заказчика к выполнению работ.

  - Сроки разработки проектной документации с 10 мая 2012 года - до 22 июня 2012 года.

  - Все проектные решения должны быть согласованы с Заказчиком в объеме, необходимом для последующей сдачи инженерных систем и коммуникаций эксплуатирующим службам.

Начальник отдела

капитального строительства                                                                                 А.А. Юрин