ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку розеток и вилок
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка розеток и вилок для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Розетка ГРППМ 10-90ГО2В (или эквивалент), приемка «5»
	Обозначение

Розетка ГРППМ 10 90 Г (Ш) О 2 –В

ГРППМ – соединитель прямоугольный малогабаритный;

10 – порядковый номер разработки;

90 – количество контактов;

Часть соединителя: Г – розетка; Ш – вилка

Конструктивное исполнение: 

О – ГРППМ10 прямые с контактами под объемный монтаж;

Покрытие контактов: 2-серебро;

В-всеклиматическое исполнение В2.1 по ГОСТ 15150-69

Условия эксплуатации

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц не менее 1 -2000

амплитуда ускорения, м/с2 (g) - 100 (10)

Акустический шум:

диапазон частот, Гц не менее 5 - 10000

уровень звукового давления, дБ - 140

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) - 350 (35)

длительность действия, мс не менее 2 - 10

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) - 1500 (150)

длительность действия , мс 1 - 2

Линейное ускорение, м/с2 (g) - 1000 (100)

Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт.ст.): 3,9·102 (3)

Повышенная рабочая температура среды, не ниже °С - 70

Пониженная рабочая температура среды, не выше °С – минус 60

Смена температур (с учётом температуры перегрева контактов),°С: не менее от минус 60 до 100

Повышенная относительная влажность при температуре среды 35 °С, %   - 98

Иней и роса, солнечное излучение, соляной туман, плесневые грибы
Хвостовики контактов допускают присоединение проводов сечением, мм2:
для розеток ГРППМ10

одного провода  - 0,35

двух проводов, для каждого - 0,14

Технические характеристики

Рабочий ток на контакт, А, не более 1

Напряжение, В (ампл.), - 100

Испытательное напряжение, В (ампл.), - 500

Сопротивление контактов, Ом, не более - 0,01

Емкость между любыми контактами, пФ, не более:

шаг 5 мм - 3

шаг 2,5 мм и 3 мм - 4

Сопротивление изоляции, Мом, не менее – 1000
Усилие расчленения контактов с контрольным калибром, Н (кгс), не менее 0,2 (20)

Усилие расчленения соединителей, Н (кгс), не менее:

ГРППМ10-90ГО2 – 150(15)

Число сочленений-расчленений – 250

Минимальная наработка, не менее, ч – 10000

Минимальный срок сохраняемости, лет – не менее 12
	не менее 12 лет
	1200
	шт.

	2
	Вилка ГРППМ 10-90Ш2В (или эквивалент), приемка «5»
	
	не менее 12 лет
	1200
	шт.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, приемку «5», полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть в заводской упаковке, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 15 рабочих дней от даты подписания договора.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
С оборудованием поставляются оригиналы паспортов и этикеток.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
