АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку экскаватора-погрузчика для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- MST M544 Plus (или аналог) с навесным оборудованием: ковш экскаваторный, Двух челюстной ковш для земельных работ с зубьями 4х1, Вилы палетные, гидромолот, Гидробур TR 700, Грейферный захват.

- Место поставки товара: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7. (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график выполнения поставки товара: дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 15 дней с момента подписания договора.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2013-2014гг., не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП – 473140.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проведение работ по санации  ХТРО для  поддержания и повышения уровня безопасности эксплуатируемых ПХРО.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации УХЛ1.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| № п/п | Показатель | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |  |  |  |
| 1 | Мощность, не менее | кВт/л.с. | 74,5/101,3 |
| 3 | Холодный запуск с предварительным прогревом |  |  |
| Скорость движения по дорогам |  |  |  |
| 1 | Скорость движения по дорогам, не более | км/ч | 42 |
| Погрузчик |  |  |  |
| 1 | Объем ковша | м3 | 1,2 |
| 2 | Грузоподъемность | кг | 2900 - 3100 |
| 3 | Отрывное усилие (Ковш) | кг | 7000 - 7734 |
| 4 | Отрывное усилие (стрела) | кг | 5500 - 5905 |
| Обратная лопата |  |  |  |
| 1 | Грузоподъемность (Стандартная стрела) | кг | 1300 - 1500 |
| 2 | Грузоподъемность (Телескопическая стрела) | кг | 700 - 850 |
| 3 | Усилие отрыва стрелы | кг | 3000 - 3354 |
| 4 | Высота подъема | мм | 6110 - 6500 |
| 5 | Глубина копания | мм | 5500 - 6000 |
| 6 | Горизонтальный вылет | мм | 6440 - 7000 |
| Вес |  |  |  |
| 1 | Стандартная эксплуатационная масса машины, не более | кг | 8900 |

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Межсервисный интервал не менее 250 моточасов или 12 месяцев.

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1)  не более 0.16 ms-2

Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) не более 0.43 ms-2

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Грейферный захват - жестким креплением к рукояти;

Гидромолот - с жестким креплением к рукояти.

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

- телескопическая рукоять

- фронтальный ковш "4 в 1"

- гидролиния для подключения гидромолота

- ковш "обратная лопата" шириной от 600 мм

- передние и задние колеса диаметром 28"

- вилы паллетные

- Гидробур

- джойстики

- кондиционер

- грейферный захват

-  гидромолот

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

- Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- б)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

г) технический паспорт;

д) руководства по эксплуатации на экскаватор и навесное оборудование.

Сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт, инструкция по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на товар составляет 12 месяцев или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит быстрее). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все навесное оборудование должно быть штатным для данной модели и не требовать переделки и приобретения дополнительных узлов и запчастей для монтажа и использования в работе.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание должно проводиться на территории Кировской области. Поставщик должен провести вводный инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и обслуживанию товара на месте у Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 83 децибел (A);

Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 108 децибел (A).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие сертификата соответствия на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009. № 753.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара,                                    безупречное качество изготовления  Товара  и его сборки.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской федерации |
| 3 | ТпУ | Теплый умеренный |