ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

- Наименование работы

Разработка СТО «Единый порядок организации радиационного контроля в зоне наблюдения. Система информационного взаимодействия служб радиационной безопасности различных объектов».

2.  Основание для проведения работ:

2.1 План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 г., п. 49.

2.2 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, пп.7.1, 7.2;

2.3 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) п.5.4.3, 5.4.4;

2.4 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03) пп. 4.2.5, 6.3, 6.6.5, 11.1.7;

2.5 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) п. 3.13.4;

2.6 Письмо Федерального Медико-биологического агентства России «Об анализе предпроектных материалов ОБИН в строительство новых АЭС» (исх. № 32-013/114 от 24.05.2010 г. в адрес Генерального директора ГК «Росатом»).

2.7 Программа устранения замечаний Экспертного санитарно-эпидемиологического заключения ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России на Технический отчет «АЭС-2006. Ленинградская АЭС-2 (энергоблоки №3 и 4). Проект санитарно-защитной зоны» (письмо ОАО «СПбАЭП» исх. №42-42.86/16807 от 20.07.2012);

2.8 IAEA Safety Standards. Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection. Safety Guide № RS-G-1.8, Vienna, 2005

3.  Сроки выполнения работ по договору

В соответствии с календарным планом.

Окончание работ -  20 мая  2014 г.

Промежуточные сроки уточняются дополнительно в соответствии с графиком рассмотрения документации, разработки НД, подготовки аналитических материалов.

В случае завершения работ досрочно, Исполнитель по согласованию с Заказчиком предоставляет Заказчику отчетную документацию в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 настоящего Технического задания.

4.  Исполнитель и соисполнители:

4.1 Исполнитель

Определяется по результатам проведения закупочных процедур.

4.2 В случае производственной необходимости исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленным Единым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).

5. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы

5.1  Цель работы:

Целью работы является разработка нормативного документа (стандарта эксплуатирующей организации), устанавливающего общие принципы и порядок организации радиационного контроля в зоне наблюдения (ЗН) АЭС, а также информационного взаимодействия служб радиационной безопасности АЭС, размещающихся в непосредственной близости друг от друга и имеющих единую или взаимно перекрывающиеся зоны наблюдения.

Радиационный контроль окружающей среды в ЗН в районе расположения АЭС выполняется в соответствии с регламентами РК, разработанными в соответствии с требованиями МУ 1.3.2.06.027.0045-2009, в котором содержатся основные требования к организации контроля выбросов и сбросов радионуклидов с АЭС в окружающую среду, радиационного контроля объектов ОС на территории промплощадки АС, СЗЗ и ЗН в объеме, необходимом и достаточном для подтверждения непревышения  установленных  значений ДВ и ДС, а также выделенных  квот  предела  годовой дозы на  население в соответствии с СП  АС-03.  Опыт применения МУ 1.3.2.06.027.0045-2009 и анализ рекомендаций по безопасности МАГАТЭ показывают, что требования к РКОС нуждаются в актуализации. Кроме того, должна учитываться сложившаяся к настоящему времени ситуация, связанная с наличием и планируемым размещением ряда промплощадок проектируемых АЭС вблизи действующих АЭС и других радиационно-опасных объектов.

Из проведенного ФМБА России санитарно-эпидемиологического анализа решений по предпроектным материалам обоснования инвестиций в строительство новых АЭС (выполняемых в рамках экспертного сопровождения предпроектных и проектных работ по новым энергоблокам атомных станций на соответствие требованиям санитарных норм и правил по обеспечению безопасности персонала, населения и окружающей среды), следует, что ряд промплощадок проектируемых АЭС размещается вблизи действующих АЭС и других радиационно-опасных объектов (заключение ФМБА о необходимости разработки нормативного правового документа по предложенной теме, исх. № 32-013/114 от 24.05.2010 г. в адрес Генерального директора ГК «Росатом»). В частности, это касается ЛАЭС-2, НВАЭС-2, Курской АЭС-2 и  Тверской АЭС.

Сложившаяся ситуация выдвигает необходимость разработки дополнительных требований к организации РКОС в зоне наблюдения близко расположенных АЭС,  которые должны быть учтены в СТО эксплуатирующей организации. Кроме того, необходимо установить порядок и объем информационного обмена между службами радиационной безопасности АЭС, имеющих общую общую или взаимно перекрывающиеся зоны наблюдения при нормальной эксплуатации объектов и в случае радиационной аварии на одном из них.

Работа должна включать в себя:

- анализ отечественного опыта и рекомендаций МАГАТЭ по организации радиационного контроля окружающей среды в районах расположения АЭС;

- разработку предложений по организации информационного обмена между службами радиационной безопасности близко расположенных радиационно-опасных объектов (имеющих взаимно перекрывающиеся зоны наблюдения);

- разработку проекта стандарта эксплуатирующей организации, регламентирующего общие принципы и порядок организации радиационного контроля в зоне наблюдения и информационное взаимодействие служб радиационной безопасности АЭС;

5.2  Исходные данные:

Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми исходными данными, необходимыми для выполнения работ по договору, в том числе:

- проекты АЭС, в части организации РК на АЭС и в ОС;

- проекты СЗЗ и ЗН АЭС;

- регламенты АЭС;

- другие необходимые материалы.

6.  Основные требования к выполнению работ

6.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать основным целям,  изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания.

6.2 Разработанный нормативный документ должен содержать требования и рекомендации по организации радиационного контроля в зоне наблюдения (ЗН) АЭС, включающего рекомендации  по выявлению и идентификации источников ухудшения радиационной обстановки вследствие радиационного воздействия близ расположенных радиационно-опасных объектов (находящихся в пересекающихся зонах наблюдения и др.), а также требования к информационному обмену между службами радиационной безопасности радиационно-опасных объектов.

  - Разработка должна проводиться с учетом требований следующих нормативных документов:

- НП-001-97 (ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

- НРБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности;

- ОСПОРБ-99/2010 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- СП АС-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;

- СП СЗЗ и ЗН-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ;

- МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 Расчет и обоснование размеров санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг АЭС;

- МУ 1.3.2.06.027.0045-2009 Организация радиационного контроля в районе расположения атомных станций;

- РД ЭО 0637-2006. Регламент взаимодействия персонала атомных станций, Кризисного центра, Центров технической поддержки ФГУП концерн «Росэнергоатом» при передаче данных ОАСКРО АС (с изменением № 1 2008 г.),

а также учитывать требования IAEA Safety Standards. Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection. Safety Guide № RS-G-1.8, Vienna, 2005 и др. основных документов МАГАТЭ по организации РКОС.

6.4	Разработанный СТО должен быть  согласован с ФМБА России и введен в действие приказом по ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7.   Способ использования результатов

Результаты работ будут использоваться Заказчиком для обеспечения организации радиационного контроля в зоне наблюдения и информационного взаимодействия служб радиационной безопасности АЭС и других ядерно- и радиационно-опасных объектов.

8.   Перечень документации, представляемой по окончании работ

По окончании работ должна быть представлена документация:

- Отчет;

- согласованный с ФМБА СТО.

Материалы предоставляется Заказчику в 2 экз. на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.   Порядок рассмотрения и приемки работ

Рассмотрение и приемка работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки с приложением Аннотационного отчета в соответствии со сроками, указанными в Календарном плане.

10. Технико-экономическое обоснование

Выполнение данной работы позволяет повысить ядерную, радиационную и экологическую безопасность АЭС, как часть совершенствования системы государственных гарантий безопасности при использовании атомной энергии.