Приложение № 2

к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_________ от «___»___________20__ г.

Техническое задание

на поставку стандартного оборудования

Дробильно-сортировочный комплекс

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

Подраздел 1.1 Наименование	3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне	3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры	3

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	3

Подраздел 4.3. Требования по надежности	4

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования	4

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования	4

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	4

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию	4

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	4

Подраздел 4.9 Требования к комплектности	4

Подраздел 4.10 Требования к маркировке	5

Подраздел 4.11 Требования к упаковке	5

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ	5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	5

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	5

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	5

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	5

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	7

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	7

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	7

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	7

| # РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Подраздел 1.1 Наименование |  |  |  |  |  |
| Дробильно-сортировочный комплекс. |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |  |  |
| Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, 2013 года выпуска. Запрещена поставка оборудования бывшего в употреблении, смонтированного из восстановленных узлов и агрегатов. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Оборудование для опытно-промышленного геотехнологического цеха (далее ОПГТЦ) центральной научно-исследовательской лаборатории (далее ЦНИЛ), приобретаемое для реализации Проекта «Создание комплексной технологии отработки беднобалансового уранового сырья геотехнологическими методами» на ОАО «ППГХО». |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Оборудование для опытно-промышленного геотехнологического цеха. Температура от -40 до +40 градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха от 0 до 95 процентов. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |  |  |
| Передвижной дробильно-сортировочный комплекс предназначен для выделения класса – 10мм из руды класса + 0 - 40мм, а также додрабливания исходной руды до крупности – 10мм. Габаритные размеры, мм: Бункер с пластинчатым питателем GBH100-4 – 6200х1800х2110, или аналог Грохот YA1860 – 6965х2971х3276, или аналог Конусная дробилка PYG155 – 3328х2500х3340, или аналог |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики |  |  | Дробильно-сортировочный комплекс | Аналог |  |
| Бункер с пластинчатым питателем GBH100-4: Пластинчатый питатель: - ширина полотна, мм - расстояние между осями приводного вала и натяжной станции, мм - длина загрузочного стола, м/м - производительность, м3/час - мощность электродвигателя, кВт Бункер - масса, т - габаритный размер, мм |  |  | 1000 4000 500 80÷160 11 11 6200х1800х2110 | 1000 4000 500 80÷160 11-12 11-12 6200х1800х2110 |  |
| Грохот YA1860: - количество дек - размер просеивающей поверхности, мм - производительность, т/час - частота вращения на валу, об/мин - мощность электродвигателя, кВт - масса, т - размер ячейки сита, мм - габаритный размер, мм |  |  | 1 1800х6000 50÷280 970 18,5 7,1 10х10 6965х2971х3276 | 1 1800х6000 50÷280 970 18-19 7-7,2 10х10 6965х2971х3276 |  |
| Конусная дробилка PYG155: - длина отверстия в исходном питании, мм - ширина разгрузочной щели, мм - производительность, т/час - мощность электродвигателя, кВт - масса, т - габаритный размер, мм |  |  | 50 9 70÷110 250 26 3328х2500х3340 | 50 9 70÷110 250-260 25-27 3328х2500х3340 |  |
| ## Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа при температуре от ─40 до +40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха от 0 до 95 процентов. |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |  |  |
| Соответствие электробезопасности оборудования ГОСТ Р 12.1.009-2009 |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |  |  |  |
| Специальные требования отсутствуют |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |  |  |  |
| Стабильность параметров при температуре от ─40 до +40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха от 0 до 95 процентов. |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |  |  |  |  |
| Переменный трехфазный ток 0,4кВ/50Гц |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по категории УХЛ 1, согласно ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |  |  |  |  |
| Комплектность оборудования: 1. Приемный бункер (V12м3) с пластинчатым питателем GBH100-4 «или аналог»; 2. Агрегат сортировки на базе грохота YA1860 «или аналог», в комплекте с электродвигателем и ситом с размером ячейки 10х10мм; 3. Агрегат мелкого дробления на базе конусной дробилки PYG155 «или аналог»; 4. Конвейер ленточный В800х20 с эл/двигателем; 5. Конвейер ленточный В800х16 с эл/двигателем; 6. Конвейер ленточный В650х16 с эл/двигателем; 7. Шкаф управления; 8. ЗИП к п.п. 1- 6. 9. Инструкция на монтаж оборудования на русском языке; 10. Заводской паспорт оборудования на русском языке; 11. заверенная копия действующего сертификата соответствия; 12. разрешение на применение на территории РФ; 13. документация о проведении заводских испытаний; 14. руководство по эксплуатации на русском языке. |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |  |  |  |  |
| ТМЦ и тара должны быть промаркированы в соответствии с действующими нормами и стандартами. |  |  |  |  |  |
| ## Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |  |  |  |  |
| Тара и упаковка на поставляемые ТМЦ должны соответствовать ТУ, ГОСТам, обеспечивать сохранность ТМЦ при транспортировке, многократных перевалках и хранении. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования и с упаковочными листами. На момент поставки документация согласно п.4.9.9-14 поставляется в герметичной (влагонепроницаемой) упаковке. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |
| ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, указанному в подразделе 4.9, качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества, если при принятии ТМЦ Покупатель не заявит претензии по количеству и/или качеству ТМЦ. В случае заявления претензии со стороны Покупателя Поставщик в течении 30 (тридцати) дней обязан произвести замену ТМЦ на ТМЦ надлежащего качества и/или допоставить недостающие ТМЦ. Все расходы Покупателя по хранению, погрузо-разгрузочным работам, возврату некачественных ТМЦ подлежат возмещению Поставщиком. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |  |  |  |  |
| Отгрузка и доставка ТМЦ до г.Краснокаменск Забайкальского края транспортом поставщика, либо с помощью транспортной кампании за счет поставщика. Условия перевозки должны соответствовать допустимым условиям, изложенным в технической документации на ТМЦ |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |  |  |  |  |
| Условия хранения должны соответствовать допустимым условиям, изложенным в технической документации на ТМЦ |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации на поставленные ТМЦ устанавливается не менее 12 месяцев с даты начала их фактической эксплуатации. Если производителем ТМЦ указан иной гарантийный срок эксплуатации (по наработке) или гарантийный срок эксплуатации более чем 12 месяцев, гарантийным сроком признается срок, указанный в сопроводительной документации на соответствующие ТМЦ. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |  |  |  |  |  |
| Должен допускаться ремонт оборудования силами специалистов, не имеющих специальных сертификационных документов, без нарушения условий гарантийного срока эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |  |  |
| Должно допускаться обслуживание оборудования силами специалистов, не имеющих специальных сертификационных документов, без нарушения условий гарантийного срока эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Специальные требования отсутствуют |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |
| Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования». Электробезопасность оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 12.1.009-2009 |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Специальные требования отсутствуют |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Поставщик обязан выполнить монтаж оборудования, с необходимым комплексом пусконаладочных работ. Обучить персонал Заказчика приемам работы на оборудовании. Устранять недостатки согласно принятых гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |
| Поставка всего комплекта ТМЦ должна быть выполнена единовременно в течении не более 150 рабочих дней с момента заключения договора между Поставщиком и Покупателем. |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Специальные требования отсутствуют |  |  |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |  |  |  |
| 1 | ОПГТЦ | Опытный гидрометаллургический цех |  |  |  |
| 2 | ЦНИЛ | Центральная научно-исследовательская лаборатория |  |  |  |
| 3 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |  |  |  |
| # РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование приложения |  |  |  | Номер страницы |

| Инициатор закупки: Начальник ОПГТЦ ЦНИЛ | Федосеев В.Е. |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Начальник ЦНИЛ | Морозов А.А. |
| Главный механик ОАО «ППГХО» | Зинкевич А.Т. |