
Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
Техническое задание

поставка датчиков частоты вращения для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

	№
	Наименование продукции
	Марка, сорт, краткие технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Датчик частоты вращения ДТА 11-1
	1. Амплитуда напряжения на активной нагрузке 10 кОм:

· при частоте вращения индуктора 1500 об/мин и зазоре между торцом датчика и магнитом 1,2мм, не менее, В – 1,0;

· при частоте вращения индуктора 30 000 об/мин и зазоре между торцом датчика и магнитом 0,6 мм, не более, В – 15;

2. Электрическое сопротивление обмотки, Ом – 60+8;

3. Магнитный поток магнита, Вб, не менее:

в эксплуатации после транспортирования и хранения – 5,5 · 10-6;

4. Масса изделия, кг, не более:

Датчика – 0,1;

Магнита – 0,01.

5. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов – серебро – 4,54г;

6. В комплекте к каждому датчику:

· магнитов – 8 шт.;

· кабель МСЭО-26-13; 2 х 0,35 – 180 мм – 1 шт. 


	15шт.


Датчики должны быть новые, не восстановленные, не бывшие в употреблении и поставлены в полностью рабочем состоянии.

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

Контактное лицо: Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07.
Гормакова Лидия Александровна (48439) 9-83-91
PAGE  
2

