|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» октября 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений корпуса № 2 на 2,4 и 5 этажах  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На ремонт помещений корпуса №2 на 2,4 и 5 этажах ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.   Этаж 2.   Гардероб в осях 16-17/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  по каркасу из оцинкованного профиля                            алюминиевыми панелями – 40,6 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА – 9 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 45 м.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 35,31 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 17,65 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен - 35,31 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 38,34 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 73,65 м2.

- Разборка покрытий полов – 40,6 м2.

- Разборка плинтусов – 22,24 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 40,6 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 40,6 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 40,6 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 40,6 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 40,6 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 2,24 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 2,43 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 1,22 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 2,43 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 2,43 м2.

- Демонтаж умывальников – 4 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 3 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 3 м.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                   диаметром 20 мм- 10 м.

- Установка кран шарового диаметром 20 мм – 8 шт.

- Установка соединительных деталей – 8 шт.

- Установка раковин  - 4 шт.

- Установка смесителей – 4 шт.

- Установка подводки гибкой – 8 шт.

2.   Этаж 2.  Гардероб  в осях 16-18/А-Б.

- Устройство подвесных потолков  по каркасу из оцинкованного профиля                            алюминиевыми панелями – 63 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 16 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 80 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 16,88 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 38,34 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 72,1 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской, колерованной – 72,1 м2.

- Разборка покрытий полов – 63 м2.

- Разборка плинтусов – 39,5 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 63 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 63 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 63 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 63 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 63 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,95 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 3 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 3 м.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                   диаметром 20 мм- 10 м.

- Установка кран шарового диаметром 20 мм – 8 шт.

- Установка соединительных деталей – 8 шт.

- Установка раковин  - 4 шт.

- Установка смесителей – 4 шт.

- Установка подводки гибкой – 8 шт.

3.   Этаж 2.    Сан. узел с тамбуром в осях 15-16/А-Б, 15-16/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  по каркасу из оцинкованного профиля                            алюминиевыми панелями – 41,04 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 12 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 60 м.

- Разборка  деревянных кабин – 16,32 м2.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 132,82 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 66,41 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 132,82 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 132,82 м2.

- Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах со стойками  – 16,32 м2.

- Разборка покрытий полов – 41,04 м2.

- Разборка плинтусов – 37,4 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 41,04 м2.

- Демонтаж бетонного постамента – 1,36 м3.

- Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой  - 41,04 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 41,04 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 41,04 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 41,04 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 41,04 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,74 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 4 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 6,72 м2.

- Установка доводчика – 2 шт.

- Установка замка врезного – 4 шт.

- Установка наличников дверных – 20 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 17,14 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 16,18 м.

- Демонтаж унитазов -  8 шт.

- Демонтаж умывальников – 10 шт.

- Смена трапов диаметром до 100 мм – 2 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 14 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 100 мм – 12 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 5 м.

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 12 м.

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 6 м.

- Установка унитазов с бачком – 8 шт.

- Установка раковин – 10 шт.

- Установка смесителей – 10шт.

- Установка гибкой подводки – 20 шт.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                     диаметром 20 мм – 40 м.

- Установка кранов шаровых – 32 шт.

- Установка соединительных деталей – 20 шт.

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных – 4 шт.

4.   Этаж  2.    Санпропускники в осях  15-16/В-Г и 15-16/А-Б.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 27,7 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 33 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 66 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами стен – 38,3 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 27,7 м2.

- Разборка покрытий полов – 19,12 м2.

- Разборка плинтусов – 34,52 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 19,12 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 19,12м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 19,12 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 19,12 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 19,12 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,452 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 6 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 10,08 м2.

- Установка замка врезного – 6 шт.

- Установка наличников дверных – 30 м.

5.  Этаж 4.   Коридор в осях 14-23/Б-В.

- Демонтаж подвесных потолков  - 44 м2.

- Восстановление  подвесных потолков типа из алюминиевых панелей                                      (без стоимости)  - 44 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами – 172,8 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 59,3 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 118,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами стен – 291,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных (плинтус) – 2,8 м2.

6.  Этаж 4.  Гардероб в осях 16-17/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг»– 40,6 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА – 9 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 45 м.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 35,31 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 17,65 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен - 35,31 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 38,34 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 73,65 м2.

- Разборка покрытий полов – 40,6 м2.

- Разборка плинтусов – 22,24 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 40,6 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 40,6 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 40,6 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 40,6 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 40,6 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 2,24 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 2,43 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 1,22 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 2,43 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 2,43 м2.

- Демонтаж умывальников – 4 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 3 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 3 м.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                   диаметром 20 мм- 10 м.

- Установка кран шарового диаметром 20 мм – 8 шт.

- Установка соединительных деталей – 8 шт.

- Установка раковин  - 4 шт.

- Установка смесителей – 4 шт.

- Установка подводки гибкой – 8 шт.

7. Этаж 4.  Гардероб  в осях 16-18/А-Б.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 63 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 16 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 80 м.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 35,31 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 16,88 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 38,34 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 72,1 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 72,1 м2.

- Разборка покрытий полов – 63 м2.

- Разборка плинтусов – 39,5 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 63 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 63 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 63 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 63 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 63 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,95 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,94 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,6 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 17,14 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 16,18 м.

- Демонтаж умывальников – 4 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 3 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 3 м.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                   диаметром 20 мм- 10 м.

- Установка кран шарового диаметром 20 мм – 8 шт.

- Установка соединительных деталей – 8 шт.

- Установка раковин  - 4 шт.

- Установка смесителей – 4 шт.

- Установка подводки гибкой – 8 шт.

- Врезка в существующие сети из стальных труб – 1 шт.

8.   Этаж 4.    Сан. узел с тамбуром в осях 15-16/А-Б, 15-16/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  по каркасу из оцинкованного профиля                            алюминиевыми панелями – 41,04 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 12 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 60 м.

- Разборка стен из стеклоблоков – 0,21 м3.

- Заделка проема кирпичом – 0,21 м3.

- Разборка  деревянных кабин – 16,32 м2.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 132,82 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 66,41 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 132,82 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 132,82 м2.

- Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах со стойками  – 16,32 м2.

- Разборка покрытий полов – 41,04 м2.

- Разборка плинтусов – 37,4 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 41,04 м2.

- Демонтаж бетонного постамента – 1,36 м3.

- Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой  - 41,04 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки,                                           ячейкой 100х100 мм – 41,04 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 41,04 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 41,04 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 41,04 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,74 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 4 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 6,72 м2.

- Установка доводчика – 2 шт.

- Установка замка врезного – 4 шт.

- Установка наличников дверных – 20 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 17,14 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 16,18 м.

- Демонтаж унитазов -  8 шт.

- Демонтаж умывальников – 10 шт.

- Смена трапов диаметром до 100 мм – 2 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 14 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 100 мм – 12 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 5 м.

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 12 м.

- Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 6 м.

- Установка унитазов с бачком – 8 шт.

- Установка раковин – 10 шт.

- Установка смесителей – 10шт.

- Установка гибкой подводки – 20 шт.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                     диаметром 20 мм – 40 м.

- Установка кранов шаровых – 32 шт.

- Установка соединительных деталей – 20 шт.

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных – 4 шт.

9.  Этаж 4.  Санпропускники в осях  15-16/В-Г и 15-16/А-Б.

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 27,7 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 33 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 66 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами стен – 38,3 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой – 27,7 м2.

- Разборка покрытий полов – 19,12 м2.

- Разборка плинтусов – 34,52 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 19,12 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 19,12м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 19,12 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 19,12 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 19,12 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,452 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 6 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 10,08 м2.

- Установка замка врезного – 6 шт.

- Установка наличников дверных – 30 м.

10.  Этаж 4. Гардеробы в осях 19-21/А-Б.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 63 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА – 16 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 80 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 16,88 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 38,34 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 72,1 м2.

- Окраска водоэмульсионными красками стен , колерованной – 72,1 м2.

- Разборка покрытий полов – 63 м2.

- Разборка плинтусов – 39,5 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 63 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 63 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 63 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 63 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 63 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,95 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,94 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,6 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 17,14 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 16,18 м.

- Демонтаж умывальников – 4 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 50 мм – 3 м.

- Разборка трубопроводов диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 3 м.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб                                   диаметром 20 мм- 10 м.

- Установка кран шарового диаметром 20 мм – 8 шт.

- Установка соединительных деталей – 8 шт.

- Установка раковин  - 4 шт.

- Установка смесителей – 4 шт.

- Установка подводки гибкой – 8 шт.

- Врезка в существующие сети из стальных труб – 1 шт.

11.    Этаж 4. Помещение № 413  в осях 17-18/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 29,4 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 7 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 35 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 28,67 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 25,2 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 57,34 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 82,54 м2.

- Разборка покрытий полов – 29,4 м2.

- Разборка плинтусов – 25 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 29,4 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 29,4 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 29,4 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 29,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 29,4 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 2,5 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

12.     Этаж 4. Помещение № 417  в осях 19-20/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 29,4 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 7 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 35 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 28,67 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 25,2 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 57,34 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 82,54 м2.

- Разборка покрытий полов – 29,4 м2.

- Разборка плинтусов – 25 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 29,4 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 29,4 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 29,4 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 29,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 29,4 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 2,5 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

13.   Этаж 4. Помещение № 414  в осях 18-19/А-Б.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 42 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА – 11 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 55 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 28,67 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами  - 25,2 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 57,34 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 82,54 м2.

- Разборка покрытий полов – 42 м2.

- Разборка плинтусов – 25 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 42 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 42 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 42 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 42 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 42 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 2,5 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

14.   Этаж 5. Помещение № 507 в осях 16-18/А-Б.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 84 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА – 21 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 105 м.

- Снятие обоев – 198,2 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 59,46 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 198,2 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 198,2 м2.

- Разборка покрытий полов – 84 м2.

- Разборка плинтусов – 56,5 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 84 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 84 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 84 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 84 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 84 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 5,65 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 4 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 10,08 м2.

- Установка доводчика – 2 шт.

- Установка замка врезного – 4 шт.

- Установка наличников дверных – 21,6 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 17,14 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 16,18 м.

15.   Этаж 5. Помещение № 510 в осях 8-10/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 84 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 21 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 105 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 35,28 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 117,6 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 117,6 м2.

- Разборка покрытий полов – 84 м2.

- Разборка плинтусов – 36,6 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 84 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 84 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 84 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 84 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 84 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,66 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,94 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,6 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 17,14 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 16,18 м.

16.  Этаж 5. Помещение № 511 в осях 10-11/А-Б.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 42 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 11 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 55 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 28,67 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 82,54 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 82,54 м2.

- Разборка покрытий полов – 42 м2.

- Разборка плинтусов – 25 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 42 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 42 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 42 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 42 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 42 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 2,5 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

- Комплекс работ по смене оконных конструкций на ПВХ, смена подоконников, смена отливов, отделка откосов с утеплителем - сэндвич-панель 10мм, (ширина профиля 70 мм, тонирование с внешней стороны светоотражающей пленкой) – 8,57 м2.

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 8,09 м.

17.   Этаж  5. Помещение № 531 в осях 12-14/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» – 84 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 21 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 105 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 35,28 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 117,6 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 117,6 м2.

- Разборка покрытий полов – 84 м2.

- Разборка плинтусов – 36,6 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 84 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 84 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 84 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 84 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 84 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 3,66 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,94 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,6 м.

18.   Этаж 5. Помещение № 522, 522 а  в осях 16-18/В-Г.

- Устройство подвесных потолков  типа «Армстронг» - 71,4 м2.

- Установка светильников в подвесной потолок ЛВО10-4*18-214 с ЭПРА– 18 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 90 м.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 41,465 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 82,93 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионными красками, колерованной – 82,93 м2.

- Разборка покрытий полов – 71,4 м2.

- Разборка плинтусов – 50 м.

- Разборка покрытий полов цементных – 71,4 м2.

- Укладка противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки, 100х100 мм – 71,4 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм – 71,4 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 71,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 71,4 м2.

- Устройство плинтуса из плит керамогранитных  - 5 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка деревянных дверных блоков из массива, окрашенные – 2,1 м2.

- Установка доводчика – 1 шт.

- Установка замка врезного – 1 шт.

- Установка наличников дверных – 5,2 м.

19. Вентиляция. Этаж 4 на отм. 18.000 в осях А–Г/1-15.

- Установка диффузоров 4АПР 525х 525 мм – 67 шт.

- Установка патрубков 385х385 , L=300 мм – 67 шт.

- Установка воздуховода 140х230 (h) , δ = 0,55 мм – 45 м.

- Установка антистатического гибкого дымоприемника диаметром 50 мм – 12 шт.

- Установка антистатической воздушной розетки с регулятором потока FMP50TSD – 12 шт.

- Установка переходника 365560161 Ø75-Ø50 мм – 12 шт.

- Установка гибкого воздуховода Ø75 мм – 30 м.

- Установка дымоуловителя на 2 рабочих места BOFA System 300E – 8 шт.

- Установка струбцины крепления к столу А1020051 – 2 шт.

- Установка шибера вентиляционного 140х230(h) мм, δ – 0,55 мм – 3 шт.

- Установка отвода на 90º 140х230(h) мм, δ – 0,5 мм – 6 шт.

- Установка воздуховода 500х300(h) мм, δ – 0,70 мм  - 25 м.

- Установка заглушки 300х200(h) мм, δ- 0,55 мм – 6 шт.

- Установка заглушки 200х150(h) мм, δ- 0,55 мм – 1 шт.

- Установка шиберов вентиляционных 500х300(h) мм, δ- 0,70 мм – 2 шт.

- Установка воздуховодов вентиляционных 350х350 мм, δ – 0,70 мм – 10 м.

- Установка отводов на 90º 350х350 мм, δ = 0,70 мм – 2 шт.

- Установка отводов на 45º 350х350 мм, δ = 0,70 мм – 2 шт.

- Установка тройников 350х350/350х350/350х350 мм, δ = 0,70 мм – 1 шт.

- Установка воздуховодов Ø250 мм, δ = 0,55 мм – 5 м.

- Установка шиберов вентиляционных Ø 250 мм, δ- 0,55 мм – 2 шт.

- Установка зонта вытяжного 600х600х500(h) мм, δ = 0,70 мм – 2 шт.

- Установка отводов на 45º 350х300 мм, δ = 0,70 мм – 2 шт.

- Установка воздуховода 350х300(h) мм, δ – 0,70 мм  - 10 м.

- Установка отводов на 90º 350х300 мм, δ = 0,70 мм – 1 шт.

- Установка тройников 300х300/300х300/300х300 мм, δ = 0,70 мм – 1 шт.

- Установка воздуховода 300х300(h) мм, δ – 0,70 мм  - 5 м.

- Установка переходов 200х200/300х300 асимметр., δ – 0,70 мм  - 4 шт.

- Установка воздуховода 200х200(h) мм, δ – 0,55 мм  - 20 м.

- Установка отводов на 90º  200х200 мм, δ = 0,55 мм – 5 шт.

- Установка шиберов вентиляционных 200х200 мм, δ- 0,55 мм – 9 шт.

- Установка отводов на 90º  500х300(h) мм, δ = 0,70 мм – 1 шт.

- Установка отводов на 45º  500х300(h) мм, δ = 0,70 мм – 2 шт.

- Установка тройников 300х300/500х300/300х300 мм, δ = 0,70 мм – 1 шт.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 16/14  от    22.08.2014 г