ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аккумуляторов, батареи (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка аккумуляторов, батареи (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Аккумуляторная батарея Sonnenschein А706/84 (или эквивалент)
	· Для системы «Damatic»
· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 84 Ач 

· Напряжение: 6В

· Размер (ДхШхВ) с контактами: 198x178x272 мм

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	16
	Шт.

	2. 
	Аккумулятор Motorola NNTN4851 оригинальный (или эквивалент)
	· Химический тип: Ni-MH / никель-металл-гидрид
· Напряжение питания, В: 7,2

· Емкость, мАч: 1400

· Вес, г: 210

· Размер, мм: 60 x 120 x 22

· Количество рабочих циклов: 500

· Время работы, ч (цикл 90/5/5): 10

· Диапазон рабочих температур, °С: -20 / +60 

· Подверженность возникновению эффекта памяти: низкая

· Необходимость технического обслуживания: да, 1 раз в 4-6 месяцев

· Соответствие стандарту безопасности: нет

· Энергетическая плотность, мАч/cм³ 8,8
Обязательно должен подходить для радиостанции Motorola CP140
	5
	Шт.

	3. 
	Аккумулятор Hitachi EB1214S (или эквивалент)
	· Технические характеристики: 

· Тип элемента: Ni-Cd.

· Напряжение: 12 В. 

· Ёмкость: 1,5 Ач. 

· Время зарядки 1 час.
	2
	Шт.

	4. 
	Аккумуляторная батарея Yuasa REW 45-12 (или эквивалент)
	· Напряжение, В 12

· Емкость, Ач 9

· Длина, мм 151

· Ширина, мм 65

· Высота, мм 94

· Высота с клеммой, мм   97.5

· Вес, кг 2,7

· Срок службы, лет 12

· Тип клеммы FASTON (зажим) 6,3 мм
	8
	Шт.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.

5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)

9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «23» октября 2014г. по «12» ноября 2014г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


2

