Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Р.З.Чапаев « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ Г.В.Комаров « » 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на ремонт здания.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров

Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ № 011-370*, 14-106эз.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не требуется

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Не требуется

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не требуется

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не требуется

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Допускается досрочное выполнение работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – октябрь 2015 года.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 011-370 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт фасада с северной стороны. Здание Б. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кондиционеры. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кондиционеров | 10 блоков | 4,4 |  |
| 2 | Установка кондиционеров | 10 блоков | 4,4 |  |
| 3 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 3,7 |  |
| 4 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм | 100 м | 0,28 |  |
| 5 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм | м | 152 |  |
| 6 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 86 |  |
| 7 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 104 |  |
| 8 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 16х1 мм | м | 28 |  |
| 9 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм | м | 28 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 39,96 |  |
| 11 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 9 мм | м | 376,2 |  |
| 12 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 9 мм | м | 63,3 |  |
| 13 | Установка кронштейнов под кондиционеры | 100 кг изделия | 1,7 |  |
| Раздел 2. Фасад. |  |  |  |  |
| 14 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 21 |  |
| 15 | Устройство чеканки и расшивка швов панелей раствором | 100 м | 0,88 |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,869 |  |
| 18 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,869 |  |
| 19 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,869 |  |
| 22 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,808 |  |
| 23 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 325 |  |
| 24 | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой колонн зданий и сооружений линейными металлическим панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов) | 0,6 |  |
| 25 | Алюминиевые композитные панели: ALLUXE@ толщина панели 4мм, толщина алюминия 0,5 | м2 | 69 |  |
| 31 | Облицовка стен фасадов зданий плитами керамогранитными на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 14,99 |  |
| 32 | Плитки керамогранитные с полированной поверхностью Hitom Seasons Series размером 600х600х10 мм, темно-серый ps60885 | м2 | 543 |  |
| 33 | Плитки керамогранитные с полированной поверхностью Hitom Seasons Series размером 600х600х10 мм, светло-бежевый ps60002 , светло - серый | м2 | 1026 |  |
| 34 | Разборка бетонных карнизов | 1 м3 | 1,6 |  |
| 35 | Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 2,7 |  |
| 36 | Монтаж защитных решеток на окна | 1 т конструкций | 2,7 |  |
| 37 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,7 |  |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,9 |  |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,9 |  |
| 40 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 |  |
| 41 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,07 |  |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 43 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 |  |
| 44 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,04 |  |
| 45 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 |  |
| 46 | Разборка стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 |  |
| 47 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0,04 |  |
| 48 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,009 |  |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 10 |  |
| 50 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10 |  |
| Раздел 3. Антиобледенительная система. |  |  |  |  |
| 51 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 2,5 |  |
| 52 | Кабель экранированный, марки: Ceilhit 22psv UW - 6,5 Ом/м и длиной 16,5 метра | компл. | 6 |  |
| 53 | Кабель саморегулируемый ELSR-L-30-2-BO, 30Вт/м | м | 150 |  |
| 54 | Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 1 шт. | 5 |  |
| 55 | Муфта кабельные концевые термоусаживаемые | компл. | 5 |  |
| 56 | Лента монтажная | м | 50 |  |
| 57 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 58 | Щитки распределительные АТ 52 | шт. | 1 |  |
| 59 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,7 |  |
| 60 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x16 мм | м | 170 |  |
| 61 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,7 |  |
| 62 | Коробки распределительные с клемной колодкой | шт. | 6 |  |
| 63 | Кабель силовой с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГ(нг) 0,66 Кв, сеч.4х2,5 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| 64 | Кабель силовой с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГ(нг) 0,66 Кв, сеч.5х4 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| 65 | Провода марки: ПВС с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,75 мм | 1000 м | 0,03 |  |
| 66 | Провода марки: ПВС 5х0,75 | 1000 м | 0,03 |  |
| 67 | Шкаф (метеостанция) навесной | 1 шт. | 1 |  |
| 68 | Метеостанция ЕМ 524 89 Eberle | шт. | 1 |  |
| 69 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 2 |  |
| 70 | Терморегуляторы марки: TFD 524004 | шт. | 1 |  |
| 71 | Датчик осадков ЕSD 524003 | шт. | 1 |  |
| 72 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,25 |  |
| 73 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,25 |  |
| Раздел 4. Смена оконного блока. |  |  |  |  |
| 74 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0897 |  |
| 75 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0897 | Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, с 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. |
| 76 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,051 |  |
| 78 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,061 |  |
| 80 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,026 |  |
| 81 | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,012 |  |
| 82 | Устройство финишного профиля: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,172 |  |
| 83 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,172 |  |
| 84 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,025 |  |
| 85 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| Раздел 5. Ремонт смотровых колодцев. |  |  |  |  |
| 86 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 2,5 |  |
| 87 | Разборка: бетонных фундаментов и стяжки | 1 м3 | 1,575 |  |
| 88 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 7,5 |  |
| 89 | Демонтаж козырька и решеток | 1 т конструкций | 0,5 |  |
| 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1835 |  |
| 91 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона | 0,0255 |  |
| 94 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,112 |  |
| 95 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1835 |  |
| 96 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 7,5 |  |
| 97 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2975 |  |
| 98 | Устройство бетонной подготовки М100 | 100 м3 бетона | 0,0105 |  |
| 101 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,105 |  |
| 103 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,293 |  |
| 104 | Монтаж защитных ограждений (решетки и козырек) | 1 т конструкций | 0,5 |  |
| 105 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,5 |  |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |  |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |  |
| 108 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,098 |  |
| 109 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,098 | Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, с 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. |
| 110 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,084 |  |
| 112 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,056 |  |
| 113 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |  |
| Раздел 6. Отмостка. |  |  |  |  |
| 114 | Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,16443 |  |
| 115 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,246645 |  |
| 116 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |  |
| 117 | Устройство бетонной подготовки М100 | 100 м3 бетона | 0,150336 |  |
| 120 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,13153 |  |
| 121 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 1,879 |  |
| 123 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 38 |  |
| 124 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 38 |  |
| Раздел 7. Ремонт венткоробов. |  |  |  |  |
| 125 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,5 |  |
| 126 | Ремонт вентиляционных коробов ЦСП | 100 м2 поверхности коробов | 0,704 |  |
| 128 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,58 |  |
| 129 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 10 |  |
| 130 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 10 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14-106эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт мастерской. Здание А. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,12 |  |
| 2 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 5,6 |  |
| 3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен фасада и цоколя | 100 м2 покрытия | 0,56 |  |
| 5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен со шпаклевкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
| 6 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,48 |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен вермикулитом, на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07125 |  |
| 11 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | м2 | 7,125 |  |
| 12 | Облицовка столешницы на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: вентиляционных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,424 |  |
| 15 | Разборка : из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плити АГШ | 100 м2 | 0,847 |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,2 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 2,2 |  |
| 19 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |
| 20 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |
| 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,48 |  |
| 22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,48 |  |
| 23 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |
| 24 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,48 |  |
| Раздел 2. Электроосвещение.Электрооборудование. |  |  |  |  |
| Демонтаж. |  |  |  |  |
| 25 | Шкаф управления и регулирования ПР 9332 | 1 шкаф | 1 |  |
| 26 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,13 |  |
| 27 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |  |
| 28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А | 1 шт. | 2 |  |
| 29 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 3 |  |
| 30 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,11 |  |
| 31 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,1 |  |
| Раздел 3. Монтаж.Электроосвещение.Электрооборудование. |  |  |  |  |
| 32 | Розетка штепсельная: трехполюсная с з/к 3х блочная | 100 шт. | 0,02 |  |
| 33 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 3х блочная | шт. | 2 |  |
| 34 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 35 | Шкаф (пульт) управления навесной ЩРН 1*12 | шт | 1 |  |
| 36 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,03 |  |
| 37 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |  |
| 38 | Выключатель ВА 47-29 1Р 16А | шт | 7 |  |
| 39 | Выключатель ВА 47-29 3Р 200А | шт | 1 |  |
| 40 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,008 |  |
| 41 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,3 |  |
| 42 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 43 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 36 | 10 шт. | 3,2 |  |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО71-4х36/П-01 УХЛ4 | шт. | 8 |  |
| Раздел 4. Санитарно-технические работы. |  |  |  |  |
| 45 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 46 | Угольник Н-В размером: 1/2" | шт. | 10 |  |
| 47 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1/2" | шт. | 10 |  |
| 48 | Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: 15 мм(вн.+нар.) | шт. | 8 |  |
| 49 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" с фильтром | шт. | 2 |  |
| 50 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |  |
| 51 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 53 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 |  |
| Вентиляция. |  |  |  |  |
| 54 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| 55 | Решетки приточные размером 550х500 мм | шт. | 2 |  |
| 56 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,072 |  |
| 57 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 150 мм | м2 | 2,2 |  |
| 58 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 5 |  |
| 59 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые, диаметром до 150 мм | шт. | 2 |  |
| 60 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 315 мм | шт. | 1 |  |
| 61 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 |  |
| 62 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,16 |  |
| 63 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |  |
| 64 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 7 |  |
| 65 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1500 мм | шт. | 3 |  |