Техническое задание

на поставку трубопровода эластичного всасывающего с фланцами

ТВ-Ф-630-Ш-У для землесосного плавучего несамоходного снаряда

1.Наименование поставляемого товара:

1.1.Трубопровод  эластичный всасывающий с фланцами (ТВ-Ф-630-Ш-У)

1.2.Трубопровод ТВ-Ф-630-Ш-У приобретаются для обеспечения деятельности участка по добыче песчано - гравийной смеси (ПГС) Разрезоуправления «Уртуйское» ОАО «ППГХО».

1.3.Трубопровод ТВ-Ф-630-Ш-У должен быть выполнен согласно ТУ 2550-007-11074094-2010 или эквивалент.

2.Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Трубопровод ТВ-Ф-630-Ш-У - гибкая вставка при погружении и подъеме грунтозаборного устройства на  земснаряде, служит для гидротранспортировки песчано- гравийной смеси к насосам. Крепление секций пульпопровода между собой фланцевое.

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПА (от 1до 200кгс/см2).Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей».

3.Комплект поставки

| № п/п | наименование | №чертежа, ГОСТ | кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТВ-Ф-630-Ш-у | ТВЛ 630.08.3000-В0 | 1 |
| 2 | болт М27х130 | ГОСТ 7798-70 | 40 |
| 3 | гайка М27 | ГОСТ 5919-70 | 40 |

Основные технические характеристики

| рабочий вакуум | 0,8кг/см2 |
| --- | --- |
| рабочая среда | абразивная смесь (песчано-гравийная смесь) |
| кислотность | рН 7 |
| мах угол изгиба | 350 |

Размеры трубопровода согласно чертежа № Т 630.08.3000-В0

4.Требования к гарантийным обязательствам Поставщика по исполнению поставки оборудования

4.1.Трубопровод эластичный должен быть с текстильным усиливающим каркасом, с металлической спиралью и  иметь металлические закладные конструкции  по ТУ 2550-007-11074094-2010.

4.3.Поставщик обязуется на момент поставки предъявить Заказчику сертификат соответствия.

5.Требования к количеству поставляемого товара

5.1.Поставку запасных частей произвести согласно приложению №1 (спецификации).

6.Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.Поставка произвести в заводской упаковке, с приложением упаковочного листа и сертификата соответствия.

7.Требования к обслуживанию товара

7.1.Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара

8.1.Исполнитель обязан поставить трубопровод по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

9.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказания услуг

9.1Трубопровод ТВ-Ф-630-Ш-У должен отвечать требованиям ТУ 2550-007-11074094-2010.

9.3.Трубопровод  должен быть новыми (не ранее 2011-2012 года выпуска), не используемыми ранее.

10.Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию

10.1.Гарантийный срок службы устанавливается заводом изготовителем в документации, но не менее шести месяцев со дня установки.

11.Требования к потенциальному участнику

11.1.Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Действие сертификата соответствия должно оканчиваться не ранее чем через 6 месяцев после окончания гарантийного срока на оборудование. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Организатор закупки:

Главный механик РУ «У»				_____________/С.А.Шевчишин /

8(30245)3-46-34 Shevchishin SA @ppgho.ru

Руководитель инициатора закупки:

Директор РУ «У»						___________ /Ю.С. Кузьмин/

СОГЛАСОВАНО

Главный механик

ОАО «ППГХО» 						    ______________/А.Т.Зинкевич/