- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Насос вакуумный спиральный Типа nXDS15i или эквивалент. | Общие характеристики: Предназначен для откачки конденсируемых паров, воды, растворителей, жидких кислот и щелочей. Возможность удалённого управления насосом с помощью разъема логического интерфейса или цифрового интерфейса USB; Производительность -17,1 м³ /ч (4,8 л/с) Максимальная быстрота откачки - 15,1м³/ч (4,2 л/с) Предельное остаточное давление с газобалластом – 4х10‾² мбар Предельное остаточное давление без газобалласта - 7 -10‾³ мбар Входное соединение - фланец NW25 Выходное соединение - фланец NW25 Максимальное давление паров воды на входе - 35 мбар Максимально возможное давление на выходе - 1 бар Максимальное постоянное давление на входе - 200 мбар Номинальная скорость вращения - 1800 об/мин Минимальная скорость вращения - 1200 об/мин Регулировка скорости (от полной скорости вращения) - 1 % Мощность двигателя - 300 Вт Электропитание - 100-240 В, 50-60 Гц Рабочая температура окружающей среды - 10 - 40 °С Уровень шума - 52 дБА Вибрация - < 4,5 мм/с (rms) Герметичность - < 10-6 мбар·л/с Вес – не более 25,2 кг Габаритные размеры – не более 432x281,5x302,3 мм Комплектность: Насос Кабель питания с разъемом IEC 320 С13 (2 м) с вилкой стандарт - Северная Европа. Паспорт Руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия. | шт. | 3 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия; паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования на складе Покупателя;

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующим дополнительных закупок;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).