Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Код ОКВЭД | Код ОКДП | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Головка орбитальной сварки с источником питания | Характеристики сварочного источника «АМI» М415 (или эквивалент) с системой управления АVС/ОSС: - Размеры: - Высота не более 990мм; - Ширина не более 660мм; - Глубина не более 915мм; - Вес не более 325кг; - Входное напряжение 200-480В, 3-фазное/ 50-60Гц; - Сварочный ток: не менее 400А, постоянный; - Система управления движением сварочной горелки поперёк стыка (АVС); - Система управления движением сварочной горелки поперёк стыка (ОSС); - Управление дугой: не менее 25В при токе 400А; - Система управления подачи присадочной проволоки Ø 1мм в сварочную ванну; - Система цветного видеонаблюдения за сварочной ванной со стороны подачи присадочной проволоки; - Полное программирование, индикация и распечатка всех параметров сварочного цикла; - Микропроцессорная система под управлением Windows XP и выше; - Русифицированное программное обеспечение; - Прецизионный инверторный источник с импульсным режимом; - Цифровой графический интерфейс параметров сварки и возможность создания программ сварочного цикла (программ) на внешнем ПК с последующей загрузкой в компьютерную систему аппарата; - Наличие системы полного останова сварочного цикла или его не запуска при не выдерживании сварочным - комплексом программно-заданных параметров сварочного цикла (программы); - Полнофункциональный пульт дистанционного управления с дисплеем; - Масса пульта не более 1кг; - Возможность быстрого выбора программы сварки через сенсорный экран; - Встроенная система диагностики; - Программируемые пульсации тока синхронно с пульсацией проволоки и/или перемещения; - Управление четырьмя стандартными сервоприводами и возможность управления дополнительными четырьмя каналами; - Наличие системы подачи защитного газа в сварочную ванну; - Наличие системы контроля защитного газа; - Наличие замкнутой системы жидкостного охлаждения сварочной головки, сварочной горелки и камеры видеонаблюдения; - Наличие минимум двух портов USB; - Кабель управления сварочной головкой; - Сервисный кабель для сварочной головки; - Кабель заземления на 400А - Система Chart Recorder - ЗИП на 1 комплект оборудования; проволокопротяжный ролик 3 комп.; проволочный «мундштук» 3 комп.; проволочный тракт 10 шт.; сварочная горелка 3 шт.; газо-рассеивающая линза сварочной горелки 10 шт. Характеристики сварочной головки «АМI» М-81 (или эквивалент) с видеосистемой: - Сварочный ток 200А 100%ПВ - Диаметр свариваемого соединения от 48мм до 142мм; - Расстояние между свариваемыми трубами не более 45мм; - Масса сварочной головки не более 2,72кг; - Длинна сварочной головки не более 160мм; - Система автоматического управления дугой; - Амплитуда колебаний 12,7мм; - Диапазон перемещения горелки 15,9мм; - Скорость перемещения сварочной головки от 0,25 до 25 см/мин; - Скорость подачи присадочной проволоки от 25 до 2540 мм/мин; - Катушка с проволокой 0,23кг - Толщина стенки свариваемого изделия не менее 11мм; - Возможность сварки труб с наружным диаметром 114.3мм, 141.3мм с комплектом установочных колец(адаптеров); - Возможность дистанционного управления процессом сварки; - Наличие системы жидкостного охлаждения сварочной головки; - Размер вольфрамового электрода 2,4мм; | 29.40.4 | 2922060 | Комплект | 2 |
|  |  | Пуско-наладочные работы и инструктаж персонала заказчика |  |  |  |  |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: не позднее 25 ноября 2013 года.

Срок проведения пуско-наладочных работ до 10 декабря 2013 года

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 13 778 343,16 рублей, в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%