СВЕДЕНИЯ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Перечень ОПО

|  |  | Наименование объекта/адрес объекта |  |  |  |  |  | Класс опасности объекта |  | Рег. № объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Участок изготовления взрывчатых материалов (прострелочно-взрывной аппаратуры) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Сеть газопотребления комбината |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Склад хлора (хлораторная очистных сооружений г. Лесной) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Площадка цеха гальванических покрытий |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | Сеть газоснабжения г. Лесного |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | Участок транспортирования опасных веществ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | Площадка воздухоразделительной установки |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | Склад сырьевой |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Площадка хранения мазутного топлива цеха 006 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  | Склад взрывчатых материалов |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ОПО _Участок изготовления взрывчатых материалов (прострелочно-взрывной аппаратуры),/____3____,/ __________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование объекта) |  |  |  | (класс опасности) (рег. №) |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО |  | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  |  |  | Признак опасности |  |
|  |  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика |  | Дата выпуска |  | Дата ввода |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| 1 | Участок производства прострелочно-взрывной аппаратуры (Здание № 214) |  | Обращение опасного вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |
|  | Пресс гидравлический |  |  | ЖТ70.485, взрывчатое вещество ОМА ТУ 84-760-78, группы Д | 622/32 | - | Прессование комплектующих для ПВА, 1,7г продукт Взрывчатое вещество группы Д мощная взрывчатая композиция на основе октогена, полимерного связующего и флегматизатора |  | 1971 |  | 1971 |  |  |
|  | Пресс гидравлический Электрошкаф |  |  | РНМ63, взрывчатое вещество ОМА ТУ 84-760-78, группы Д | 390 | - | Прессование комплектующих для ПВА,10г продукт Взрывчатое вещество группы Д мощная взрывчатая композиция на основе октогена, полимерного связующего и флегматизатора |  | 1961 |  | 1961 |  |  |
|  |  |  |  | СНВС-4,5.4,5.4/3-И1; ТУ16.531743-83 октоген ОСТ В84 1344-76 | 798 | - | Испытание ПВА 1,1г октогена ОСТ В84 1344-76 мощное бризантное взрывчатое вещество |  | 1992 |  | 1992 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Досылатель |  | Обращение опасного вещества | Ж42Т11482-01, октоген ОСТ В84 1344-76 | Е-658/30 | - | Изготовление комплектующих для ПВА, 1г октоген ОСТ В84 1344-76 мощное бризантное взрывчатое вещество |  | 2001 |  | 2001 | 2.1 |  |
|  | Приспособление |  |  | Ж42Т 9660-06 октоген ОСТ В84 1344-76 | Д-335/30 | - | Изготовление комплектующих для ПВА, 1г октоген ОСТ В84 1344-76 мощное бризантное взрывчатое вещество |  | 1998 |  | 1998 |  |  |
| 2 | Участок сборки прострелочно-взрывной аппаратуры (Здание № 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приспособление |  |  | Ж42Т18309, взрывчатое вещество ОМА ТУ 84-760-78 группы Д | Е-172/30 | - | Монтаж (сборка) ПВА 14,8г продукт ОМА ТУ 84-760-78 мощное взрывчатое вещество композиция на основе октогена, полимерного связующего и флегматизатора |  | 2002 |  | 2002 |  |  |
|  | Опасное вещество |  |  | Взрывчатое вещество |  |  | 29,6 г |  |  |  |  |  |  |
| ОПО ___ Сеть газопотребления комбината ___________________/____3_____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО |  | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ) наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  |  |  | Признак опасности |  |
|  |  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика |  | Дата выпуска |  | Дата ввода |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | ГРУ зд.17 |  | Обращение опасного вещества | Природный газ |  |  | Природный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ. Температура самовозгорания - 650°С, Взрывоопасная концентрация смеси газа с воздухом от 5 до 15% объема. |  |  |  |  | 2.1 |  |
|  |  |  |  | Природный газ | - | 42-22 | Рвх = 6 кгс/см² Рвых. = 0,34 кгс/см² |  | 1971 |  | 1971 |  |  |
|  | ГРУ зд.17а; |  |  | Природный газ | - | 42-60 | Рвх = 6 кгс/см² Рвых. = 0,12 кгс/см² |  | 1975 |  | 1975 |  |  |
|  | ГРУ №1 среднего давления зд. 44 а ГРУ-2М-00 (024) |  |  | Природный газ | 1007 | 42-83 | Рраб.=0,5кгс/см² Рвх=6 кгс/см² Q=14300м³/ч |  | 2010 |  | 2012 |  |  |
|  | ГРУ пл.4 зд. 33 (024) |  |  | Природный газ | - | 42-24 | Рвх=6кгс/см² Рвых=0,21кгс/см² Q=25000м³/ч |  | 1971 |  | 1971 |  |  |
|  | ГРУ совхоз «Таежный» (024) |  |  | Природный газ | - | 42-87 | Рвх=6кгс/см² Рраб=0,035кгс/см² Q=3200м³/ч |  | 1981 |  | 1981 |  |  |
|  | ШРП-1. ШРП - 316 зд.(334) |  |  | Паспорт б/н. Природный газ | - | 42-14 | Ру=0,6/005 Мпа, кол-во Опас. вещ.-0,8кг |  | 1988 |  | 1988 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | ГРП-9 (зд. 357). |  | Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества | Паспорт №26. Природный газ | - | 29-40 | Ру=0,6/008 Мпа, кол-во Опас. вещ.-0,8кг Площадь 24,4м² |  | 1973 |  | 1973 | 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 |  |
|  | Печь цеха 393 №2 |  |  | ННО-10.7.331 инв.№7211330 Природный газ | 2 | - | Q=8500 Расход газа 26мм³/ч, давление газа перед печью 10000мм. В. Ст. |  | 1972 |  | 1972 |  |  |
|  | Печь цеха 393 №3 |  |  | ННО-12.5.332 инв.№7211331 Природный газ | 3 | - | Размеры - I, 16х1,5=1,75м² t=1250°C, расход газа 72мм³/час |  | 1972 |  | 1972 |  |  |
|  | Печь цеха 393 №4 |  |  | ННО-12.15.333 инв.№7211332 Природный газ | 4 | - | Давление газа перед горелкой - 7000мм вд. Ст., перед печью 6000мм вд. ст |  | 1972 |  | 1972 |  |  |
|  | Газоиспользующее оборудование |  |  | ОМНИКАТ (Omhicut)-5000 Природный газ | - | - | Давление горючего газа не менее 1 бар, макс. 1,3 бар. Давление снабжений воздухом 6 бар. Давление кислорода 15 бар. |  | 2007 |  | 2007 |  |  |
|  | Стенд для сушки и подогрева ковша (334) |  |  | Природный газ Паспорт №РП30154.01 | - | - | Часовой расход 10м³, давление газа – 70кПа |  | 1987 |  | 1987 |  |  |
|  | Стенд для разогрева прессформ машин литья под давлением (334) |  |  | Природный газ Паспорт № Н-400В | - | - | Часовой расход 7,6м³, давление газа – 70кПа |  | 1972 |  | 1972 |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - ГРС - ГРП-2. (В составе сооружение СКЗ №1) (005) |  |  | Участок №1 Паспорт №2. Инв.№ 6804029 Природный газ | 462 | 29-2 | Ру=0,6Мпа Протяженность 2933,40м Ду400мм кол-во опасного вещества - 2003,00 кг. |  | 1967 |  | 1972 |  |  |
|  |  |  |  | Участок №2 Паспорт №2. Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 1255,05м Ду300мм кол-во опасного вещества - 482,05 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - УЭМ - кот б/орса. (В составе сооружение СКЗ №2, СКЗ №6 ) Распределитель-ный газопровод высокого давле-ния - УЭМ - кот б/орса. (В соста-ве сооружение СКЗ №2, СКЗ №6 ) |  |  | Участок №1 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ | 0294 217 | 29-6 | Ру=0,6Мпа Протяженность 3683,52м Ду300, кол-во опасного вещества - 1414,8 кг. |  | 1969 |  | 1972 |  |  |
|  |  |  |  | Участок №2 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 1385,31м Ду250, кол-во опасного вещества - 396,5 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №3 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 1231м Ду150, кол-во опасного вещества - 118,2 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №4 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 98,85м Ду125, кол-во опасного вещества - 6,59 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №5 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 174,36м Ду80, кол-во опасного вещества - 4,76 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №6 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 68,87м Ду70, кол-во опасного вещества - 1,44 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №7 Паспорт №6.Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 54,75м Ду50, кол-во опасного вещества - 0,58 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - ПК100 - котельная 4пл. (В составе сооружение СКЗ №8) Распределитель-ный газопровод высокого давле-ния - ПК100 - котельная 4пл. (В составе со-оружение СКЗ №8) |  |  | Участок №1 Паспорт №15 Инв.№ 6804029 Природный газ | 458 | 29-15 | Ру=0,6Мпа Протяженность 6431,85м Ду250, кол-во опасного вещества - 1715,56 кг. |  | 1970 |  | 1972 |  |  |
|  |  |  |  | Участок №2 Паспорт №15 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 496,29м Ду200, кол-во опасного вещества - 84,72 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №3 Паспорт №15 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 6,68м Ду70, кол-во опасного вещества - 0,14 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №4 Паспорт №15 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 7,48м Ду50, кол-во опасного вещества - 0,08 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - КПП-8 - кот. цеха 005 |  |  | Паспорт №18 Инв.№ 6804029 Природный газ | - | 29-18 | Ру=0,6Мпа Протяженность 3295,86м Ду200, кол-во опасного вещества - 526,62 кг. |  | 1971 |  | 1972 |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - к зд. 357. |  |  | Паспорт №25 Инв.№ 6804029 Природный газ | - | 29-39 | Ру=0,6Мпа Протяженность 1089,8 Ду70, кол-во опасного вещества - 22,79 кг. |  | 1972 |  | 1972 |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - кот.ц.005 (зд.17а). |  |  | Паспорт №36 Инв.№ 6804029 Природный газ | - | 29-58 | Ру=0,6Мпа Протяженность 99,49м Ду200, кол-во опасного вещества - 16,98 кг. |  | 1975 |  | 1975 |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - Пк100-котельная б/орса зд 44а. |  |  | Паспорт №51 Инв.№ 6804029 Природный газ | - | 42-81 | Ру=0,6Мпа Протяженность 1476,27м Ду200, кол-во опасного вещества - 252,01 кг. |  | 1979 |  | 1979 |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - ГРС - кот. совхоза Таежный. (В составе сооружения СКЗ №3, СКЗ №4, СКЗ №5) |  |  | Участок №1 Паспорт №45 Инв.№ 6804029 Природный газ | 213 0256 190 | 42-53 | Ру=0,6Мпа Протяженность 2480,65м Ду400, кол-во опасного вещества - 1693,85 кг. |  | 1982 |  | 1982 |  |  |
|  |  |  |  | Участок №2 Паспорт №45 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 6,40м Ду200, кол-во опасного вещества - 1,09 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №3 Паспорт №45 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 7040,70м Ду150, кол-во опасного вещества - 676,06 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №4 Паспорт №45 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 1631,40м Ду100, кол-во опасного вещества - 69,62 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №5 Паспорт №45 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 19,50м Ду80, кол-во опасного вещества - 0,53 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №6 Паспорт №45 Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 1,70м Ду50, кол-во опасного вещества - 0,02 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - к ШРП зд. 316. |  |  | Паспорт б/н. Инв.№ 6804029 Природный газ | - | 42-1 | Ру=0,6Мпа Протяженность 127,00м Ду50, кол-во опасного вещества - 1,35 кг. |  | 1988 |  | 1988 |  |  |
|  | Распределительный газопровод среднего давления - ШРП - зд. 316. |  |  | Паспорт б/н. Инв.№ 6712004 Природный газ | - | 42-2 | Ру=0,05Мпа Протяженность 47,00 м Ду50, кол-во опасного вещества - 0,13 кг. |  | 1988 |  | 1988 |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - кот.ц.005 (зд.17а). |  |  | Участок №1 Паспорт б/н. Инв.№ 6804029 Природный газ | - | 42-1 | Ру=0,6Мпа Протяженность 2296,00 м Ду300, кол-во опасного вещества - 881,87 кг. |  | 1988 |  | 1988 |  |  |
|  |  |  |  | Участок №2 Паспорт б/н. Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 468,00 м Ду250, кол-во опасного вещества - 124,83 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок №3 Паспорт б/н. Инв.№ 6804029 Природный газ |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 168,60 м Ду200, кол-во опасного вещества - 33,90 кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Воспламеняющий газ |  |  | природный газ |  |  | 10531,67 кг |  |  |  |  |  |  |

| Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -_21 чел. Объект введен в эксплуатацию в _1967-1988 году ОПО __ Система теплоснабжения ____________________/_____3____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ) наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Внутренняя система газоснабжения котельной цеха 006 пл. 8 зд. 17 газопровод котла | Обращение опасного вещества |  | 30 | 11500 | Природный газ - смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ. |  | 1971 | 2.1 |
|  |  |  | ТП-20/13 №1 Природный газ |  |  | Р=0,34 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=14м. Ду=89,L=8,4 м. | 1971 |  |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №2 Природный газ | 31 | 11497 | Р=0,34 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=14м. Ду=89,L=8,4 м. | 1971 | 1971 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №3 Природный газ | 41 | 11499 | Р=0,34 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=14м. Ду=89,L=8,4 м. | 1971 | 1971 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №4 Природный газ | 42 | 11498 | Р=0,34 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=14м. Ду=89,L=8,4 м. | 1971 | 1971 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №5 Природный газ | 70 | 11496 | Р=0,34 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=14м. Ду=89,L=8,4 м. | 1971 | 1971 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №6 Природный газ | 69 | 11494 | Р=0,34 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=15м. Ду=159,L=5 м. ДУ=19мм L=7,5 | 2013 | 2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод котельной зд.17 | Обращение опасного вещества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества | Природный газ | - | 42-23 | протяженность 214м ДУ219; количество опасного вещ-ва- 2677 кг. | 1971 | 1971 | 2.1 2.1 2.1 2.1 |
| 2 | Внутренняя система газоснабжения котельной цеха 006 пл.8 зд.17А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод котла |  | ДКВР–20/13 №1 Природный газ | 2533 | 13951 | Р=0,12 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=8м. Ду=108мм,L=4.4м. | 1975 | 1975 |  |
|  |  |  | ДКВР–20/13 №2 Природный газ | 1533 | 13950 | Р=0,12 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=8м. Ду=108мм,L=4.4м. | 1975 | 1975 |  |
|  |  |  | ДКВР–20/13 №3 Природный газ | 3969 | 13953 | Р=0,12 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=8м. Ду=108мм,L=4.4м. | 1975 | 1975 |  |
|  |  |  | ДКВР–20/13 №4 Природный газ | 5563 | 13952 | Р=0,12 кгс/см² Q=2040 м³/час Ду=219мм,L=8м. Ду=108мм,L=4.4м. | 1975 | 1975 |  |
|  | Газопровод котельной зд.17А |  | Природный газ | - | 42-61 | протяженность 108м Ду219 количество опасного вещ-ва- 1351кг | 1975 | 1975 |  |
| 3 | Внутренняя система газоснабжения котельной цеха 024 пл.4 зд.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод котла газопровод котла |  | ТП-20/16 Ст №1 Природный газ | - | 11491 | Рраб=0,21кгс/см² Q=1900 м³/час Ду=150мм L=16м, | 1952 | 1956 |  |
|  |  |  | ТП-20/16 Ст №2 Природный газ | - | 11492 | Рраб=0,21кгс/см² Q=1900 м³/час Ду=150мм L=16м | 1952 | 1956 |  |
|  |  |  | ТП-20/16 Ст №3 Природный газ | - | 11493 | Рраб=0,21кгс/см² Q=1900 м³/час Ду=150мм L=16м | 1956 | 1958 |  |
|  |  |  | ТП-20/16 Ст №4 Природный газ | - | 11495 | Рраб=0,21кгс/см² Q=1900 м³/час Ду=150мм L=16м | 1956 | 1958 |  |
|  | Газопровод В/Д |  | Природный газ | - | - | Ду 200мм L=16м Р=6 кгс/см². | 1956 | 1956 |  |
|  | Газопровод С/Д |  | Природный газ | - | - | Ду 325мм L=79м Р=0,21 кгс/см². | 1956 | 1956 |  |
| 4 | Внутренняя система газоснабжения цеха 024 «Котельная сотого пикета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод котла |  | ДКВР 10-13 ст. № 1 Природный газ | 7186 | 11490 | Р=5,0кгс/см² Q=1032 м³/ч Ø=89, L=8м; Ø=26,8, L=7м; Ø=21,3, L=0,3м | 2012 | 2012 |  |
|  |  |  | ДКВР 10-13 ст. № 3 Природный газ | 7190 | 11486 | Р=5,0кгс/см² Q=1032 м³/ч Ø=89, L=8м; Ø=26,8, L=7м; Ø=21,3, L=0,3м | 2012 | 2012 |  |
|  |  |  | ДКВР 10-13 ст. № 2 Природный газ | 7184 | 11489 | Р=5,0кгс/см² Q=1032 м³/ч Ø=89, L=8м; Ø=26,8, L=7м; Ø=21,3, L=0,3м | 2012 | 2012 |  |
|  | Газопровод В/Д |  | Природный газ | - | - | Р=6 кгс/см² Ø=219 L=43 | 2012 | 2012 |  |
|  | Газопровод С/Д |  | Природный газ | - | - | Р=5 кгс/см²; Ø=219мм L=34м; Ø=33,5мм L=2м | 2012 | 2012 |  |
| 5 | Внутренняя система газоснабжения цеха 024 «Котельная сотого пикета» зд. 44 газопровод котлоагрегата |  | Е-16-1,4ГМ-2 (ДЕ-16-4ГМ-0) Природный газ | - | 13980 | Р=5 кгс/см² Q=1429м³/ч Ду=100мм; L=15, Ø=89 L=1,5м; Ø=26,8 L=9,4м | 2012 | 2012 |  |
|  |  |  | Е-16-1,4ГМ-2 (ДЕ-16-14ГМ-0) Природный газ | - | 13977 | Р=5 кгс/см² Q=1429м³/ч Ду=100мм; L=15, Ø=89 L=1,5м; Ø=26,8 L=9,4м | 2012 | 2012 |  |
|  |  |  | Е-16-1,4ГМ-2 (ДЕ-16-14ГМ-0) Природный газ | - | 13978 | Р=5 кгс/см² Q=1429м³/ч Ду=100мм; L=15, Ø=89 L=1,5м; Ø=26,8 L=9,4м | 2012 | 2012 |  |
|  |  |  | Е-16-1,4ГМ-2 (ДЕ-16-14ГМ-0) Природный газ | - | 13979 | Р=5 кгс/см² Q=1429м³/ч Ду=100мм; L=15, Ø=89 L=1,5м; Ø=26,8 L=9,4м | 2012 | 2012 |  |
|  | Газопровод C/Д |  | Природный газ | - | - | Ду=33,5мм L=1,9м Р=5кгс/см² Ø=325 L=64м; Ø=219 L=6,6м | 2012 | 2012 |  |
| 6 | Внутренняя система газоснабжения цеха 024 «Котельная совхоза «Таежный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод В/Д |  | Природный газ | - | 42-88 | Ду=114мм L=40м Р=6 кгс/см² | 1982 | 1982 |  |
|  | Газопровод Н/Д |  | Природный газ | - | 42-89 | Ду=273мм L=21м Р=0,35 кгс/см² , Ду=219мм L=6м, Ду=159мм L=16, Ду=114мм L=95м, Ду=32мм L=35м, Ду=25мм L=15м,Ду=22мм L=28м | 1982 | 1982 |  |
|  | Воспламеняющийся газ |  | Природный газ |  |  | 4028 кг |  |  |  |
| 7 | Котельная цеха 006 зд. 17 | Использование оборудования с давлением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 1150С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или темпера-турой нагре-ва воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0.07 МПа или температурой нагрева воды 115°С |  |  |  |  |  |  | 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 |
|  | Котел Котел |  | ТП-20/13 №1 Перегретый пар | 30 | 11500 | Р=13 кгс/см² Q=20т/час., Тп=250°С | 1950 | 1951 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №2 Перегретый пар | 31 | 11497 | Р=13 кгс/см² Q=20т/час., Тп=250°С | 1950 | 1951 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №3 Перегретый пар | 41 | 11499 | Р=13 кгс/см² Q=20т/час., Тп=250°С | 1953 | 1954 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №4 Перегретый пар | 42 | 11498 | Р=13 кгс/см² Q=20т/час., Тп=250°С | 1952 | 1953 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №5 Перегретый пар | 70 | 11496 | Р=13 кгс/см² Q=20т/час., Тп=250°С | 1955 | 1957 |  |
|  |  |  | ТП-20/13 №6 Перегретый пар | 69 | 11494 | Р=13 кгс/см² Q=20т/час., Тп=250°С | 1956 | 1956 |  |
|  | Коллекторы высокого давления №1, №2 и паропроводы блокировки |  | Перегретый пар | - | 1920 | Рп=1,3 МПа tп=240°С L=54м Д=426х10 п/провод блок-ки Д=325х8мм L=135м | 1976 | 1976 |  |
|  | Паропроводы от котлов |  | ТП-20/13 до КВД №1, №2 Перегретый пар | - | 1922 | Рп=1,3 МПа tп=240°С Д=159х5 L=216м | 1956 | 1956 |  |
|  | Подогреватель пароводяной по сетевой воде |  | Перегретый пар | 8121 | 9с | Рп=0,7 МПа tп=180°С Рв=0,7 МПа tв=150°С Д=273х7мм L=2354мм | 1971 | 1971 |  |
| 8 | Котельная цеха 006 пл.8 зд.17А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР–20/13 №1 | 2533 | 13951 | Р=13 кгс/см² Тп=194°С Q=20т/час., | 1973 | 1975 |  |
|  | Экономайзер |  |  | 611 | 10347 |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР–20/13 №2 | 1533 | 13950 | Р=13 кгс/см² Тп=194°С Q=20т/час., | 1973 | 1975 |  |
|  | Экономайзер |  |  | 9569 | 612 |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР–20/13 №3 | 3969 | 13953 | Р=13 кгс/см² Тп=194°С Q=20т/час., | 1975 | 1975 |  |
|  | Экономайзер |  |  | 9324 | 610 |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР–20/13 №4 | 5563 | 13952 | Р=13 кгс/см² Тп=194°С Q=20т/час., | 1975 | 1975 |  |
|  | Экономайзер |  |  | Р-162 | 613 |  |  |  |  |
|  | Паропроводы от котлов ДКВР 20-13 до К.В.Д. |  | Насыщенный пар | - | 1918 | Р -13 кгс/см² Тп=190°С Д=219х8мм L=68м | 1974 | 1975 |  |
|  | Паропроводы зд.17А: коллекторы высокого давления, распредколлектор, паропроводы между КВД и распредколлектором |  | Насыщенный пар | - | 1919 | Р -13 кгс/см² Тп=190°С КВД:Д=325х7мм;L=22,5м.распредколлектор: Д=530х10мм, L=10м | 1974 | 1975 |  |
|  | Сепаратор непрерывной продувки |  | СП-Дн-820 Насыщенный пар | 62642 | 426с | Рп=0,7 МПа Тп=170°С Д=820х9мм Н=2700мм | 1974 | 1974 |  |
|  | Участок бойлерной котельной цеха 006 (зд.17А) Подогреватель водоводяной (по сырой воде) |  | G-100 горячя вода | 8007 | 7с | Р=0,7 МПа Тп=170°С Д=478х9мм L=1655мм | 1974 | 1974 |  |
|  | Подогреватель пароводяной (по сырой воде) |  | МВН 1436-06А Насыщенный пар | 5597А | 43с | Рп=0,7 Мпа tп=180 С Рв=0,7 Мпа tв=150°С Д=273х7мм L=2354мм | 1973 | 1973 |  |
|  | Подогреватель пароводяной по сетевой воде |  | G-50 Насыщенный пар | 7765 | 8с | Рп=0,7 Мпа tп=150°С Рв=0,7 Мпа tв=150°С Д=273х7мм L=2354мм | 1974 | 1974 |  |
|  | Подогреватель пароводяной (по сырой воде) |  | ПП-1-35-2-II насыщенный пар | 920 | 427с | Рп=1,0 Мпа tп=250 С Рв=1,6 Мпа tв=150°С | 1990 | 1990 |  |
|  | Подогреватель пароводяной (по хим. очищенной воде) |  | ПП-1-35-2-II насыщенный пар | 933 | 428с | Рп=1,0 Мпа tп=250°С Рв=1,6 Мпа tв=150°С | 1990 | 1990 |  |
|  | Подогреватель водоводяной |  | Д325х4000-3 (гор. Вода) | 18 | 530с | Рп=1,0 Мпа tп=250°С Рв=1,6 Мпа tв=150°С ДУ=325мм L=4м | 2002 | 2002 |  |
|  | Подогреватель водоводяной |  | Д325×L4000 – 3 (гор. Вода) | 19 | 531с | Рп=1,0 Мпа tп=250 С Рв=1,6 Мпа tв=150°С ДУ=325мм L=4м | 2002 | 2002 |  |
|  | Подогреватель водоводяной |  | Д325×L4000 – 3 (гор. Вода) | 20 | 532с | Рп=1,0 Мпа tп=250 С Рв=1,6 Мпа tв=150°С ДУ=325мм L=4м | 2002 | 2002 |  |
|  | Подогреватель водоводяной |  | Д325×L4000 – 3 (гор. Вода) | 21 | 533с | Рп=1,0 Мпа tп=250°С Рв=1,6 Мпа tв=150°С ДУ=325мм L=4м | 2002 | 2002 |  |
|  | Подогреватель водоводяной |  | Д325×L4000 – 3 (гор. Вода) | 45 | 534с | Рп=1,0 Мпа tп=250 С Рв=1,6 Мпа tв=150°С ДУ=325мм L=4м | 2002 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 35 | 535c | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2002 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 305 | 594 | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2011 | 2012 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 39 | 537c | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2000 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 304 | 593 | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2011 | 2012 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 41 | 539c | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2000 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 42 | 540c | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2000 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 87 | 541c | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2000 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 123 | 542c | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2000 | 2002 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП-1-53-07IV Насыщенный пар | 303 | 592с | Рп=0,7 МПа tп=250°С Рв=1,6 МПа tв=200°С Д=630х8мм L=3915мм | 2011 | 2012 |  |
| 9 | Котельная цеха 024 пл.4 здание 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод С/Д |  | Природный газ | - | 42-25 | Р=0,21кгс/см² Ø=377 L=45м, Ø=325 L=13м, Ø=104 L=3,5м-4шт, Ø=76 L=3,5м-4шт, Ø=219 L=21м-4шт | 1971 | 1971 |  |
|  | Котел |  | ТП-20/16 Ст №1 | 35 | 11491 | Р=16 кгс/см² Q=24т/час., t=248°С | 1952 | 1956 |  |
|  |  |  | ТП-20/16 Ст №2 | 36 | 11492 | Р=16 кгс/см² Q=24т/час., t=248°С | 1952 | 1956 |  |
|  |  |  | ТП-20/16 Ст №3 | 93 | 11493 | Р=16 кгс/см² Q=24т/час., t=248°С | 1956 | 1958 |  |
|  |  |  | ТП-20/16 Ст №4 | 94 | 11495 | Р=16 кгс/см² Q=24т/час., t=248°С | 1956 | 1958 |  |
|  | Главный паропровод I: 1 ветка : от котлов ТП-20 до редукционной установки (РУ) |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1927 | Р=16кгс/см² t=250°C | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=273х9мм L=48пм | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=159х5мм L=62пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Главный паропровод I: 1 ветка : от котлов ТП-20 до редукционной установки (РУ) |  | Надземная прокладка паропровода |  |  | Р=7кгс/см² t=180°C | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=325х10мм L=12пм | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=108х4мм L=43пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Главный паропровод II: 1 ветка : от котлов ТП-20 до редукционной установки (РУ) |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1928 | Р=16кгс/см² t=250°C | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=273х9мм L=54пм | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=159х5мм L=25пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Главный паропровод II: 1 ветка : от котлов ТП-20 до редукционной установки (РУ) |  | Надземная прокладка паропровода |  |  | Р=7кгс/см² t=180°C | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=325х10мм L=14пм | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ду=108х4мм L=47пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Участок бойлерной котельной цеха 024 пл.4 зд.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паропровод I от коллектора Д=600мм до бойлера №1 |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1921 | Р=8кгс/см² t=190°C Ду=159х5мм L=16пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Паропровод №3 от коллектора Д=600мм до бойлера №3 |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1923 | Р=8кгс/см² t=190°C Ду=159х5мм L=18пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Паропровод №2 от коллектора Д=600мм до бойлера №2 |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1924 | Р=8кгс/см² t=190°C Ду=159х5мм L=18пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Коллектор низкого давления |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1925 | Р=8кгс/см² t=240°C Ду=600х10мм L=4,6пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Коллектор низкого давления |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1926 | Р=3кгс/см² t=200°С Ду=426х9мм L=3пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Паропровод I от РОУ до коллектора Д=600мм |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1929 | Р=8кгс/см² t=190°C Ду=325х10мм L=13пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Паропровод II от РОУ до коллектора Д=600мм |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1930 | Р=8кгс/см² t=190°С Ду=325х10мм L=14пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Паропровод из котельной до мазутонасосной |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=6кгс/см² t=190°С Ду=108х4мм L=220пм | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод в мазутонасосной |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=6кгс/см² t=190°С Ду=108х4мм L=12пм | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод от мазутонасосной до резервуаров мазута |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=6кгс/см² t=190°С Ду=89х4,5мм L=18пм | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод от мазутонасосной до мазутосливной эстакады |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=6кгс/см² t=190°С Ду=76х4мм L=56пм | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод на сооружения |  | Подземная прокладка паропровода | - | 18Т | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=325х8мм L=32пм Ду=219х6мм L=336пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Паропровод 4й площадки и бойлерной п. Горный Паропровод 4й площадки и бой-лерной п. Гор-ный |  | Надземная прокладка паропровода | - | 16Т | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=89х3,5мм L=400пм | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №1 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=432х8 мм; L=42 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=325х8 мм; L=155 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №3 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=273х7 мм; L=184 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №4 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=219х6 мм; L=1356 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №5 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=159х4,5 мм; L=381 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №6 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=108х4 мм; L=177 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №7 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=89х3,5 мм; L=109 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №8 |  |  | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=76х3,0 мм; L=70пм |  |  |  |
|  | Паропровод резервный 4й площадки |  | Подземная прокладка паропровода | - | 17Т | Р=8кгс/см² t=248°С Ду=159х4,5 мм; L=32пм | 1956 | 1956 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП1-53-7-IV | 264 | 123ᶜ | Рп=0,7 Мпа tп=250°С Рв=1,6 Мпа tв=200°С ДУ=630х8мм L=3915мм | 1987 | 1987 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП1-53-7-IV | 274 | 125ᶜ | Рп=0,7 Мпа tп=250°С Рв=1,6 Мпа tв=200°С ДУ=630х8мм L=3915мм | 1987 | 1987 |  |
|  | Подогреватель пароводяной |  | ПП1-53-7-IV | 267 | 124ᶜ | Рп=0,7 Мпа tп=250°С Рв=1,6 Мпа tв=200°С ДУ=630х8мм L=3915мм | 1987 | 1987 |  |
| 10 | Котельная сотового пикета, цех 024 зд. 44А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР10-13 ст №1 | 7186 | 11490 | Р=13 кгс/см² t=191°С Q=10т/час., | 1977 | 1979 |  |
|  | Экономайзер |  | БВЭС-IV-1 | 1408 | 609 |  | 2001 | 2001 |  |
|  | Котел |  | ДКВР10-13 ст №3 | 7190 | 11486 | Р=13 кгс/см² t=191°С Q=10т/час., | 1977 | 1979 |  |
|  | Экономайзер |  |  | 1410 | 624 |  | 2001 | 2002 |  |
|  | Котел |  | ДКВР10-13 ст №2 | 7184 | 11489 | Р=13 кгс/см² t=191°С Q=10т/час., | 1977 | 1979 |  |
|  | Экономайзер |  |  | 248 | 608 |  | 2001 | 2001 |  |
|  | Ресивер |  |  | 768ЛЛ2090 | 26994 | V=2000л Р=0,8МПа | 1985 | 1988 |  |
|  | Паропровод от котлов ДЕ-16-14ГМ до коллектора низкого давления |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1895 | Р=14кгс/см² t=190°C Ду=325х10мм L=46м Ду=133х6мм L=69пм | 2002 | 2002 |  |
|  | Паропровод высокого давления |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1915 | Р=13кгс/см² t=190°C Ду=325х7мм L=22м Ду=219х6мм L=2пм Ду=159х6мм L=46пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Паропровод низкого давления |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1917 | Р=6кгс/см² t=190°C Ду=530х9мм L=6м Ду=325х7мм L=2,3пм Ду=219х7мм L=71пм Ду=159х4,5мм L=29пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Трубопровод прямой горячей сетевой воды |  | Надземная прокладка трубопровода | - | 1916 | Р=16 кгс/см² t=150°С Ду=426х9мм L=24пм Ду=325х7мм L=22пм Ду=273х7мм L=20пм Ду=219х8мм L=10,5пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Трубопровод прямой сетевой воды |  | Надземная прокладка трубопровода | - | 1897 | Р=16 кгс/см² t=150°С Ду=219х4,5мм L=2пм Ду=159х4,5мм L=4пм | 2002 | 2002 |  |
|  | Участок бойлерной котельной цеха 024 зд.44А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод низкого давления (паропровод от коллектора низкого давления до бойлеров №1,2,3,4) |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1896 | Р=7 кгс/см² t=170°С Ду=325х10мм L=38пм Ду=273х6мм L=21пм | 2002 | 2002 |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1932 | Р=6 кгс/см² t=154°С Ду=325х6мм L=14,5 Ду=273х8мм L=5пм | 2003 | 2003 |  |
|  | Паропровод из котельной до мазутонасосной |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=16 кгс/см2; t=150ºC Ду=108х4 мм; L=130 пм; | 1979 | 1979 |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода |  |  | Р=16 кгс/см2; t=140ºC Ду=108х4 мм; L=18 пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Паропровод в мазутонасосной |  | Надземная прокладка паропровода |  |  | Р=16 кгс/см2; t=140ºC Ду=76х3,5 мм; L=5 пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Паропровод к подогревателям мазута |  | Надземная прокладка паропровода |  |  | Р=16 кгс/см2; t=140ºC Ду=108х4 мм; L=18 пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Паропровод от мазутонасосной до «нулевой» емкости и мазутосливной эстакады |  | Подземная прокладка паропровода |  |  | Р=6 кгс/см2; t=140ºС Ду=108х4 мм; L=30 пм | 1979 | 1979 |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода | - | - | Р=6 кгс/см2; t=140ºС Ду=89х4,5 мм; L=54 пм |  |  |  |
| 11 | Котельная сотого пикета. цех 024 зд.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котлоагрегат |  | Е-16-1,4ГМ-3 (ДЕ-16-14ГМ-0) с эконм. ЭБ1-330И | 1433 | 13980 | Р=13 кгс/см² t=186°С Q=16т/час., | 1991 | 2005 |  |
|  |  |  | Е-16-1,4ГМ-2 (ДЕ-16-14ГМ-0) с эконм. ЭБ1-330И | 94062 | 13977 | Р=13 кгс/см² t=186°С Q=16т/час., | 1990 | 2005 |  |
|  |  |  | Е-16-1,4ГМ-3 (ДЕ-16-14ГМ-0) с эконм. ЭБ1-330И | 1442 | 13978 | Р=13 кгс/см² t=186°С Q=16т/час., | 1991 | 2005 |  |
|  |  |  | Е-16-1,4ГМ-3 (ДЕ-16-14ГМ-0) с эконм. ЭБ1-330И | 94063 | 13979 | Р=13 кгс/см² t=186°С Q=16т/час., | 1990 | 2005 |  |
| 12 | Котельная совхоза «Таежный» цех 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР4-13 | 2842 | 11485 | Р=13 кгс/см² t=187°С Q=4т/час., | 1979 | 1982 |  |
|  | Экономайзер |  | БВЭС-II-2 | 1697 | 604 |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР4-13 | 2845 | 11488 | Р=13 кгс/см² t=187°С Q=4т/час., | 1979 | 1982 |  |
|  | Экономайзер |  | БВЭС-II-2 | 1695 | 605 |  |  |  |  |
|  | Котел |  | ДКВР4-13 | 2824 | 11493 | Р=13 кгс/см² t=187°С Q=4т/час., | 1979 | 1982 |  |
|  | Экономайзер |  | БВЭС-II-2 | 1707 | 606 |  |  |  |  |
|  | Паропровод высокого давления с редукционной установкой и байбасом |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1913 | Р1=13кгс/см² Р2=6кгс/см² t=190°C Ду=219х7мм L=9,5пм, Ду=133х5мм L=10,5пм | 1982 | 1982 |  |
|  | Паропровод низкого давления |  | Надземная прокладка паропровода | - | 1912 | Р=6кгс/см² t=190°C Ду=219х7мм L=10пм, Ду=273х8мм L=6,3м, | 1982 | 1982 |  |
|  | Трубопровод горячей сетевой воды |  | Надземная прокладка трубопровода | - | 1914 | Р=10 кгс/см² t=150°С Ду=133х5мм L=15,7пм, Ду=133х4мм L=0,6пм, Ду=108х4,5мм L=7,3пм, | 1982 | 1982 |  |
|  | Паропровод из котельной до мазутонасосной |  | Надземная прокладка трубопровода | - | - | Р=6 кгс/см2; t=140ºС Ду=108х4 мм; L=98 пм | 1981 | 1981 |  |
|  | Паропровод в котельной до мазутонасосной |  | Надземная прокладка трубопровода | - | - | Р=6 кгс/см2; t=140ºС Ду=108х4 мм; L=26 пм | 1981 | 1981 |  |
|  | Паропровод к подогревателям мазута |  | Надземная прокладка трубопровода | - | - | Р=6 кгс/см2; t=140ºС Ду=108х4 мм; L=6 пм | 1981 | 1981 |  |
| 13 | Теплосеть отопления поселка Горный (инв. № 6901019) и Карьер (инв. № 6904026),(второй рельеф) Теплосеть отоп-ления поселка Горный (инв. № 6901019) и Карьер (инв. № 6904026),(второй рельеф) |  | Надземная прокладка паропровода Участок №1 | - | 20Т | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=108х4 мм; L=2162пм | 1954 | 1954 |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=89х3,5 мм; L=180пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №1 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=159х4,5мм; L=147 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=108х4 мм; L=562 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №3 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=89х3,5 мм; L=284 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №4 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=76х3,5 мм; L=107 пм |  |  |  |
|  | Теплосеть отопления поселка Горный (нижний рельеф) |  | Подземная прокладка паропровода Участок №1 | - | 21Т | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=219х6 мм; L=396 пм | 1954 | 1954 |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=108х4 мм; L=164 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №3 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=76х3,0мм; L=118 пм |  |  |  |
|  | Теплосеть отопления площадки № 4 Теплосеть отоп-ления площадки № 4 |  | Подземная прокладка паропровода Участок №1 | - | 19Т | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=273х7 мм; L=371 пм | 1956 | 1956 |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=159х4,5 мм; L=38 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №3 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=108х4 мм; L=44 пм |  |  |  |
|  |  |  | Подземная прокладка паропровода Участок №4 |  |  | Р=6кгс/см² t=130°С Ду=89х3,5мм; L=228 пм |  |  |  |
|  | Теплосеть пищекомбината |  | Надземная прокладка паропровода Участок №1 | - | 02-079 | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=273х8 мм; L=187 пм | 1957 | 1957 |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=219х7 мм; L=102 пм |  |  |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №3 |  |  | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=159х4,5мм; L=160пм |  |  |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №4 |  |  | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=76х3 мм; L=65 пм |  |  |  |
|  | Теплосеть базы ОРСа Теплосеть базы ОРСа |  | Надземная прокладка паропровода Участок №1 | - | 02-080 | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=325х9 мм; L=78 пм | 1965 | 1965 |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №2 |  |  | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=325х7 мм; L=390 пм |  |  |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №3 |  |  | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=273х7 мм; L=160 пм |  |  |  |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода Участок №4 |  |  | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=219х8 мм; L=200 пм |  |  |  |
|  | Теплосеть цеха 011 |  | Надземная прокладка паропровода | - | 02-081 | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=89х4,5мм; L=127 пм | 1979 | 1979 |  |
|  | Теплосеть магистральная от базы ОРСа до УТ-1 |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=426х9мм; L=1081пм | 2003 | 2003 |  |
|  | Магистральная теплосеть от УТ-1 до здания 418 |  | Надземная прокладка паропровода | - | - | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=426х9мм; L=4061пм | 2004 | 2004 |  |
|  | Теплосеть пионерлагеря «Синяя Птица» |  | Надземная прокладка паропровода участок №1 | - | - | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=325х8 мм; L=385 пм | 1983 | 1983 | 2.2 |
|  |  |  | Надземная прокладка паропровода участок №2 | - | - | Р=6 кгс/см2; t=150ºС Ду=219х7мм; L=3103пм |  |  |  |

Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -__43_чел.

Объект введен в эксплуатацию в 1956-2011_году

| ОПО __ Склад хлора (хлораторная очистных сооружений г. Лесной)____/__3______/_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ) наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Склад хлора (включая дозаторное отделение) | Обращение опасного вещества; использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа | Хлор |  |  | Хлор - Химически активный неметалл. Входит в группу галогенов. При нормальных условиях — ядовитый газ желтовато-зелёного цвета тяжелее воздуха, с резким запахом. |  |  | 2.1 2.2 |
|  |  |  | хлор в баллонах |  |  | 10 тонн | 1974 | 1974 |  |
| 2 | Участок технологического оборудования и трубопроводов хлоратор |  | АГАТ ММ 1.00.00.000. Хранение опасного вещества - хлор | 409 | - | Рмакс хлора - 16 кгс/см²; Рраб хлора - 1 кгс/см2 Q по хлору 0,6 – 12 кг/ч; Рмин воды в магистрали 2 кгс/см² | 2007 | 2007 |  |
|  |  |  | АГАТ ММ 1.00.00.000. Хранение опасного вещества - хлор | 436 | - | Рмакс хлора - 16 кгс/см²; Рраб хлора - 1 кгс/см2 Q по хлору 0,6 – 12 кг/ч; Рмин воды в магистрали 2 кгс/см² | 2007 | 2007 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок техно-логического оборудования и трубопроводов хлоратор | Обращение опасного вещества; использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа | АГАТ ММ 1.00.00.000. Хранение опасного вещества - хлор | 419 | - | Рмакс хлора - 16 кгс/см²; Рраб хлора - 1 кгс/см2 Q по хлору 0,6 – 12 кг/ч; Рмин воды в магистрали 2 кгс/см² | 2007 | 2007 | 2.1 2.2 |
|  |  |  | АГАТ ММ 1.00.00.000. Хранение опасного вещества - хлор | 382 | - | Рмакс хлора - 16 кгс/см²; Рраб хлора - 1 кгс/см² Q по хлору 0,6 – 12 кг/ч;Рмин воды в магистрали 2 кгс/см² | 2007 | 2007 |  |
|  | Баллон – грязевик,(склад хлора) |  |  | - | - | Р=0,6Мпа V = 35 литров | 1974 | 1974 |  |
|  | Баллон – грязевик,(склад хлора) |  |  | - | - | Р=0,6 Мпа V = 35 литров | 1974 | 1974 |  |
|  | Стойка с баллонами хлора, (склад хлора) |  |  | - | - | V = 300 литров(6 баллонов по 50 литров) | 1974 | 1974 |  |
|  | Трубопровод хлора |  |  | - | - | Øнар = 43 × 3,0 мм,L = 27,0 м Øнар = 34 × 2,5 мм,L = 3,4 м, Pраб = 0,6 Мпа | 1974 | 1974 |  |
|  | Опасное вещество |  | хлор |  |  | 10 т |  |  |  |

| Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -_1_чел. Объект введен в эксплуатацию в 1974_году ОПО __ Площадка цеха гальванических покрытий_______/__3____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ) наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Цех гальванических покрытий Технологическое оборудование | Обращение опасного вещества |  |  |  | калий цианистый — калиевая соль синильной кислоты, Сильнейший неорганический яд. При попадании через пищеварительный тракт смертельная доза для человека 1,7 мг/кг. |  |  | 2.1 |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 2983 | - | V=0,14м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 2976 | - | V=0,35м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 2984 | - | V=0,45м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Калий цианистный |  |  | 25.8 кг. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическое оборудование Технологическое оборудование Технологическое оборудование Технологическое оборудование | Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества |  |  |  | Натрий цианистый -натриевая соль синильной кислоты, бесцв. гигроскопичные кристаллы. Цианид натрия очень токсичен; вызывает удушье вследствие паралича тканевого дыхания, что приводит к сердечной недостаточности; смертельная доза для человека 0,1 г |  |  | 2.1 2.1 2.1 2.1 |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 291/004 | - | V=2,8м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 292/004 | - | V=2,8м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 2982 | - | V=1м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Натрий цианистый |  |  | 370 кг. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медь цианистая Представляет собой желтый рыхлый порошок, не растворимый водой. Легко разлагается на составные элементы на открытом воздухе. |  |  |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | - | - | V=0,7м³ | 1989 | 1989 |  |
|  |  |  | Медь цианистая |  |  | 28 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Соляная кислота раствор хлороводорода в воде; сильная одноосновная кислота. Бесцветная «дымящая» на воздухе, едкая жидкость. Высококонцентрированная соляная кислота — едкое вещество, при попадании на кожу вызывает сильные химические ожоги |  |  |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 52 | - | V=0,5м³ | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 89/2 | - | V=0,5м³ | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 2975 | - | V=2.5м³ | 2001 | 2001 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 108 | - | V=0,2м³ | 1978 | 1980 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 366/004 | - | V=0,19м³ | 2006 | 2006 |  |
|  |  |  | Кислота соляная |  |  | 630 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азотная кислота, одноосновная сильная кислота, при обычных условиях бесцветная жидкость. Вдыхание паров азотной кислоты приводит к отравлению, попадание азотной кислоты (особенно концентрированной) на кожу вызывает ожоги. |  |  |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 23 | - | V=1,5м³ | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 57 | - | V=1,4м³ | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  | Кислота азотная |  |  | 800 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серная кислота — сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы Серная кислота — очень едкое вещество. Она поражают кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути (вызывают химические ожоги). Вдыхании паров с.к. вызывает затруднение |  |  |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 477/004 | - | V=1,5м³ | 2007 | 2007 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 479/004 | - | V=1,5м³ | 2007 | 2007 |  |
|  |  |  | Кислота серная |  |  | 540 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гидроксид натрия — едкое и коррозионноактивное вещество. Оно относится к веществам второго класса опасности |  |  |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 965/004 | - | V=0,7м³ | 2008 | 2008 |  |
|  |  |  | Гидроокись натрия |  |  | 385 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Хромовая кислота (хромовый ангидрид) — кристаллическое вещество красного цвета; выделена в свободном состоянии при охлаждении насыщенных водных растворов хромата |  |  |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 74 | - | V=3,5м³ | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 72 | - | V=0,8м³ | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  | Ванна гальваническая | 2979 | - | V=2,5м³ | 2001 | 2001 |  |
|  | Опасные вещества |  | Ангидрид хромовый |  |  | 1195 кг |  |  |  |
|  |  |  | Высокотоксичные вещества |  |  | 1618,8 кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные вещества |  |  | 2355 кг |  |  |  |

| ОПО ___ Сеть газоснабжения г. Лесной __/_______3____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | ГРП-2 (квартал 26). | Обращение опасного вещества |  | - | 29-1 | Природный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ |  |  | 2.1 |
|  |  |  | Паспорт №1. Природный газ. |  |  | Площадь 16,22м², Ру=0,6/0,05 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1968 | 1972 |  |
|  | ГРП-3 (квартал 32). |  | Паспорт №22 Природный газ. | - | 29-36 | Площадь 24,4м², Ру=0,6/0,08 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1972 | 1972 |  |
|  | ГРП-4 (квартал 62). |  | Паспорт №31 Природный газ. | - | 29-46 | Площадь 16,5м², Ру=0,6/0,0012 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1974 | 1974 |  |
|  | ГРП-5 (квартал 4). |  | Паспорт №44 Природный газ. | - | 29-67 | Площадь 24,4м², Ру=0,6/0,0012 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1976 | 1976 |  |
|  | ГРП-6 (квартал 18,24). |  | Паспорт №12 Природный газ. | - | 29-12 | Площадь 16,22м², Ру=0,6/0,0012 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1970 | 1972 |  |
|  | ГРП-7 (городок в/ч 3275). |  | Паспорт №48 Природный газ. | - | 42-80 | Площадь 16,47м², Ру=0,6/0,0012 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1978 | 1978 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
|  | ГРП-8(МКР 2) | Обращение опасного ве-щества | Паспорт №45 Природный газ. | - | 42-68 | Площадь 24,4м², Ру=0,6/0,0012 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1977 | 1977 | 2.1 |
|  | ГРП-10(пос. Горный) |  | Паспорт №38 Природный газ. | - | 29-56 | Площадь 24,4м², Ру=0,6/0,0012 Мпа, кол-во опасного вещ-ва -0,8кг | 1975 | 1975 |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - ГРС - ГРП-2. |  | Паспорт №2 Природный газ. | - | 29-2 | Ру=0,6Мпа Протяженность 1495,25м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -40,84кг | 1967 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 8,45м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,18кг |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - кв.26 - кв.24. |  | Участок №1 Паспорт №10 Природный газ. | - | 29-10 | Ру=0,6Мпа Протяженность 364,71м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -9,96кг | 1970 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №10 Природный газ. |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 367,31м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -7,68кг |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления -М.Сибиряка, Фрунзе, Ленина (к ГРП-3). |  | Участок №1 Паспорт №23 Природный газ. | - | 29-37 | Ру=0,6Мпа Протяженность 966,20м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -41,23кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №23 Природный газ. |  |  | Ру=0,6Мпа Протяженность 83,25м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -1,74кг |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - Белинского, Энгельса (к ГРП-4). |  | Паспорт №30 Природный газ. | - | 29-45 | Ру=0,6Мпа Протяженность 581,76м Ду100, кол-во опасного вещ-ва -12,17кг | 1974 | 1974 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - п. Горный. (В составе сооружение СКЗ №7, зав. №212) | Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного вещества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества | Паспорт №37 Природный газ. | - | 29-55 | Ру=0,6Мпа Протяженность 843,35м Ду80, кол-во опасного вещ-ва -23,03кг | 1975 | 1975 | 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - УЭМ - ГРП-4кв. |  | Паспорт №43 Природный газ. | - | 29-66 | Ру=0,6Мпа Протяженность 1047,91м Ду80, кол-во опасного вещ-ва -28,62кг | 1976 | 1976 |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - 2мкр. к ГРП-8. |  | Паспорт №46 Природный газ. | - | 42-69 | Ру=0,6Мпа Протяженность 350,02м Ду80, кол-во опасного вещ-ва -9,56кг | 1977 | 1977 |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления - городк в/ч 3275 |  | Паспорт №49 Природный газ. | - | 42-78 | Ру=0,6Мпа Протяженность 318,00м Ду50, кол-во опасного вещ-ва -1,47кг | 1978 | 1978 |  |
|  | Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления Газопроводы низкого давления |  | Участок №1 Паспорт №54 Природный газ. | - | 42-98 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 15,80м Ду250мм, кол-во опасного вещ-ва -0,63кг | 1984 | 1984 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 456,00м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -11,57кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 876,00м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -12,5кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 993,00м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -9,84кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 39,90м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -0,25кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №6 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 73,40м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,3кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №7 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 209,00м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,65кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №8 Паспорт №54 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 899,00м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1,43кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт № 55 Природный газ. | - | 42-99 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 30,73м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -0,44кг | 1985 | 1985 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт № 55 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 464,24м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -4,6кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт № 55 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 407,00м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -2,58кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт № 55 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 158,00м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,64кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №50 Природный газ. | - | 42-79 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 18,02м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -0,11кг | 1978 | 1978 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №50 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 403,60м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,64кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №50 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 59,00м Ду32мм, кол-во опасного вещ-ва -0,04кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №50 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 232,00м Ду25мм, кол-во опасного вещ-ва -0,09кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №50 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 88,00м Ду20мм, кол-во опасного вещ-ва -0,02кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №53 Природный газ. | - | 42-54 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 174,70м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,71кг | 1980 | 1980 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №53 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 430,60м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,68кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №42 Природный газ. | - | 29-64 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 273,18м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -6,93кг | 1976 | 1976 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №42 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 208,10м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -2,97кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №42 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 188,26м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,76кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №42 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 249,65м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,78кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №42 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 367,14м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,58кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №47 Природный газ. | - | 42-70 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 15,80м Ду250мм, кол-во опасного вещ-ва -0,63кг | 1977 | 1977 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №47 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 324,30м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -8,23кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №47 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 87,60м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -1,25кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №47 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 6,10м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -0,4кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №47 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 252,28м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,4кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №41 Природный газ. | - | 29-63 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 171,35м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -4,35кг | 1975 | 1975 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №41 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 98,56м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -1,41кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №41 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 659,19м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -4,18кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №41 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1883,10м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -7,64кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №41 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 2091,17м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -3,32кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №39 Природный газ. | - | 29-57 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 16,05м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -0,41кг | 1975 | 1975 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №39 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 98,56м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -1,41кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №39 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 368,44м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -2,34кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №39 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 602,89м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -2,45кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №39 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 238,40м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,61кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №40 Природный газ. | - | 29-16 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1365,45м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -19,48кг | 1975 | 1975 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №40 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 360,49м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -3,57кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №40 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1010,66м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -6,41кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №40 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 263,42м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -1,07кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №40 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 857,37м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -2,66кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №6 Паспорт №40 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1417,80м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -2,25кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №3А Природный газ. | - | 29-65 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 373,26м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -2,37кг | 1976 | 1976 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №3А Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 39,90м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,16кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №3А Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 92,50м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,15кг |  |  |  |
|  |  |  | Природный газ. | - | 29-52 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 628,70м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1кг | 1974 | 1974 |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №34 Природный газ. | - | 29-49 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 84,55м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -0,84кг | 1974 | 1974 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №34 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 242,15м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -1,54кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №34 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 102,75м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,42кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №34 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1123,16м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1,79кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №33 Природный газ | - | 29-48 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 238,99м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -3,41кг | 1974 | 1974 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №33 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 201,15м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,82кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №33 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 208,36м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,33кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №32 Природный газ | - | 29-47 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 14,20м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -0,2кг | 1974 | 1974 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №32 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 234,93м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -2,33кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №32 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 244,49м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -1,55кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №32 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 277,31м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -1,13кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №32 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 218,91м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,68кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №6 Паспорт №32 Природный газ |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 11425,22м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -2,26кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №29 Природный газ. | - | 29-44 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 164,04м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -2,34кг | 1973 | 1973 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №29 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 204,26м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -2,02кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №29 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 251,37м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -1,02кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №29 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 100,87м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,16кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №29 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 80,05м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,08кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №27 Природный газ. | - | 29-43 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 86,20м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,35кг | 1973 | 1973 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №27 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 47,15м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,15кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №27 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 765,44м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1,21кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №27 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 214,07м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,22кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №24 Природный газ. | - | 29-38 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 132,20м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -1,31кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №24 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 539,00м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -1,67кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №24 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 438,47м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,7кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №24 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 208,60м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,21кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №24 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 315,40м Ду36м, кол-во опасного вещ-ва -0,26кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №21 Природный газ. | - | 29-34 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 95,34м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -1,36кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №21 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 569,22м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -5,64кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №21 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 127,79м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,2кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №21 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 157,19м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,64кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №21 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 294,86м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,92кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №6 Паспорт №21 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 554,48м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,88кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №7 Паспорт №21 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 375,75м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,38кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №16 Природный газ. | - | 29-16 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 153,36м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -2,19кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №16 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 360,49м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -3,57кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №16 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 611,67м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -3,88кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №16 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 312,68м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,97кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №16 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 509,22м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,81кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт № 20 Природный газ. | - | 29-33 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 421,49м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -4,18кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт № 20 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 263,47м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,82кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт № 20 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 127,79м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,2кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт № 20 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 70,44м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,07кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт № 20 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 50,73м Ду25мм, кол-во опасного вещ-ва -0,02кг |  |  |  |
|  |  |  | Паспрот № 19 Природный газ. | - | 29-19 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 9,80м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,08кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №5А Природный газ. | - | 29-05 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 9,80м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,04кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №5А Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 254,85м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,79кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №5А Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 21,35м Ду25мм, кол-во опасного вещ-ва -0,01кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №17 Природный газ. | - | 29-17 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 252,5м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -3,6кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №17 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1048,90м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -4,26кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №17 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 70,90м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,11кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №17 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 30м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,03кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №14 Природный газ. | - | 29-14 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 182,94м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -1,81кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №14 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 313,82м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,98кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №14 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 59,32м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,09кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №14 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 299,59м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,3кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №11 Природный газ. | - | 29-11 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 319,60м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -4,56кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №11 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 88,65м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -0,56кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №11 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 21,35м Ду25мм, кол-во опасного вещ-ва -0,01кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №11 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1775,46м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -7,21кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №11 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 232,09м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,37кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №13 Природный газ. | - | 29-13 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 478,42м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -1,49кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №13 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 29,10м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,05кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №13 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 48,25м Ду40мм, кол-во опасного вещ-ва -0,05кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №9 Природный газ. | - | 29-9 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 184,91м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -2,64кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №9 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 87,34м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -0,87кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №9 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 469,84м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -2,98кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №9 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 834,92м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -3,39кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №9 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1130,40м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1,79кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №8 Природный газ. | - | 29-8 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 2,00м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -0,02кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №8 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 12,40м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -0,08кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №8 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 328,61м Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -1,33кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №8 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 446,05м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,71кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №7 Природный газ. | - | 29-7 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 308,45м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -3,06кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №7 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 202м01 Ду80мм, кол-во опасного вещ-ва -0,82кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №7 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 526,32м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,83кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №5 Природный газ. | - | 29-35 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 263,45м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -1,67кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №5 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 134,82м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,42кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №5 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 20,80м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -0,03кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №3 Природный газ. | - | 29-3 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 10м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -0,25кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №3 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 440,72м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -6,29кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №3 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 478,18м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -3,03кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №3 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 494,14м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -1,54кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №3 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1164,55м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1,85кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №1 Паспорт №4 Природный газ. | - | 29-4 | Ру=0,0012Мпа Протяженность 14,60м Ду200мм, кол-во опасного вещ-ва -0,37кг | 1972 | 1972 |  |
|  |  |  | Участок №2 Паспорт №4 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 241,50м Ду150мм, кол-во опасного вещ-ва -3,45кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №3 Паспорт №4 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 513,95м Ду125мм, кол-во опасного вещ-ва -5,09кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №4 Паспорт №4 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 134,29м Ду100мм, кол-во опасного вещ-ва -0,85кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №5 Паспорт №4 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 34,32м Ду70мм, кол-во опасного вещ-ва -0,11кг |  |  |  |
|  |  |  | Участок №6 Паспорт №4 Природный газ. |  |  | Ру=0,0012Мпа Протяженность 1205,50м Ду50мм, кол-во опасного вещ-ва -1,91кг |  |  |  |
|  | Воспламеняющийся газ |  | природный газ |  |  | 448 кг |  |  |  |

| Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -__21_чел. Объект введен в эксплуатацию в 1967-1978_году ОПО ___ Участок транспортирования опасных веществ __/_______3______/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Автомобиль | Обращение опасного вещества | кислород газообразный, хлор в баллонах, бутан-пропан, ацетилен, водород сжатый, аммиак жидкий технический, ацетон, ЛКМ, масла минеральные, калий, натрий, медь цианистые, хромовый ангидрид, кислоты, натрий едкий |  |  | Аммиак-3т Бутан-пропан -2т Водород сжатый -180 м3 Ацетилен -2т Спирт -5т Лакокрасочные материалы -3т Ацетон-4т Кислоты, натрий едкий-6т Калий, натрий, медь цианистые, хромовый ангидрид-6 т Кислород газообразный -180 м3 |  |  | 2.1 |
|  |  |  | ЗИЛ -130- 76 ГК | - | Х604 РР | Борт 6т | 1981 | 1981 |  |
| 2 | Автомобиль |  | ГАЗ-53.12 | - | К563МК | Борт 3,5т 2х-осн. | 1982 | 1982 |  |
| 3 | Автомобиль |  | ЗИЛ- 474-11-Е | - | О956МЕ | Борт 6т 2х-осн. | 2002 | 2002 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Автомобиль | Обращение опасного ве-щества | МАЗ-53371-029 | - | К581ВН | Борт 1,150т | 1994 | 1994 | 2.1 |
| 6 | Автомобиль |  | ЗИЛ -130 ГК | - | М663УО | Борт 5т. | 1990 | 1990 |  |
| 7 | Автомобиль |  | ЗИЛ -130-80 | - | К623МК | Борт 5т. | 1984 | 1984 |  |
| 8 | Автомобиль |  | ЗИЛ -130-76 Г | - | К566МК | Борт 6т 2х-ос. | 1982 | 1982 |  |
| 9 | Автомобиль |  | Амур 531355 бензин, ДТ, минеральные масла | - | С612ВА | Цистерна V-6.650м³ 6,825т (7т) Масла минеральные -4т Бензин, дизельное топливо -6т | 2007 | 2007 |  |
| 10 | Автомобиль |  | взрывчатые материалы промышленного назначения |  |  | взрывчатые материалы промышленного назначения – 1,5т. |  |  |  |
|  |  |  | МАЗ-437043-361 | - | К 219 СЕ | Борт 5т 2х-ос. | 2007 | 2007 |  |
| 11 | Автомобиль |  | МАЗ-437043-361 | - | К 794 МК | Борт 5т 2х-ос. | 2007 | 2007 |  |
| 12 | Автомобиль |  | Амур 4346 | - | К 573 ВН | Борт 4т 2х-ос. | 2008 | 2008 |  |
| 13 | Автомобиль |  | Амур 4346 | - | К 574 ВН | Борт 4т 2х-ос. | 2008 | 2008 |  |
| 14 | Тепловоз |  | Хлор, мазут |  |  | Хлор-20т Мазут -130т |  |  |  |
|  |  |  | ТЭМ 2 | - | 7610101 | Маневренный, односекционного типа | 1976 | 1976 |  |
| 15 | Тепловоз |  | ТЭМ 2 | - | 8410039 | Маневренный, односекционного типа | 1984 | 1984 |  |
| 16 | Тепловоз |  | ТЭМ 18 | - | 0311007 | Маневренный, односекционного типа | 2003 | 2003 |  |
| 17 | Железнодорожные пути | Обращение опасного ве-щества |  |  |  | Протяженность – 12,5 км | 1949 - 1964 | 1949-1964 | 2.1 |
| 18 | Автомобильные дороги не общего пользования |  |  |  |  | Протяженность – 15 км. | 1949 - 1980 | 1949-1980 |  |
| ОПО ___ Площадка воздухоразделительной установки __/______3____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Участок воздухоразделительной установки (Здание 129 Инв № 6200035 Год ввода в эксплуатацию-1962) | Обращение опасного вещества; использование оборудования с давлением более 0,07 МПа |  |  |  |  |  |  | 2.1 2.2 |
|  | Воздухоразделительная установка |  | КА-0,2 | 8 | - | Производительность: - кислород газообразный – 220 м³/ч; - кислород жидкий – 140 кг/ч Чистота кислорода – 99,7% | 1989 | 1989 |  |
|  | Воздухоразделительная установка |  | АК-0,6 | 191 | - | Производительность: - кислород газообразный – 85 м³/ч; - кислород жидкий – 80 кг/ч Чистота кислорода – 99,7% | 1980 | 1980 |  |
| 2 | Участок хранения жидкого кислорода |  | ТГХК-1,0-0,06/1,6 | 94020 | - | Объем 1м³ | 1994 | 1995 |  |
|  | Сосуд |  | 61234 2000 | 94061 | 552ᶜ | Рабочее давление – 1,6 МПа Объем – 0,5м³ Рабочая среда – азот | 1994 | 1995 |  |
|  | Сосуд | Обращение опасного ве-щества; ис-пользование оборудова-ния с давле-нием более 0,07 МПа | 61234 2000 | 94056 | 551ᶜ | Рабочее давление – 1,6 МПа Объем – 0,5м³ Рабочая среда – азот | 1994 | 1995 | 2.1 2.2 |
|  | Установка газификационная стационарная |  | Г-7,4-0,25/20 | 199 | - | Рабочее давление – 0,25 МПа Объем – 7,4м³ Рабочая среда – кислород | 1989 | 1991 |  |
|  | Резервуар для хранения и транспортирования жидкого кислорода, азота и аргона |  | ТРЖК-3М | 8903044 |  | Рабочее давление – 0,25 МПа Объем – 7,38м³ Рабочая среда – кислород | 1989 | 1991 |  |
| 3 | Склад хранения баллонов с кислородом (Здание 128 инв. № 6400037) |  | Кислород газообразный | - | - | Проектная мощность – 1000 баллонов (раб.давление – 15,0 МПа, объем 1 баллона – 40 л или 6 м³ кислорода | 1964 | 1964 |  |
|  | Пункт технического освидетельствования баллонов |  | Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов КГ 8317 | 24 | - | Рабочее давление – 22,5 МПа Испытательная среда – вода | 1987 | 1988 |  |
|  | Наполнительное отделение |  | Рампы наполни-тельные | 0812 | - | Рабочее давление 15,0 МПа Объем (общий) – 1400 л Рабочая среда – кислород | 1964 | 1964 |  |
|  | Опасные вещества |  | кислород газообразный | - | - | 6000м³ | - | - |  |
|  |  |  | кислород жидкий | - | - | 7т | - | - |  |

| Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -15_чел. Объект введен в эксплуатацию в _1964-1984_году ОПО ___ Склад сырьевой __/______3_____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Склад химических веществ | Обращение опасного вещества | Спирт этиловый |  |  | Этиловый спирт-действующий компонент алкогольных напитков, являющийся депрессантом — психоактивным веществом, угнетающим центральную нервную систему человека |  |  | 2.1 |
|  |  |  |  |  |  | 12 т; резервуар объем- 5куб.м – 3шт. |  |  |  |
|  |  |  | калий, натрий и медь цианистые |  |  | 2,5 т: в барабанах стальных по 70кг |  |  |  |
|  |  |  | железный купорос |  |  | Железный купорос - по степени воздействия на организм человека относится к веществам III класса токсичности (умеренно опасный). Предельно допустимая концентрация аэрозоля сульфата железа (П) в воздухе рабочей зоны производственных помещений 2 мг/м. Негорюч, пожаро-и взрывобезопасен 20т: в мешках по 50кг. |  |  |  |
|  | Склад химических веществ | Обращение опасного ве-щества Обращение опасного ве-щества | щелочи |  |  | К щёлочам относят хорошо растворимые в воде основания. При диссоциации щёлочи образуют анионы OH− и катион металла. |  |  | 2.1 2.1 |
|  |  |  |  |  |  | 78т: в барабанах стальных по 80 кг, в барабанах п/л по 50кг, в мешках по 25,30,35,50кг. |  |  |  |
|  |  |  | кислоты |  |  | 8т: в канистрах п/л по 10,20,30л., тара стекл. 1л. |  |  |  |
|  |  |  | хромовый ангидрид |  |  | хромовый ангидрид — кристаллическое вещество красного цвета; выделена в свободном состоянии при охлаждении насыщенных водных растворов хромата; 10т: в барабанах стальных по 50кг, в мешках по 50кг |  |  |  |
|  |  |  | ацетон |  |  | Ацетон-бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,5т: в канистрах по 10л, стекл. 1л., бочках стальных по 200л. |  |  |  |
| 2 | Склад №742 (лакокрасочный) |  | лакокрасочные материалы (эмали разных марок, графит, грунтовка, лак разных марок, олифа) |  |  | Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с основанием |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25т.; в стальных бочках по 200л.; в барабанах стальных по 100, 50, 25л. |  |  |  |
|  | Опасные вещества |  | Горючие жидкости |  |  | 49т |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные вещества |  |  | 106т |  |  |  |
|  |  |  | Высокотоксичные вещества |  |  | 12,5т |  |  |  |
| Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -__4_чел. Объект введен в эксплуатацию в _19581973_году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПО __ Площадка хранения мазутного топлива цеха 006______/_______3______/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Участок емкостного оборудования | Обращение опасного ве-щества; ис-пользование оборудова-ния с давле-нием более 0,07 Мпа | №1; Мазут | - | 7111050 | Мазут — жидкий продукт темно-коричневого цвета, остаток после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С. | 1971 | 1971 | 2.1 2.2 |
|  | Резервуар мазута |  |  |  |  | Стальной, наземный, вертикальный, цилиндрический V = 1000 м³ (мазут) 700т |  |  |  |
|  | Резервуар мазута |  | №2; Мазут | - | 7111050 | Стальной, наземный, вертикальный, цилиндрический V = 1000 м³ (мазут) 700т | 1971 | 1971 |  |
|  | Резервуар мазута (резервный) |  | №3; Мазут | - | 7111050 | Стальной, наземный, вертикальный, цилиндрический V = 1000 м³ (мазут) 700т | 1971 | 1971 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участок технологического оборудования | Обращение опасного вещества; использование оборудования с давлением более 0,07 Мпа Обращение опасного вещества; использование оборудования с давлением более 0,07 МПа |  |  |  |  |  |  | 2.1 2.2 2.1 2.2 |
|  | Мазутопроводы |  | мазут марки М-100 | - | 7111050 | Стальные, Р = 2,5 МПа t = 150оС | 1971 | 1971 |  |
|  | Подогреватель мазута |  | ПМ-40-15; мазут марки М-100 | 29537 | 115с | Рп = 1,3 МПа tп = 200°С Рм = 3,9 МПа tм = 125оС L=6690мм Дн=426х7 | 1971 | 1971 |  |
|  | Подогреватель мазута |  | ПМ-25-6; мазут марки М-100 | 5 | 114с | Рп = 1,3 МПа tп = 200°С Рм = 2,5 МПа tм = 115оС L=3375мм Дн=325х8 | 1971 | 1971 |  |
|  | Подогреватель мазута |  | ПМ-25-6; мазут марки М-100 | 64 | 235с | Рп = 1,3 МПа tп = 200°С Рм = 2,5 МПа tм = 115оС L=3375мм Дн=325х8 | 1971 | 1971 |  |
|  | Подогреватель мазута |  | ПМ-25-6; мазут марки М-100 | 59 | 236с | Рп = 1,3 МПа tп = 200°С Рм = 2,5 МПа tм = 115оС L=3375мм Дн=325х8 | 1971 | 1971 |  |
|  | Подогреватель мазута |  | ПМ-25-6; мазут марки М-100 | 68 | 237с | Рп = 1,3 МПа tп = 200°С Рм = 2,5 МПа tм = 115оС L=3375мм Дн=325х8 | 1971 | 1971 |  |
|  | Подогреватель мазута |  | ПМ-40-15; мазут марки М-100 | 29538 | 116с | Рп = 1,3 МПа tп = 200°С Рм = 3,9 МПа tм = 125оС L=6690мм Дн=426х7 | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-5; мазут марки М-100 | И-062 | 148с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-5; мазут марки М-100 | И-0656 | 149с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-40; мазут марки М-100 | 49 | 151с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-40; мазут марки М-100 | И-0734 | 152с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-40; мазут марки М-100 | И-0861 | 153с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-40; мазут марки М-100 | И-0997 | 154с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-40; мазут марки М-100 | И-01097 | 155с | Рм = 2,5 МПа tм = 80оС Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Фильтр мазута |  | ФМ 25-30-40; мазут марки М-100 | Е-01836 | 156с | Рм = 2,5 МПа tм = 80°С Н=1248мм Дн=325х8мм | 1971 | 1971 |  |
|  | Участок паропроводов мазутного хозяйства | Использование оборудования с давлением более 0,07 МПа или температурой 115 оС Использова-ние оборудо-вания с дав-лением более 0,07 МПа или темпера-турой 115 оС |  | - | 7111050 | Стальные, D=108 x4мм;L=180м; Р =0,4МПа; t =140 оС | 1971 | 1971 | 2.2 2.2 |
|  | Паропровод из котельной до мазутонасосной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паропровод в мазутонасосной |  |  | - | 7111050 | Стальные Dу=159х4,5мм; L=20м Р = 0,4МПА; t =140 °С | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод к подогревателям мазута |  |  | - | 7111050 | Стальные Dу=57х3мм; L=108м Р = 0,4МПА; t =140 °С | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод к подогревателям мазута |  |  | - | 7111050 | Стальные Dу=57х3мм; L=18м Р = 0,4МПА; t =140 °С | 1971 | 1971 |  |
|  | Паропровод от мазутонасосной до,,нулевой”емкости и мазутосливной эстакады |  |  | - | 7111050 | Стальные Dу=159х4,5мм,L=16м; Dу=108х4мм,L=45м; Dу=57х3мм,L=27м Р = 0,4МПА; t =140 °С | 1971 | 1971 |  |
|  | Опасные вещества |  | Мазут |  |  | 2100 т |  |  |  |

| Обслуживание осуществляется персоналом ______________в количестве -_2_чел. Объект введен в эксплуатацию в __1971_году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ОПО __ Склад взрывчатых материалов _/_______4____/______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта) |  | (класс опасности) |  | (рег. №) |  |  |  |
| п/п | Наименование ТУ входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Технические устройства (ТУ), наименование опасного вещества |  |  | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества |  |  | Признак опасности |
|  |  |  | Марка или тип ТУ, опасное вещество | Зав. № | Рег. № | Характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |  |
| 1 | Склад взрывчатых материалов (здание 255) | Обращение опасного вещества | Хранение ВМ, Взрывчатые вещества группы Д |  |  | 1,5т | 1959 | 1959 | 2.1 |
| 2 | Площадка испытательная (здание 351) |  |  |  |  | Взрывчатое вещество группы Д - мощное бризантное взрывчатое вещество |  |  |  |
|  | Устройство взрывное высокочастотное |  | УВВ-1М ТУ 7276-022-11692478-2001 | 305, 308, 309 | - | Устройство предназначено для инициирования электродетонаторов с трансформаторным узлом защиты типа ЭД-24 при производстве взрывных работ. Акт ввода в эксплуатацию от 18.02.10 № 220-20/473. | 2010 | 2010 |  |
|  |  |  | Взрывчатые вещества группы Д |  |  | 673,88 г. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор контроля безопасных детонаторов | Обращение опасного ве-щества | ПКБЭ-1 ТУ 7276-023-11692478-2001 | 225,266,227 | - | Прибор контроля безопасных электродетонаторов ПКБЭ-1 предназначен для индивидуальной отработки ЭД с трансформаторным узлом защиты типа ЭД-24 и других изделий с аналогичными электрическими параметрами. Акт ввода в эксплуатацию от 18.02.10 № 220-20/473; | 2010 | 2010 | 2.1 |
|  |  |  | Взрывчатые вещества группы Д |  |  | 1,5 г. |  |  |  |
|  | Опасные вещества |  | Взрывчатые вещества группы Д |  |  | 1,50067т |  |  |  |

Исполнитель:

Инженер по промышленной безопасности      ____________   А.К.Глазунова

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела охраны труда

и промышленной безопасности                        _____________  Е.А.Лебедев