ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку дверей противопожарных
для ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1. Технические характеристики

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

Подраздел 2.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	Особые условия поставки

	1
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2220 мм

-ширина 1650 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 900мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	Комплектация дверей:

1)дверная коробка профильная;

2)полотно дверное профильное

3)замок огнестойкий врезной с комплектом ключей

4)ручка огнестойкая на планке

5)терморасширяющий уплотнитель на раме

6)резиновый уплотнитель на полотне

7)петли на опорных подшипниках 2шт.

8)полимерно-порошковая покраска

9)утеплитель – базальтовая плита

10)шильдик на полотне с номером двери, датой выпуска, пределом огнестойкости

11)Обязательная отгрузка на поддонах

	2
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2430 мм

-ширина 1540 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 800мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	3
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2390 мм

-ширина 1090 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – одностворчатая
-дверная коробка с наличником
-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	4
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2330 мм

-ширина 840 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левая

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	5
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2300 мм

-ширина 1520 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 800мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	6
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2600 мм

-ширина 1550 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 800мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	7
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2340 мм

-ширина 1500 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 800мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035

	шт.
	3
	

	8
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2330 мм

-ширина 1560 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 800мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035

	шт.
	1
	

	9
	Дверь металлическая противопожарная,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 1500 мм

-предел огнестойкости EI 60

-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 900мм

-дверная коробка с наличником

-направление открывания – правое

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	10
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2050 мм

-ширина 850 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	11
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2040 мм

-ширина 960 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка без наличника
-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	12
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	13
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	3
	

	14
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 1500 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 900мм
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	15
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	2
	

	16
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2000 мм

-ширина 800 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	17
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 1800 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	18
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 1900 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	2
	

	19
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2000 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	20
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 1000 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	21
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 1500 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 900мм
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	8
	

	22
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2400 мм

-ширина 1500 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – двустворчатая, ширина рабочей створки 900мм
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	23
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 1980 мм

-ширина 880 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания –левое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	24
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2400 мм

-ширина 910 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	

	25
	Дверь металлическая противопожарная с доводчиком,

размеры по дверной коробке:

-высота 2100 мм

-ширина 900 мм

-предел огнестойкости EI 60
-тип двери – одностворчатая
-направление открывания – правое

-дверная коробка с наличником

-цвет по RAL 7035
	шт.
	1
	


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
Подраздел 1.3. Код ОКП 536110
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические характеристики


Технические характеристики согласно ТУ 5262-004-47687748-07 или 

эквивалент в соответствии с ТУ.
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
           Продукция должна иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и на саму продукцию.

Подраздел 2.3 Требования к упаковке


Упаковка в картон. Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений на весь срок ее транспортировки. 


Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.
РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

При поставке продукция сопровождается действующим сертификатом соответствия пожарной безопасности и паспорта качества завода-изготовителя, заверенные печатью Поставщика
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна быть поставлена в виде, удовлетворяющем требованиям по ее перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


При хранении должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности.


Упаковка должна храниться в условиях, исключающих попадание открытых солнечных лучей и влаги, а также защищающих ее от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.

Недопустимо укладывать что-либо сверху упаковок.
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика 
(г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: безналичный расчет.

100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 60 календарных дней после заключения договора
 Адрес: г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37, Экспедиция ФГУП «ПО «МАЯК»
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой продукции должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


7

