к договору подряда №  _____________

от «____» __________ 201_ г.

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:   Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и

технического освидетельствования объектов котлонадзора

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем             объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования объектов котлонадзора

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Экспертиза промышленной безопасности/или техническое освидетельствование объектов котлонадзора (согласно перечню)

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Проверка условий эксплуатации объектов котлонадзора; - Экспертиза промышленной безопасности/или техническое освидетельствование объектов котлонадзора.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

- Разработка программы обследования; - Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации каждого объекта котлонадзора; - Обследование условий эксплуатации каждого объекта котлонадзора; - Проведение экспертизы промышленной безопасности/или техническое освидетельствование объекта котлонадзора.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям: - ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 № 64; - Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги выполнять в сроки, указанные в Перечне технических устройств (объекты котлонадзора) ОАО «ППГХО», подлежащих экспертному обследованию и техническому освидетельствованию в 2014 году.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Услуги предоставить с момента заключения договора по 31.12.2014 г.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуются

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Услуги выполнять после получения вводного инструктажа, в установленном порядке на подразделении Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие лицензии, выданной Ростехнадзором, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; - Область аккредитации – 2.5.(2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.11., 2.5.12, 2.5.13., 2.5.14., 2.5.15., 2.5.20.) согласно Перечню областей аккредитации экспертных организаций, принятого Наблюдательным советом, решение бюро от 23 мая 2013 г. № 54-БНС, введенного в действие с 01 июля 2013 г. - Опыт оказания услуг участника по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, должен быть не менее 3-х лет; 4. Наличие и аттестация лаборатории неразрушающего контроля в областях: - объекты котлонадзора; 5. Наличие трудовых ресурсов: 1) эксперт в области объектов котлонадзора с правом выполнения расчетов остаточного ресурса – 2 человека; 2) специалист неразрушающего контроля в области объектов котлонадзора не ниже II уровня – 2 человека.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

1.Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство (объект котлонадзора)), включающее в себя: - результаты экспертизы; - рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации; - заключение с указанием остаточного ресурса; - протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля основного металла и сварных швов технического устройства, акты испытаний; - копии разрешительных документов на проведение обследования. 2. Регистрация заключения в Забайкальском управлении Ростехнадзора. 3.Запись о результатах работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования в паспорте технического устройства.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство подлежит приемке после его регистрации в Забайкальском управлении Ростехнадзора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Техническую документацию по устранению выявленных дефектов (при необходимости), утвержденную Подрядчиком в установленном порядке, передается Заказчику вместе с утвержденным Заключением экспертизы промышленной безопасности по каждому техническому устройству.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствуют |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень технических устройств (объекты котлонадзора) ОАО «ППГХО», подлежащих экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию в 2014 году | 2 |

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень

технических устройств (объекты котлонадзора) ОАО «ППГХО», подлежащих

экспертизе промышленной безопасности и  техническому освидетельствованию в 2014 году

- Экспертиза промышленной безопасности

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Воздухосборник НВ-10 | 144 | 850 | УГРУ | V= 0,32м3, Р=7 кГ/см2 | апрель |  |
| 2 | Подогреватель сетевой воды ПБ-1А | 2082 | 1208 | ТЭЦ | D=1640мм, H=5827мм, P=14/23кГ/см2, T=400/1500С | июль |  |
| 3 | Подогреватель сетевой воды ОБ-4А | 2092 | 191525 | ТЭЦ | D=1624мм, H=5827мм, P=3/23кГ/см2, T=400/1200С | август |  |
| 4 | Подогреватель сетевой воды ОБ-4Б | 2093 | 191526 | ТЭЦ | D=1624мм, H=5827мм, P=3/23кГ/см2, T=400/1200С | август |  |
| 5 | Теплосеть шх. 11В, 15В | П.ТС.6 | - | ПЭиТС | D=325мм, Т≤150оС, L=4600м, Р≤16кГ/см2 | август |  |
| 6 | Теплосеть ТНС1-П3 | П.ТС.2 | - | ПЭиТС | D=700/530/426/325мм, L=1800/10700/12737/6174м, Т≤150оС, Р≤16кГ/см2 | август |  |
| 7 | Паропровод ТЭЦ-город-БСИ | 1007 | - | ПЭиТС | D=426/377мм, Р≤13кГ/см2, L=4735/1942м, Т≤300оС | октябрь |  |
| 8 | Воздухосборник | 2250 | СД 0375 | УГРУ | V= 10м3, Р= 6 кГ/см2 | октябрь |  |
| 9 | Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 | 128 | 7277 | УГРУ | V= 0,2м3, Р=7 кГ/см2 | октябрь |  |
| 10 | Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 | 129 | 7141 | УГРУ | V= 0,2м3, Р=7 кГ/см2 | октябрь |  |
| 11 | Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 | 139 | 5802 | УГРУ | V= 0,2м3, Р=7 кГ/см2 | октябрь |  |
| 12 | Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 | 140 | 632 | УГРУ | V= 0,2м3, Р=7 кГ/см2 | октябрь |  |
| 13 | Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 | 141 | 430 | УГРУ | V= 0,2м3, Р=7 кГ/см2 | октябрь |  |
| 14 | Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 | 142 | 24764 | УГРУ | V= 0,2м3, Р=7 кГ/см2 | октябрь |  |

- Техническое освидетельствование

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. Номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Вид техн. осв. | Срок выпол- нения | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котел БКЗ-210 № 8 | 4534 | 1548 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | ГИ | февраль |  |
| 2 | Трубопровод ОП от котла БКЗ-210 № 5 | новый | 13.0040 | ТЭЦ | D×S=273×36 мм, L= 63 м, D×S=133×20 мм, L= 8 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО, ГИ | февраль |  |
| 3 | Трубопровод ОП от котла БКЗ-210 № 6 | новый | 13.0027 | ТЭЦ | D×S=273×36 мм, L= 63 м, D×S=133×20 мм, L= 8 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО, ГИ | февраль |  |
| 4 | Трубопровод ОП от котла БКЗ-210 № 8 | новый | 13.0068 | ТЭЦ | D×S=273×36 мм, L= 82 м, D×S=133×20 мм, L= 9 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО, ГИ | февраль |  |
| 5 | Трубопровод ОП к ТГ-4 | новый | 13.0067 | ТЭЦ | D×S=273×36 мм, L=265 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО, ГИ | февраль |  |
| 6 | Испаритель аммиака | 2048 | 582 | ГМЗ | V= 0,47м3, Р= 16 кГ/см2 | ВО | февраль |  |
| 7 | Воздухосборник | 2049 | 277 | ГМЗ | V= 10м3, Р= 8 кГ/см2 | ВО | февраль |  |
| 8 | Воздухосборник | 2248 | 43603 | УГРУ | V= 2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | ВО, ГИ | март |  |
| 9 | Воздухосборник | 2251 | 35460 | А/х «У» | V= 6,3м3, Р= 14 кГ/см2 | ВО | март |  |
| 10 | Воздухосборник | 2247 | 31573 | А/х «У» | V= 4м3, Р= 8 кГ/см2 | ВО | март |  |
| 11 | Воздухосборник | 2054 | 1297 | А/х «У» | V= 6,3м3, Р= 6 кГ/см2 | ВО | март |  |
| 12 | Котел БКЗ-210 № 7 | 4533 | 1482 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | ВО | март |  |
| 13 | Котел БКЗ-210 № 10 | 4536 | 1933 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 | ВО | апрель |  |
| 14 | Воздухосборник | 2143 | 12 | УГРУ | V= 2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | ВО | май |  |
| 15 | Воздухосборник | 2144 | 15 | УГРУ | V= 2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | ВО | май |  |
| 16 | Испаритель аммиака | 2047 | 583 | ГМЗ | V= 0,47м3, Р= 16 кГ/см2 | ВО | май |  |
| 17 | Паропровод от котла № 9 | 1017 | 23360/2 | ТЭЦ | D= 273/133мм, L= 63/9 м Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | май |  |
| 18 | Паропровод от котла № 10 | 1019 | 31162/26 | ТЭЦ | D= 273/133мм, L= 65/9 м Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | май |  |
| 19 | Трубопровод острого параТГ-6, ПКОП, РКОП секции № 6 | 1025 | 17730/3 | ТЭЦ | D= 377/219/133мм, L= 185/98/24 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | май |  |
| 20 | Трубопровод острого параТГ-5 | 1026 | 17730/3 | ТЭЦ | D= 377/219/133мм, L= 49/64/29 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | май |  |
| 21 | Коллектор греющего пара 6 ата ТГ-1 | 1032 | 30868-14 | ТЭЦ | D= 426/325/219мм, L= 125/95/65 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | май |  |
| 22 | Трубопровод питательной воды к/а 1 | 3/В-193 | 50981 | ТЭЦ | D= 273/76мм,Р=240кГ/см2 L= 103/21 м, Т= 230оС | НО | май |  |
| 23 | Трубопровод питательной воды к/а 6 | 1015 | 14871/13 | ТЭЦ | D= 273/133мм,L= 90/11 м Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | май |  |
| 24 | Трубопровод питательной воды к/а 7 | 1013 | 17730/10 | ТЭЦ | D= 273/133мм,L= 107/12 м Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | май |  |
| 25 | Трубопровод питательной воды к/а 8 | 1009 | 19045 | ТЭЦ | D=273/133мм,Р=230кГ/см2 L= 90/11 м, Т= 230оС | НО | май |  |
| 26 | Трубопровод питательной воды к/а 9, 10 | 1014 | 19045/7 | ТЭЦ | D=273/133мм,Р=230кГ/см2 L= 180/22 м, Т= 230оС | НО | май |  |
| 27 | Трубопровод питательной воды холодного коллектора 5 секции, горячего коллектора 7секции,обвод № 4 | 1031 | 23360/1 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 276 м, D= 273мм, L= 18 м, Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | май |  |
| 28 | Трубопровод питательной воды коллекторов ПВД ТГ-5, ГКПВ № 5, 6; ХКПВ № 4, обвод № 4 | 1034 | 17730/7 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 237 м, D= 273мм, L= 61 м, Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | май |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | Воздухосборник | 2052 | 15-191 | ГМЗ | V= 10м3, Р= 8 кГ/см2 | ВО | июнь |  |
| 30 | Котел БКЗ-210 № 9 | 4535 | 1672 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2, Т= 560оС | ВО | июль |  |
| 31 | Котел БКЗ-210 № 7 | 4533 | 1482 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2, Т= 560оС | ГИ | июль |  |
| 32 | Воздухосборник | 2108 | 3138 | КИПиА | V= 6,3м3, Р= 8 кГ/см2 | ВО | сентябрь |  |
| 33 | Паропровод от котла № 1 | 1010 | 48530/1 | ТЭЦ | D= 377/219мм, L= 57/18 м Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | август |  |
| 34 | Воздухосборник | 2226 | 2598 | УГРУ | V= 2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | ВО, ГИ | сентябрь |  |
| 35 | Воздухосборник | 2041 | 2596-092 | УГРУ | V= 2,5м3, Р= 6 кГ/см2 | ВО | сентябрь |  |
| 36 | Металлоконструкции котла № 9 (БКЗ 210-140-ПТ-8) | 4535 | 1672 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2, Т= 560оС |  | сентябрь |  |
| 37 | Котел БКЗ-210 № 9 | 4535 | 1672 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2, Т= 560оС | ГИ | октябрь |  |

| От «Подрядчика»: ___________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: __________________ /С.В.Шурыгин/ М.п. |
| --- | --- |