Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙВ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку антикоррозионного защитного покрытия (АКЗП), наносимого в ремонтном цехе для очистки и окраски блоков РО при подготовке к хранению и при обслуживании реакторных отсеков утилизированных АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск,2014год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку антикоррозионного защитного покрытия (АКЗП), наносимого в ремонтном цехе для очистки и окраски блоков РО при подготовке к хранению и при обслуживании реакторных отсеков утилизированных АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО»

- Наименованиеработы:«Поставка антикоррозионного защитного покрытия (АКЗП), наносимого в ремонтном цехе для очистки и окраски блоков РО при подготовке к хранению и при обслуживании реакторных отсеков утилизированных АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО»»

  - Общие положения

    - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместитель генерального директора Пантелеев Валерий Николаевич, действующего на основании доверенности от 21.01.2014 № 3/Ф-01.

    - Начало работ – дата подписания договора.

    - Окончание работ – не позднее 30 мая 2014 года.

  - Основание для проведения работ

Государственный контракт от 21.03.2014 № П.2л.12.26.14.2111 на выполнение работ «Покрытие антикоррозионным защитным составом наружных поверхностей реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок в Мурманской области (5 единиц)».

- Цель и задачи выполняемых работ и их назначение

Произвести выбор типа и схемы антикоррозионного защитного покрытия (АКЗП), обеспечивающего соответствие показателей его технических характеристик требованиям ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования» и критериям Требований № 2.3011Т, на наружные поверхности корпуса и корпусных конструкций 5-ти реакторных отсеков.

В результате выполнения работ согласно настоящему ТЗ должно быть выбрана схема и тип антикоррозионного защитного покрытия в соответствии с технологической документацией на его применение и требованиями документов:

«Требования к антикоррозионному защитному покрытию для реакторных отсеков утилизируемых АПЛ для условий длительного хранения на открытых наземных площадках» № 2.3011Т;

РД 95 10594-2005 «Утилизация АПЛ. Одноотсечные блоки реакторных отсеков. Подготовка к долговременному хранению. Общие технические требования».

- Описание работ

Согласно настоящему ТЗ должны быть представлена схема и тип АКЗП соответствующих установленных критериям (подтверждается заключением сертифицированной организации о соответствии выбранного АКЗП требованиям ГОСТ Р 51102-97) и критериям Требований № 2.3011Т и разделом 5 настоящего технического задания.

По результатам проведения закупочной процедуры и согласования схемы и типа АКЗП с Госкорпорацией «Росатом»  должна быть осуществлена поставка полного объема АКЗП в ЗАТО Александровск Мурманской области, н.п. Сайда-Губа.

- Исходные данные для проведения работ

Нанесение АКЗП на блоки РО будет производиться в ремонтном цехе для очистки и окраски блоков РО в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» (Мурманская область ЗАТО Александровск) окрасочным оборудованием WIWA Professional  28064.

- Требования к защитному покрытию

Предлагаемое к применению покрытие должно иметь подтверждаемые производителем и сертифицированной российской организацией характеристики по критериям, установленным Требованиями к антикоррозионному защитному покрытию для реакторных отсеков утилизируемых АПЛ для условий длительного хранения на открытых наземных площадках № 2.3011Т (или иметь лучшие), а именно:

    - Соответствие показателей технических характеристик требованиям ГОСТ Р51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования».

    - Условия эксплуатации:

по условиям эксплуатации и особенностей состояния наружной поверхности блоков соответствует степени ржавления Д (согласно ИСО 8501-1 язвенная коррозия более 3мм), после дробеструйной обработки колотой дробью поверхность становится очень повышенной шероховатости 70-90мкм (согласно ИСО 8503-1);

Условия хранения блоков РОПДХ Сайда соответствуют морскому климату Северо-Западного региона России, для которого толщина сухого остатка АКЗП должна составлять 300-320мкм (согласно ИСО 12944-5 таб.А.5);

интегральная доза ионизирующего излучения на защищаемой поверхности РО за период хранения реакторных отсеков должна составлять не более 0,001 мЗв при мощности дозы в начальный период хранения до 2 мЗв/ч.

в нештатной (аварийной) ситуации должна обеспечиваться возможность дезактивации поверхности РО.

    - Срок службы:

Защитное покрытие после нанесения его в производственных условиях должно иметь срок службы не менее 15 лет.

    - Технологичность:

Подготовка поверхности, нанесение и формирование покрытия, контроль его качества как в производственных условиях, так и в условиях открытой площадки ПДХ РО «Сайда» должны быть выполнимы с помощью оборудованием фирмы KISS (Германия).

    - Ремонтопригодность:

Защитное покрытие должно быть пригодным к ремонту по истечению срока службы или при локальном восстановлении разрушенных участков в условиях открытой площадки ПДХ РО Сайда».

    - Дезактивируемость:

Защитное покрытие должно легко дезактивируемым, устойчиво к воздействию применяемых в промышленности дезактивируемых сред и иметь коэффициент дезактивации не менее 60 по Cs-137 и 50 по Ce-144;

    - Радиационная стойкость:

Защитное покрытие должно сохранять работоспособность при интегральной дозе ионизирующего излучения до 0,001 мЗв.

    - Безопасность труда и охрана окружающей среды:

Защитное покрытие должно быть допущено к применению санитарными органами России в установленном порядке.

    - Пожаробезопасность:

Защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 должно иметь показатель горючести K ≤ 2,1, т.е. относиться к группе «Горючих трудно воспламеняющихся материалов».

    - Стойкость к метеорологическим условиям:

Защитное покрытие должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температуры, атмосферных осадков в условиях морского климата Северо-Западного региона России.

    - Стоимость:

При оценке стоимости работ должны учитываться следующие показатели:

- удельные затраты на приобретение защитных и расходных материалов, включая технологические потери;

- производственные затраты;

- транспортные и таможенные затраты;

- необходимость приобретения нового оборудования или возможность использования имеющегося;

- трудозатраты

Общая площадь окрашиваемой поверхности составляет 8596 кв.м при толщине сухого остатка 300-320 мкм.

Участник процедуры закупки должен представить документы, обосновывающие количество ЛКМ, исходя из площади окраски и толщины сухого остатка, технологическую инструкцию по подготовке поверхности, приготовления компонентов ЛКМ, методов контроля и нанесения на поверхность (инструкция по применению), а также документы, подтверждающие возможность использования, при нанесении АКЗП, окрасочного оборудования WIWA Professional  28064.