ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки:  выполнение работ по монтажу крана консольного г/п 3,2т  и переносу крана консольного поворотного г/п (инв. № 070405601) в первом пролете части здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б»    ФГУП«Атомфлот» (номенклатурная группа № 13.1- капитальное строительство (реконструкция, модернизация) основных средств)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015
Техническое задание

на выполнение работ по монтажу крана консольного г/п  3,2 т  и переносу крана консольного поворотного г/п (инв. № 070405601) в первом пролете части здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» ФГУП«Атомфлот»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Выполнение работ по монтажу крана консольного г/п 3,2т и переносу крана консольного поворотного г/п (инв. № 070405601) в первом пролете части здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» ФГУП«Атомфлот»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект: монтаж крана консольного г/п 3,2 т и перенос крана консольного поворотного г/п в первом пролете части здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» Основание: решение Заказчика.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

В течение недели после подписания сторонами договора подряда Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику календарный план-график работ и разработать рабочую программу ПНР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

| Подраздел 3.1 Цель проведения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение в эксплуатацию приобретенного консольного крана и перенос существующего крана консольного поворотного г/п (инв. № 070405601) в 1 пролете части здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б». |  |  |  |
| Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
|  | 1. Фундамент Ф1 (верхняя часть 2000х2000 |  |  |
| 1.1 | Разборка бетонного пола толщиной 200мм | м2 | 12,25 |
| 1.2 | Разработка грунта вручную | м3 | 20,83 |
| 1.3 | Устройство подбетонки из бетона класса В7,5 | м3 | 1 |
| 1.4 | Устройство бетонного фундамента из бетона класса В15 с армированием арматурной сталью ф10 АIII (126 кг) с устройством опалубки | м3 | 9,1 |
| 1.5 | Установка закладных деталей | кг | 147 |
| 1.6 | Обратная засыпка вручную пазух | м3 | 10,3 |
| 1.7 | Восстановление бетонного пола толщиной 150мм с устройством щебеночной подготовки | м2 | 8,25 |
|  | 2.Выполнение фундамента (верхняя часть 1200х1200) |  |  |
| 2.1 | Разборка бетонного пола толщиной 200мм | м2 | 12,25 |
| 2.2 | Разработка грунта вручную | м3 | 20,83 |
| 2.3 | Устройство подбетонки из бетона класса В7,5 | м3 | 1 |
| 2.4 | Устройство бетонного фундамента из бетона класса В15 с армированием арматурной сталью ф10 АIII (126 кг) с устройством опалубки | м3 | 6,7 |
| 2.5 | Установка закладных деталей | кг | 147 |
| 2.6 | Обратная засыпка вручную пазух | м3 | 13,1 |
| 2.7 | Восстановление бетонного пола толщиной 150мм с устройством щебеночной подготовки | м2 | 10,81 |

| № п/п |  | Наименование материалов и работ |  | Технические характеристики | Кол-во |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  | Монтаж крана консольного |  | г/п 3,2 т | 1 |  | шт. |
| 2 |  | Прокладка кабеля и подключение крана к электрическому щиту |  | Длина кабеля до крана г/п 3,2 т | 15 |  | м |
| 3 |  | Проведение статических и динамических испытаний консольного крана поворотного |  | "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" | 1 |  | усл. |
| 4 | Демонтаж крана консольного поворотного г/п |  | г/п 1 т |  |  | 1 | шт. |
| 5 | Монтаж крана консольного поворотного г/п на новом фундаменте |  | г/п 1 т |  |  | 1 | шт. |
| 6 | Приобретение и сборка электрического щита с автоматическими трёх полюсными выключателями и разводкой |  | Щит монтажный ЩМП 1000х650х300 IP31 УХЛ3 металлический с замком без окна ЩМП-5-0 - автоматические выключатели трёх полюсные Iн- 250 А.................1 шт. Iн- 16 А...................2 шт. Iн-25 А....................2 шт. Iн- 50 А...................2 шт. Iн- 100 А.................3 шт. Изоляторы 0,4кВ...10шт. шина медная 50х4... 3 м кабельные наконечники разного сечения …30 шт. |  |  | 1 | шт. |
| 7 | Демонтаж старого электрического щита |  |  |  |  | 1 | шт. |
| 8 | Монтаж нового электрического щита на стену |  |  |  |  | 1 | шт. |
| 9 | Прокладка кабеля и подключение крана к электрическому щиту |  | Длинны кабеля до крана г/п 1,0 т |  |  | 30 | м |
| 10 | Проведение статических и динамических испытаний консольного крана поворотного |  | "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" |  |  | 1 | усл. |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обозначение | Инв.номер, шифр | Наименование | Кол-во листов |
| 1 | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Сведения о месте выполнения работ: г.Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот», часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» - 1 пролет

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Вывоз с ремонтируемого объекта строительного мусора и отходов (кроме отходов металла) предусматривается на городской полигон ТБО (расстояние 35 км). Отходы металла вывозить на площадку металлолома ФГУП «Атомфлот» (расстояние 0,5км). Вывоз остатков строительных материалов, приспособлений, оборудования с территории предприятия - не позднее трех дней с даты приемки объекта.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – с 21 сентября 2015 года Дата окончания работ – 15 ноября 2015 года

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы выполнять в соответствии и с соблюдением требований следующих нормативных документов: - РД-11-05-2007 «Ведение общего журнала работ»; - СНиП 2.03.01-84 (1996) «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». При производстве работ также необходимо строго руководствоваться: Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями. Подрядчик должен обеспечить: - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы выполнять Подрядчику собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. 2. Поставка материалов осуществляет Подрядчик в объеме 100%.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Подрядчиком материалы, изделия и конструкции – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Весь персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" глава II «Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО». При подаче заявки предоставить копии удостоверений. Все рабочие и ИТР Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствующих подразделениях ФГУП «Атомфлот» (4 этаж РТК-Б). Зона производства работ ограждается забором либо сигнальной лентой. Сварщик обязан иметь при себе удостоверение, пожарный талон, разрешение на производство огневых работ. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

ПРИЕМКИ

Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом организации. Он обязан предъявлять всю информацию по ходу работ, соблюдению графика, поставке материалов представителю Заказчика по первому обращению Заказчика. Вызывает представителя Заказчика не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы. Ведет входной контроль за поставляемыми материалами (с оформлением записей в Журнале) в части осуществления строительного контроля со стороны Подрядчика. По окончании отчетного периода предъявляет все выполненные работы, перечисленные в акте по форме КС-2. Комплектует и предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» (либо в сметной программе «А0») в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

КС-2, КС-3, исполнительная документация могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте. Вызовы представителя Заказчика осуществляются по телефонной связи или путем направления письменного (электронного) обращения.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РТК-Б | Часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | ППР | Проект производства работ |
| 5 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 6 | ПНР | Пусконаладочные работы |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж фундамента 55331КР | 1 |
| 2 | Чертеж фундамента 55337 КР | 1 |

Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

| Ответственное должностное лицо (должность) | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭМО – главный механик ФГУП «Атомфлот» |  | А.А. Тимченко |

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству

ФГУП «Атомфлот»                                                                                Н.В. Мантула

Начальник управления по

базированию ФГУП «Атомфлот»                                                        С.Д. Попович

Начальник Управления по судоремонтному

Производству  ФГУП «Атомфлот»				                    	С.В. Туркин

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»                                             Д.В. Шурупов